# Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда

## Постановление Госстроя РФ
от 27 сентября 2003 г. № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатациижилищного фонда»

Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Не применять на территории Российской Федерации приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 5 января 1989 г. № 8 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Госстроя России Л.Н. Чернышова.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 октября 2003 г.

Регистрационный № 5176.

## Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда
(утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170)

### I. Основные положения

Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (с изменениями и дополнениями)[1]1

  Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 3, ст. 99; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 147; 1997, № 17, ст. 1913; 1999, № 7, ст. 876; 1999, № 25, ст. 3042; 1999, № 28, ст. 3485; 2002, № 52 (ч. I), ст. 5135; 2003, № 19, ст. 1750.


[Закрыть]и пунктом 53 Положения о Государственном комитете Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.99 № 1289[2]2

  Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 48, ст. 5864; 2003, № 30, ст. 3072; 2003, № 33, ст. 3269.


[Закрыть], определяют правила по эксплуатации, капитальному ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечению сохранности и содержанию жилищного фонда, технической инвентаризации и являются обязательными для исполнения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами государственного контроля и надзора, органами местного самоуправления.

1.1. Настоящие Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда с целью:

обеспечения сохранности жилищного фонда всех форм собственности;

проведения единой технической политики в жилищной сфере, обеспечивающей выполнение требований действующих нормативов по содержанию и ремонту жилых домов, их конструктивных элементов и инженерных систем, а также придомовых территорий;

обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту собственниками жилищного фонда или уполномоченными управляющими и организациями различных организационно-правовых форм, занятых обслуживанием жилищного фонда.

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» (с изменениями и дополнениями):

жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и др.), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.

Виды жилищного фонда:

а) частный жилищный фонд:

1) фонд, находящийся в собственности граждан: индивидуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством;

2) фонд, находящийся в собственности юридических лиц (созданных в качестве частных собственников), построенный или приобретенный за счет их средств, в том числе за счет средств жилищных, жилищно-строительных кооперативов с не полностью выплаченным паевым взносом;

б) государственный жилищный фонд:

1) ведомственный фонд, состоящий в государственной собственности Российской Федерации и находящийся в полном хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном управлении государственных учреждений, относящихся к федеральной государственной собственности;

2) фонд, находящийся в собственности субъектов Российской Федерации, а также ведомственный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении государственных предприятий или оперативном управлении государственных учреждений, относящихся к соответствующему виду собственности;

в) муниципальный жилищный фонд:

фонд, находящийся в собственности района, города, входящих в них административно-территориальных образований, в том числе в городах Москве и Санкт-Петербурге, а также ведомственный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении муниципальных предприятий или оперативном управлении муниципальных учреждений;

г) общественный жилищный фонд:

фонд, состоящий в собственности общественных объединений.

1.3. Граждане, неправительственные, общественные организации и иные добровольные объединения нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений в домах всех форм собственности имеют право участвовать в управлении жилищным фондом по месту жительства с целью защиты своих экономических и социальных прав и интересов, участвовать в выборе эксплуатационных и ремонтных организаций (статья 5 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики»).

1.4. Граждане, юридические лица в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» обязаны:

1) использовать жилые помещения, а также подсобные помещения и оборудование без ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан;

2) бережно относиться к жилищному фонду и земельным участкам, необходимым для использования жилищного фонда;

3) выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования;

4) своевременно производить оплату жилья, коммунальных услуг, осуществлять выплаты по жилищным кредитам;

5) использовать указанные в пункте 2 земельные участки без ущерба для других лиц.

1.5. Техническая документация долговременного хранения.

1.5.1. В состав технической документации длительного хранения входит:

план участка в масштабе 1:1000—1:2000 с жилыми зданиями и сооружениями, расположенными на нем;

проектно-сметная документация и исполнительные чертежи на каждый дом;

акты приемки жилых домов от строительных организаций;

акты технического состояния жилого дома на передачу жилищного фонда другому собственнику;

схемы внутридомовых сетей водоснабжения, канализации, центрального отопления, тепло-, газо-, электроснабжения и др. (схема внутридомовых сетей прилагается для сведения);

паспорта котельного хозяйства, котловые книги;

паспорта лифтового хозяйства;

паспорта на каждый жилой дом, квартиру и земельный участок;

исполнительные чертежи контуров заземления (для зданий, имеющих заземление).

1.5.2. Техническая документация длительного хранения должна корректироваться по мере изменения технического состояния, переоценки основных фондов, проведения капитального ремонта или реконструкции и т.п.

1.5.3. В состав документации, заменяемой в связи с истечением срока ее действия, входят:

сметы, описи работ на текущий и капитальный ремонт;

акты технических осмотров;

журналы заявок жителей;

протоколы измерения сопротивления электросетей;

протоколы измерения вентиляции.

1.6. Собственники жилищного фонда или их уполномоченные должны своевременно вносить изменения в исполнительную документацию по планировке помещений, конструктивным элементам и инженерному оборудованию, возникающие в результате ремонтов, реконструкции, модернизации, перепланировки и повышения благоустройства с корректировкой технического паспорта на дома, строения и земельный участок.

1.7. Условия и порядок переоборудования (переустройства, перепланировки) (далее – переоборудование) жилых и нежилых помещений и повышение благоустройства жилых домов и жилых помещений.

1.7.1. Переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Переоборудование жилых помещений может включать в себя: установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.

Перепланировка жилых помещений может включать: перенос и разборку перегородок, перенос и устройство дверных проемов, разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади за счет вспомогательных помещений, ликвидацию темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование существующих тамбуров.

1.7.2. Переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

1.7.3. Перепланировка квартир (комнат), ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры, не допускается.

1.7.4. Наниматель, допустивший самовольное переустройство жилого и подсобного помещений, переоборудование балконов и лоджий, перестановку либо установку дополнительного санитарно-технического и иного оборудования, обязан привести это помещение в прежнее состояние.

1.7.5. Аварийное состояние жилого дома, его части, отдельных конструкций или элементов инженерного оборудования, вызванное несоблюдением нанимателем, арендатором или собственником жилого помещения по его вине, устраняется в установленном порядке обслуживающей организацией.

1.8. Техническая эксплуатация жилищного фонда включает в себя:

Управление жилищным фондом:

а) организацию эксплуатации;

б) взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками;

в) все виды работы с нанимателями и арендаторами.

Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий:

а) техническое обслуживание (содержание), включая диспетчерское и аварийное;

б) осмотры;

в) подготовка к сезонной эксплуатации;

г) текущий ремонт;

д) капитальный ремонт.

Санитарное содержание:

а) уборка мест общего пользования;

б) уборка мест придомовой территории;

в) уход за зелеными насаждениями.

1.9. Содержание и ремонт жилищного фонда.

1.9.1. Граждане, проживающие в домах муниципального и государственного жилищного фонда, пользуются жильем в порядке, установленном гражданским и жилищным законодательством.

Обслуживание и ремонт мест общего пользования в многоквартирных жилых домах выполняются в установленном порядке.

1.10. Государственный контроль за соблюдением всеми участниками жилищных отношений настоящих Правил осуществляется Государственной жилищной инспекцией Российской Федерации[3]3

  Положение о Государственной жилищной инспекции в Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 23, ст. 2566; 1995, № 10, ст. 894; 1997, № 42, ст. 4788).


[Закрыть].

### II. Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда

Техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств.

Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов.

Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем и т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

2.1. Система технического осмотра жилых зданий

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению. В ходе осмотров осуществляется также контроль за использованием и содержанием помещений.

Один раз в год в ходе весеннего осмотра следует проинструктировать нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений о порядке их содержания и эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.

2.1.1. Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:

общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные – осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Рекомендуемая периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении № 1.

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры.

2.1.2. Организация проведения осмотров и обследований жилых зданий осуществляется следующим образом:

общие плановые осмотры, а также внеочередные проводятся соответствующими организациями по обслуживанию жилищного фонда. При осмотрах кооперативных домов, находящихся на техническом обслуживании организации по обслуживанию жилищного фонда, в комиссию следует дополнительно включать представителя правления ЖСК;

частичные плановые осмотры конструктивных элементов и инженерного оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт.

Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено тем зданиям и их конструкциям и оборудованию, которые имеют физический износ свыше 60%.

2.1.3. Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования зданий, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или здания, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, должны быть устранены собственником с привлечением организации по содержанию жилищного фонда или с другой привлеченной для выполнения конкретного вида работ организацией в сроки, указанные в приложении № 2.

Организация по обслуживанию жилищного фонда должна принимать срочные меры по обеспечению безопасности людей, предупреждению дальнейшего развития деформаций, а также немедленно информировать о случившемся его собственника или уполномоченное им лицо.

2.1.4. Результаты осмотров должны отражаться в специальных документах по учету технического состояния зданий: журналах, паспортах, актах.

В журнале осмотров отражаются выявленные в процессе осмотров (общих, частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, а также техническое состояние элементов дома (приложение № 3).

Результаты осенних проверок готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях отражаются в паспорте готовности объекта.

Результаты общих обследований состояния жилищного фонда, выполняемых периодически, оформляются актами.

2.1.5. Организация по обслуживанию жилищного фонда на основании актов осмотров и обследования должна в месячный срок:

а) составить перечень (по результатам весеннего осмотра) мероприятий и установить объемы работ, необходимых для подготовки здания и его инженерного оборудования к эксплуатации в следующий зимний период;

б) уточнить объемы работ по текущему ремонту (по результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра – на следующий год), а также определить неисправности и повреждения, устранение которых требует капитального ремонта;

в) проверить готовность (по результатам осеннего осмотра) каждого здания к эксплуатации в зимних условиях;

г) выдать рекомендации нанимателям, арендаторам и собственникам приватизированных жилых помещений на выполнение текущего ремонта за свой счет согласно действующим нормативным документам.

Устранение мелких неисправностей, а также наладка и регулировка санитарно-технических приборов и инженерного оборудования должны, как правило, производиться организацией по содержанию жилищного фонда.

2.2. Техническое обслуживание жилых домов

2.2.1. Рекомендуемый перечень работ по содержанию жилых домов, выполняемых организацией по обслуживанию жилищного фонда, приведен в приложении № 4.

2.2.2. Состав работ и сроки их выполнения отражаются в плане-графике, который составляется на неделю, месяц и год.

2.2.3. Для управления и контроля за техническим состоянием жилищного фонда создаются объединенные диспетчерские службы (ОДС) или районные диспетчерские службы (РДС) на микрорайоны или группы домов. Для каждой ОДС устанавливается перечень объектов диспетчеризации и контролируемых параметров инженерного оборудования.

2.2.4. Средства автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования, средства связи, контрольно-измерительные приборы (КИП) и счетчики должны устанавливаться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя по проектам, выполненным специализированной организацией, и обеспечивать соответственно поддержание заданных режимов работы инженерного оборудования, своевременную подачу сигналов о нарушениях режимов работы или аварий, проводить измерение параметров работы оборудования для визуального или автоматического контроля его работы, надежную связь нанимателей, арендаторов и собственников приватизированных жилых помещений и диспетчерской, а также диспетчерской со службами по техническому обслуживанию и аварийными службами.

2.2.5. Объединенные диспетчерские службы (ОДС) должны вести в специальных журналах учет заявок на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в квартирах, строительных конструкциях и других элементах зданий, контролировать по срокам и качеству выполнения (приложение № 5).

2.2.6. Заявки на неисправность инженерного оборудования или конструкций должны рассматриваться в день их поступления, не позднее чем на следующий день должно быть организовано их устранение. В тех случаях, когда для устранения неисправностей требуется длительное время или запчасти, которых в данный момент нет в наличии, необходимо о принятых решениях сообщить заявителю. Аналогичные меры должны быть приняты и по заявкам, полученным по телефону или через систему диспетчерской связи.

Аварийные заявки устраняются в сроки, указанные в приложении № 2. Заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке.

2.3. Организация и планирование текущего ремонта

2.3.1. Организация текущего ремонта жилых зданий должна производиться в соответствии с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта жилых зданий и техническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта жилых крупнопанельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда подрядными организациями.

2.3.2. Продолжительность текущего ремонта следует определять по нормам на каждый вид ремонтных работ конструкций и оборудования.

Для предварительных плановых расчетов допускается принимать укрупненные нормативы согласно рекомендуемому приложению № 6.

2.3.3. Примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, приведен в приложении № 7.

2.3.4. Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.

2.3.5. Текущий ремонт инженерного оборудования жилых зданий (системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения), находящегося на техническом обслуживании специализированных эксплуатационных предприятий коммунального хозяйства, осуществляется силами этих предприятий.

2.3.6. Опись ремонтных работ на каждое строение, включенное в годовой план текущего ремонта, разрабатывается и согласовывается с собственником жилищного фонда, уполномоченным или руководителем организации по обслуживанию жилищного фонда в установленные сроки.

2.3.7. В зданиях, намеченных к производству капитального ремонта в течение ближайших пяти лет или подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами, обеспечивающими нормативные условия для проживания (подготовка к весенне-летней и зимней эксплуатации, наладка инженерного оборудования).

2.3.8. Проведенный текущий ремонт жилого дома подлежит приемке комиссией в составе представителей собственников жилищного фонда и организации по обслуживанию жилищного фонда.

2.4. Организация и планирование капитального ремонта

2.4.1. Планирование капитального ремонта жилищного фонда следует осуществлять в соответствии с действующими документами.

2.4.2. При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления. Примерный перечень работ, проводящихся за счет средств, предназначенных на капитальный ремонт жилищного фонда, приведен в приложении № 8.

2.4.3. Капитальный ремонт в домах, подлежащих сносу, восстановление и благоустройство которых выполнять нецелесообразно в течение ближайших 10 лет, допускается производить в виде исключения только в объеме, обеспечивающем безопасные и санитарные условия проживания в них на оставшийся срок.

2.4.4. Плановые сроки начала и окончания капитального ремонта жилых зданий должны устанавливаться по нормам продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зданий и объектов городского хозяйства.

2.4.5. Порядок разработки, объем и характер проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий, а также сроки выдачи ее подрядной организации должны устанавливаться в соответствии с действующими документами.

2.5. Организация технического обслуживания жилых зданий, планируемых на капитальный ремонт

2.5.1. При техническом обслуживании жилых домов, подготовленных к капитальному ремонту с отселением (частичным) проживающих, должны соблюдаться следующие дополнительные требования:

владелец жилого дома обязан информировать проживающее население о сроках начала и завершения капитального ремонта;

ограждение опасных участков;

охрана и недопущение входа посторонних лиц в отселенные помещения;

отключение в отселенных квартирах санитарно-технических, электрических и газовых устройств.

2.5.2. Все конструкции, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть обеспечены охранными устройствами, предупреждающими их обрушение.

2.6. Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации

2.6.1. Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.

2.6.2. При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период надлежит:

– устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо– и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями;

– привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

– обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов.

2.6.3. Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации, обслуживающей указанный жилищный фонд) с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах – до 1 сентября, в центральных – к 15 сентября, в южных – до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции.

2.6.4. План-график подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях составляется собственником жилищного фонда или организацией по его обслуживанию и утверждается органами местного самоуправления на основе результатов весеннего осмотра и недостатков, выявленных за прошедший период.

2.6.5. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (котельные, внутридомовые сети, групповые и местные тепловые пункты в домах, системы отопления, вентиляции).

Котельные, тепловые пункты и узлы должны быть обеспечены средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования.

Должна быть выполнена наладка внутриквартальных сетей с корректировкой расчетных диаметров дросселирующих устройств на тепловом (элеваторном) узле.

Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

Оборудование насосных станций, систем противопожарного оборудования должно быть укомплектовано основным и резервным оборудованием, обеспечено автоматическое включение резервных насосов при отказе основных, отрегулировано и исправно.

2.6.6. В период подготовки жилищного фонда к работе в зимних условиях организуется:

подготовка и переподготовка кадров работников котельных, тепловых пунктов, работников аварийной службы и рабочих текущего ремонта, дворников;

подготовка аварийных служб (автотранспорта, оборудования, средств связи, инструментов и инвентаря, запасов материалов и инструктаж персонала);

подготовка (восстановление) схем внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции, газа с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем);

в неотапливаемых помещениях обеспечивают ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода.

При наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале (техподполье).

2.6.7. В неотапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, ЦО и ГВС, утеплить противопожарный водопровод.

2.6.8. Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов.

2.6.9. Начало отопительного сезона устанавливается органами местного самоуправления.

2.6.10. Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

– паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях (приложение № 9);

– актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КПП) котельных и инженерного оборудования зданий;

– актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

– обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твердым – не ниже 70% потребности отопительного сезона, жидким – по наличию складов, но не менее среднемесячного расхода; запаса песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3—4 м3 на 1 тыс. м2 уборочной площади;

– актов о готовности уборочной техники и инвентаря;

– актов о готовности к зиме с оценкой качества подготовки зданий и квартир к зиме и акта по каждому объекту, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления.

Все акты утверждаются и сдаются до 15 сентября.

2.6.11. В зимний период следует обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от общего трубопровода, проложенного в подвале.

2.6.12. После окончания отопительного сезона оборудование котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов, всех систем отопления должно быть испытано гидравлическим давлением в соответствии с установленными требованиями.

Выявленные при испытаниях дефекты должны быть устранены, после чего проведены повторные испытания. Испытания тепловых сетей производятся в соответствии с установленными требованиями.

2.6.13. В летний период должны быть проведены следующие работы:

а) по котельным – ревизия арматуры и оборудования приборов КИП (контрольно-измерительных приборов) и автоматики, устранения щелей в обмуровке котлов и дымоходов, подготовлен контингент операторов и осуществлен завоз топлива: твердого – в расчете 70% потребности в отопительном сезоне, жидкого – по наличию складов, но не менее среднемесячного запаса. Расчет потребного количества топлива следует производить в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Хранение топлива следует производить в соответствии с установленными требованиями;

б) по тепловым сетям – промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);

в) по тепловым пунктам – ревизия арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);

г) по системам отопления и горячего водоснабжения – ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов следует провести их гидропневматическую промывку. По окончании всех ремонтных работ весь комплекс устройств по теплоснабжению подлежит эксплуатационной наладке во время пробной топки;

д) по уборочной технике и инвентарю для дворников – проверка, ремонт, замена;

е) завоз песка для посыпки тротуаров (из расчета не менее 3 м3 на 1 тыс. м2 уборочной площади) и соли (из расчета не менее 3—5% массы песка) или ее заменителя;

ж) разъяснение нанимателям, арендаторам и собственникам жилых и нежилых помещений правил подготовки жилых зданий к зиме (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол и т.д.);

з) наличие первичных средств пожаротушения.

2.7. Организация и функционирование объединенной диспетчерской службы (ОДС), аварийно-ремонтной службы (АРС)

2.7.1. Объединенные диспетчерские службы (ОДС) создают в жилых микрорайонах для контроля за работой инженерного оборудования жилых домов микрорайона и выполнения заявок населения по устранению мелких неисправностей и повреждений домового оборудования. Кроме того, в задачу ОДС входит принятие оперативных мер по обепечению безопасности граждан в местах аварийного состояния конструкций зданий, своевременной уборке территорий домовладений, очистке кровель от снега и наледи.

2.7.2. ОДС осуществляет контроль за работой следующего инженерного оборудования:

лифтов;

систем отопления и горячего водоснабжения (тепловых пунктов, бойлерных, котельных, элеваторных узлов);

систем холодного водоснабжения (насосных установок, водоподкачек), канализации;

систем газоснабжения;

электрощитовых жилых домов, дежурного освещения лестничных клеток, подъездов и дворовых территорий;

кодовых запирающих устройств в жилых домах.

Кроме того, система диспетчеризации обеспечивает:

контроль загазованности технических подполий и коллекторов;

громкоговорящую (двустороннюю) связь с абонентами (пассажирами лифтов, жильцами, дворниками), служебными помещениями, организации по обслуживанию жилищного фонда, объектами другого инженерного оборудования (противопожарный водопровод, противодымная защита, пожарная сигнализация и т.д.);

установок и средств автоматизированной противопожарной защиты зданий повышенной этажности;

сигнализацию при открывании дверей подвалов, чердаков, машинных помещений лифтов, щитовых.

2.7.3. Работа ОДС осуществляется круглосуточно. Служба ОДС ведет непрерывный контроль за работой инженерного оборудования, регистрирует его работу в соответствующих журналах и немедленно устраняет мелкие неисправности и аварии; о всех авариях или перерывах в работе систем водоснабжения, канализации, тепло-, электроснабжения срочно сообщает в аварийную службу организации по обслуживанию жилищного фонда, а также в специализированные организации, обслуживающие лифты, газовое оборудование, водопроводно-канализационное и др.

2.7.4. Для обеспечения рациональной работы в ОДС должен быть комплект рабочей документации на все объекты, сети и сооружения, схемы всех отключающих и запорных узлов систем оборудования, планы подземных коммуникаций, комплекты ключей от всех рабочих, подвальных и чердачных помещений жилых домов.

2.7.5. Одной из основных функций ОДС является прием и выполнение работ по заявкам населения. Прием заявок осуществляется при непосредственном общении с жильцами по телефону, а также с помощью прямой связи по переговорным устройствам, устанавливаемым в подъездах зданий и кабинах лифтов.

Регистрация заявок населения и контроль за выполнением работ осуществляется с помощью журнала заявок населения или путем автоматизированной системы учета.

2.7.6. Руководитель ОДС (старший диспетчер) обеспечивает:

проведение ежесуточного осмотра диспетчерской системы, обращая особое внимание на исправность реле времени, ламп сигнализации на пульте, сигнализаторов загазованности, электрических фотовыключателей;

проведение еженедельной профилактики аппаратуры, приборов и линий связи без вскрытия внутренней части аппаратуры;

замену сгоревших ламп на диспетчерском пульте;

заправку лент в приборы для вычерчивания диаграмм, проведение смазки, заправку приборов чернилами и т.п.;

при неисправности приборов, аппаратуры или линий связи передачу заявки на ремонт в соответствующую специализированную организацию;

анализирует характер поступающих заявок и причины их неисполнения;

ежемесячно оценивает работу обслуживающей организации в части выполнения заявочного ремонта.

2.7.7. Аварийно-ремонтные службы (АРС) создаются для оперативного устранения крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования жилых зданий, сетей и объектов, обеспечения нормального функционирования и восстановления жилищного фонда.

Объектами обслуживания аварийной службы являются жилые дома и общественные здания, расположенные на территории района, вне зависимости от форм собственности. Состав аварийной службы комплектуется исходя из объема и технического состояния обслуживаемого жилищного фонда.

2.7.8. Аварийная служба осуществляет:

срочную ликвидацию засоров канализации и мусоропроводов внутри строений;

устранение аварийных повреждений систем водопровода, отопления и канализации, находящихся в собственности или на обслуживании жилищных организаций, обслуживаемых аварийной службой;

ликвидацию повреждений во внутренних сетях электроснабжения, находящихся в собственности жилищных организаций, обслуживаемых аварийной службой;

в нерабочее время обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон, обрушения нависающих конструкций, находящихся в аварийном состоянии, или же принятия мер через местные органы самоуправления по переселению граждан из помещений, угрожающих безопасности проживания;

содержание закрепленной за аварийной службой техники в исправном состоянии и использования ее по назначению.

2.7.9. При поступлении сигналов об аварии или повреждении магистралей водопровода, канализации, теплоснабжения, телефонной сети, подземной электросиловой и сетевой сети, трансформаторных подстанций и вводных шкафов, газопроводов и газового оборудования аварийная служба обязана сообщить в соответствующие специализированные коммунальные предприятия, их аварийные службы и проследить за выполнением необходимых работ указанными службами до полной ликвидации аварий.

Персонал аварийной службы и материальная часть должны постоянно находиться в полной готовности, обеспечивающей немедленный выезд бригад к месту аварий в любое время суток.

В помещении аварийной службы должны быть: схема района, список и адреса организаций, журнал учета аварий, городские телефоны, домашние адреса руководителей хозяйств, их домашние и служебные телефоны.

В нерабочее время и праздничные дни АРС совместно с диспетчерскими службами организаций по обслуживанию жилищного фонда обеспечивает своевременную ликвидацию аварий инженерных систем в жилых домах и на обслуживаемых объектах, а также принимает организационно-технические решения при угрозе стихийных бедствий (ураганы, сильные снегопады, обледенение дорог, резкие понижения температур и др.); о принятых мерах докладывает руководству вышестоящей диспетчерской службы и руководству органа местного самоуправления.

### III. Содержание помещений и придомовой территории

3.1. Правила содержания квартир

3.1.1. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда во время периодических осмотров жилых и подсобных помещений и наладок инженерного оборудования должны обращать внимание на техническое состояние ограждающих конструкций и оборудования, температурно-влажностный режим и санитарное состояние в помещениях.

3.1.2. Помещения необходимо содержать в чистоте при температуре, влажности воздуха и кратности воздухообмена в соответствии с установленными требованиями.

3.1.3. Устранение конденсата на трубах водопровода и канализации в санитарных узлах и кухнях следует достигать частым проветриванием помещений при полностью открытых вентиляционных отверстиях. В случае недостаточности указанных мер трубопроводы рекомендуется утеплять и гидроизолировать.

Для усиления воздухообмена в помещениях следует использовать местные приточные устройства (вентиляционные каналы в наладке печей, подоконные приточные устройства, каналы в стене и т.д.). Квартиросъемщикам рекомендуется устанавливать в вытяжных отверстиях вентиляторы.

3.1.4. Для обеспечения нормального температурно-влажностного режима наружных стен не рекомендуется: устанавливать вплотную к ним громоздкую мебель, особенно в наружных углах; вешать на наружные стены ковры и картины в первые два года эксплуатации.

3.1.5. Не допускается использование газовых и электрических плит для обогрева помещений.

3.2. Содержание лестничных клеток

3.2.1. Содержание лестничных клеток может включать в себя:

техническое обслуживание (плановые, внеплановые осмотры, подготовка к сезонной эксплуатации, текущий ремонт конструктивных элементов и инженерных систем и домового оборудования);

капитальный ремонт в составе капитального или выборочного ремонта зданий;

мероприятия, обеспечивающие нормативно-влажностный режим на лестничных клетках;

обслуживание мусоропроводов;

обслуживание автоматических запирающихся устройств, входных дверей, самозакрывающихся устройств;

обслуживание лифтового оборудования;

обслуживание системы ДУ;

организацию дежурства в подъездах;

оборудование помещений для консьержек с установкой телефона.

3.2.2. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

исправное состояние строительных конструкций, отопительных приборов и трубопроводов, расположенных на лестничных клетках;

требуемое санитарное состояние лестничных клеток;

нормативный температурно-влажностный режим на лестничных клетках.

3.2.3. Окна и двери лестничных клеток должны иметь плотно пригнанные притворы с установкой уплотняющих прокладок.

3.2.4. Лестничные клетки должны регулярно проветриваться с помощью форточек, фрамуг или створок окон на первом и верхнем этажах одновременно, а также через вентиляционные каналы и шахты.

3.2.5. Лестничные клетки должны иметь температуру воздуха и воздухообмен согласно установленным требованиям.

3.2.6. Освещенность искусственным светом лестничных клеток должна приниматься по установленным нормам.

3.2.7. Периодичность основных работ, выполняемых при уборке лестничных клеток, определяется в установленном порядке.

При использовании для уборки лестничных клеток централизованных вакуумных систем сухую уборку и мойку пола лестничных площадок и маршей, а также обметание пола и стен, подоконников, отопительных приборов и т.д. следует производить не реже чем через пять дней, а стен – не менее двух раз в год. Мокрую уборку всех поверхностей в этом случае необходимо выполнять не реже одного раза в месяц.

3.2.8. Окраску лестничных клеток допускается производить улучшенными высококачественными, безводными составами;

поверхности, окрашенные малярными, безводными составами, должны иметь однотонную глянцевую или матовую поверхность;

не допускаются просвечивание нижележащих слоев краски, отслоения, пятна, потеки;

не допускаются в местах сопряжения поверхностей искривления линий, закраски высококачественной окраски в различные цвета.

3.2.9. Периодичность ремонта подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три года в зависимости от классификации зданий и физического износа.

3.2.10. В деревянных жилых домах стены и потолки лестничных клеток и коридоров с внутренней стороны следует штукатурить или обрабатывать огнезащитным составом.

3.2.11. Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающие устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы).

Для снижения теплопотерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки.

3.2.12. На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега.

3.2.13. Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи.

3.2.14. В многоэтажных домах (десять этажей и выше) двери в незадымляемые лестничные клетки должны иметь автоматические закрыватели без запорных устройств. Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны отвечать установленным требованиям.

3.2.15. Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается.

Под маршем лестниц в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитков, ограждаемых несгораемыми перегородками.

3.2.16. Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными.

3.2.17. При обнаружении неисправностей газовых труб, выходящих на лестничную клетку, необходимо немедленно сообщить в аварийную службу, организации по эксплуатации газового хозяйства и одновременно организовать интенсивное проветривание лестничных клеток.

3.2.18. Располагаемые в лестничных клетках шкафы с электрощитками и электроизмерительными приборами, а также электромонтажные ниши должны быть всегда закрыты.

3.3. Содержание чердаков

3.3.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить:

температурно-влажностный режим чердачных помещений, препятствующий выпадению конденсата на поверхности ограждающих конструкций;

чистоту и доступность прохода ко всем элементам чердачного помещения.

3.3.2. Чердачные помещения должны иметь требуемый температурно-влажностный режим:

в холодных чердачных помещениях – по расчету, исключающему конденсацию влаги на ограждающих конструкциях (но не более чем на 4°С выше температуры наружного воздуха);

в теплых чердачных помещениях – по расчету, но не ниже 12° С.

3.3.3. Чердачные помещения должны иметь ходовые доски и приставные лестницы для выхода на крышу, а также двери и люки с плотно пригнанными притворами.

3.3.4. Чердачные помещения не должны быть захламленными строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием.

3.3.5. Входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй – в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке.

Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении.

3.3.6. В теплых чердаках следует проводить:

уборку помещений от мусора не реже одного раза в год с очисткой стальных сеток на оголовках вентиляционных каналов и на входе вытяжной шахты;

дезинфекцию всего объема чердачного помещения при появлении насекомых;

побелку дымовых труб, стен, потолка и внутренних поверхностей вентиляционных шахт один раз в три года.

3.3.7. Использование чердачных помещений под мастерские, для сушки белья и под складские помещения не допускается.

3.4. Содержание подвалов и технических подполий

3.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;

чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья;

защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак.

3.4.2. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным требованиям.

3.4.3. Подвалы и технические подполья должны проветриваться регулярно в течение всего года с помощью вытяжных каналов, вентиляционных отверстий в окнах и цоколе или других устройств при обеспечении не менее чем однократного воздухообмена.

Продухи в цоколях зданий должны быть открыты. Проветривание подполья следует проводить в сухие и неморозные дни.

3.4.4. В случае выпадения на поверхностях конструкций конденсата или появления плесени необходимо устранить источники увлажнения воздуха и обеспечить интенсивное проветривание подвала или технического подполья через окна и двери, устанавливая в них дверные полотна и оконные переплеты с решетками или жалюзи.

В подвалах и подпольях с глухими стенами при необходимости следует пробить в цоколе не менее двух вентиляционных отверстий в каждой секции дома, расположив их в противоположных стенах и оборудовав жалюзийными решетками или вытяжными вентиляторами.

3.4.5. Входные двери в техническое подполье, подвал должны быть закрыты на замок (ключи хранятся в организациях по содержанию жилищного фонда, ОДС, у дворника, рабочих, проживающих в этих домах), о месте хранения делается специальная надпись на двери.

Доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, представителей соответствующих организаций по обслуживанию жилищного фонда и городского коммунального хозяйства должен быть обеспечен в любое время суток.

3.4.6. Не допускается устраивать в подвальных помещениях склады горючих и взрывоопасных материалов, а также размещать другие хозяйственные склады, если вход в эти помещения осуществляется из общих лестничных клеток.

3.4.7. На все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов.

3.4.8. В соответствии с санитарными нормами и правилами организация по обслуживанию жилищного фонда должна регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах общего пользования, подвалах, технических подпольях.

3.5. Внешнее благоустройство зданий и территорий

3.5.1. На фасадах жилых зданий домов в соответствии с проектом, утвержденным городской (районной) архитектурной службой, размещаются указатели наименования улицы, переулка, площади и пр.

3.5.2. Таблички с указанием номеров подъездов, а также номеров квартир, расположенных в данном подъезде, должны вывешивать у входа в подъезд (лестничную клетку). Они должны быть размещены однотипно в каждом подъезде, доме, микрорайоне.

3.5.3. Таблички с номерами квартир следует устанавливать на двери каждой квартиры (при этом следует принимать сложившуюся для данного домовладения нумерацию квартир).

3.5.4. Флагодержатели следует устанавливать по проекту на фасаде каждого дома, утвержденного городской (районной) архитектурной службой.

3.5.5. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, указатели расположения подземного газопровода, а также другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

3.5.6. Ремонт указателей, перечисленных в п. 3.5.1, и флагодержателей должны проводить организации по содержанию жилищного фонда по мере необходимости. За сохранность и исправность знаков, указанных в п. 3.5.3, должны отвечать организации, их установившие.

Установка памятных досок на фасадах зданий, объясняющих названия отдельных городских проездов, площадей, улиц, допускается по решению местных органов самоуправления.

3.5.7. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих организаций с указанием их адресов и номеров телефонов:

местных органов самоуправления;

городского (районного) жилищного управления;

пожарной охраны;

отделения милиции;

скорой медицинской помощи;

службы газового хозяйства;

санитарно-эпидемиологической станции;

аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в жилых домах;

органов Государственной жилищной инспекции.

3.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда следят за недопущением:

загромождения балконов предметами домашнего обихода (мебелью, тарой, дровами и др.);

вывешивания белья, одежды, ковров и прочих предметов на свободных земельных участках, выходящих на городской проезд;

мытья автомашин на придомовой территории;

самостоятельного строительства мелких дворовых построек (гаражей, оград), переоборудования балконов и лоджий;

окрашивания оконных переплетов с наружной стороны краской (использования цвета пластиковых окон), отличающихся по цвету от установленного для данного здания;

загромождения дворовой территории металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами;

выливания во дворы помоев, выбрасывание пищевых и других отходов мусора и навоза, а также закапывания или сжигания его во дворах;

крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей (флагштоков и других устройств), установки кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения.

3.5.9. Временная укладка строительных материалов на территории домовладения допускается при условии сохранения пожарных проездов, сохранности зеленых насаждений и незатемнения окон жилых помещений.

3.5.10. Складирование тары торговых организаций и других арендаторов, размещенных в жилых домах, на открытой территории домовладения не допускается.

3.5.11. Территория каждого домовладения, как правило, должна иметь:

хозяйственную площадку для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода;

площадку для отдыха взрослых;

детские игровые и спортивные площадки с озеленением и необходимым оборудованием малых архитектурных форм для летнего и зимнего отдыха детей.

На хозяйственной площадке должны быть столбы с устройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, вешалки, ящик с песком, бачок для мусора и стол со скамейками. Площадку следует оградить живой изгородью. Устройство и благоустройство площадок, элементов оборудования мест отдыха и других необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями.

3.5.12. Устройство и расположение на территории организации по обслуживанию жилищного фонда площадок для выгула собак допускается по согласованию с соответствующими органами в установленном порядке.

3.6. Уборка придомовой территории. Организация уборки территории

3.6.1. Уборка площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов территорий должна производиться организациями по обслуживанию жилищного фонда; тротуары допускается убирать специализированными службами.

3.6.2. Места, не допустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами.

3.6.3. В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 м больше ширины машины.

3.6.4. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

3.6.5. Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.

3.6.6. Периодичность уборки тротуаров принимается органом местного самоуправления в зависимости от интенсивности движения пешеходов по тротуарам (от класса тротуара)[4]4

  Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 ч. в полосе движения шириной 0,75 м:


[Закрыть].

3.6.7. Тротуары шириной более 3,5 м, а также внутриквартальные проезды и дворы следует убирать, как правило, машинами, предназначенными для проезжей части улиц (при удовлетворительной несущей способности покрытий):

3.6.8. Уборка придомовых территорий должна проводиться в следующей последовательности: вначале убирать, а в случае гололеда и скользкости посыпать песком тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории.

3.6.9. Уборку, кроме снегоочистки, которая производится во время снегопадов, следует проводить в режиме, в утренние или вечерние часы.

На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7—8 км/ч), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/ч.

Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.

Летняя уборка

3.6.10. Летняя уборка придомовых территорий: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью спецмашин должна выполняться преимущественно в ранние, утренние, и поздние, вечерние, часы. Мойку тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотковой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливочно-моечных машин.

3.6.11. Поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться по мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

Таблица 3.1

При наличии особых местных условий, вызывающих повышенную засоренность, периодичность выполнения уборочных работ допускается принимать до трех раз в сутки.

3.6.12. Периодичность выполнения летних уборочных работ в зависимости от интенсивности движения следует принимать по табл. 3.1.

3.6.13. Работы по летней уборке территорий должны завершаться в сроки, установленные п. 3.6.10.

Зимняя уборка

3.6.14. Периодичность выполнения зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) следует принимать по табл. 3.2.

Таблица 3.2

Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотковую полосу, а на широких тротуарах формироваться в валы.

3.6.15. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние, утренние, часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.

3.6.16. Убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров на проезжую часть в прилотковую полосу, а во дворах – к местам складирования.

3.6.17. Сдвинутый с внутриквартальных проездов снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню, или складировать вдоль проезда при помощи, как правило, роторных снегоочистителей.

3.6.18. На тротуарах шириной более 6 м, отделенных газонами от проезжей части улиц, допускается сдвигать снег на вал на середину тротуара для последующего удаления.

3.6.19. Работы по укладке снега в валы и кучи должны быть закончены на тротуарах I и II классов не позднее 6 ч. с момента окончания снегопада, а на остальных территориях – не позднее 12 ч.

3.6.20. Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях, при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

3.6.21. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

3.6.22. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

3.6.23. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2—0,3 кг/м при помощи распределителей.

3.6.24. Время проведения обработки покрытий пескосоляной смесью первоочередных территорий не должно превышать 1,5 ч., а срок окончания всех работ – 3 ч.

3.6.25. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.

3.6.26. Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5—8% массы песка.

3.6.27. Организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны должны организовать:

– промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

– систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;

– общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

Особенности зимней уборки в городах Северной климатической зоны

3.6.28. В городах со значительными снегопадами, метелями и переносами снега должны быть заранее выявлены заносимые снегом участки, разработаны и осуществлены меры, уменьшающие эти заносы.

3.6.29. Покрытия территорий должны быть полностью отремонтированы до наступления заморозков, удалены материалы и предметы, которые могут вызывать поломку снегоочистителей или способствовать образованию заносов.

3.6.30. Периодичность очистки тротуаров от снега при снегопадах значительной интенсивности и снегопереносах независимо от их класса, приведенная в табл. 3.2, сокращается, уборка в отдельных случаях должна производиться непрерывно.

В этом случае на широких тротуарах допускается складирование снега при обеспечении свободной пешеходной полосы шириной не менее 3 м.

3.6.31. Производство работ по уборке городских дорог при длительных снегопадах интенсивностью более 6 мм/ч, обильных снегопереносах и других экстремальных условиях должно осуществляться в соответствии с аварийным планом мероприятий.

3.7. Санитарная уборка, сбор мусора и вторичных материалов

3.7.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать:

установку на обслуживаемой территории сборников для твердых отходов, а в неканализированных зданиях иметь, кроме того, сборники (выгребы) для жидких отходов;

своевременную уборку территории и систематическое наблюдение за ее санитарным состоянием;

организацию вывоза отходов и контроль за выполнением графика удаления отходов;

свободный подъезд и освещение около площадок под установку контейнеров и мусоросборников;

содержание в исправном состоянии контейнеров и мусоросборников для отходов (кроме контейнеров и бункеров, находящихся на балансе других организаций) без переполнения и загрязнения территории;

проведение среди населения широкой разъяснительной работы по организации уборки территории.

3.7.2. Сбор бытовых отходов следует производить в:

переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л, установленные под навесом, для жилых домов с населением до 200 чел.;

контейнеры вместимостью до 800 л – для домов с населением 200 чел. и более.

В качестве временной меры при отсутствии металлических мусоросборников допускается устройство бункера для крупногабаритных отходов, а также деревянных 0,5 мм.съемных ящиков без дна с загрузочными люками 0,5

3.7.3. Временные мусоросборники должны быть плотными, а стенки и крышки – окрашены стойкими красителями.

Окраска всех металлических мусоросборников должна производиться не менее двух раз в год – весной и осенью.

3.7.4. Мусоросборники всех типов должны устанавливаться на бетонированной или асфальтированной площадке, как правило, с ограждением из стандартных железобетонных изделий или других материалов с посадкой вокруг площадки кустарниковых насаждений.

Площадки для контейнеров на колесиках должны оборудоваться пандусом от проезжей части и ограждением (бордюром) высотой 7—10 см, исключающим возможность скатывания контейнеров в сторону.

3.7.5. Подъезды к местам, где установлены контейнеры и стационарные мусоросборники, должны освещаться и иметь дорожные покрытия с учетом разворота машин и выпуска стрелы подъема контейнеровоза или манипулятора.

При размещении на одной площадке до шести переносных мусоросборников должна быть организована их доставка к местам подъезда мусоровозных машин.

3.7.6. Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.

3.7.7. Количество и емкость дворовых мусоросборников определяется в установленном порядке.

3.7.8. Сбор твердых бытовых отходов в неканализированных домовладениях следует производить отдельно в малые (металлические) емкости, которые должны выноситься жильцами в установленное время к месту остановки мусоровоза.

В случае трудности эксплуатации металлических мусоросборников при минусовых температурах допускается применение съемных деревянных ящиков без дна вместимостью до 1 м, устанавливаемых на бетонированной или асфальтированной площадке.

Для сбора жидких бытовых отходов и помоев на территории неканализованных домовладений следует устраивать помойницы, как правило, объединенные с дворовыми уборными общим выгребом.

3.7.9. Помойницы должны иметь открывающиеся загрузочные люки с установленными под ними решетками с отверстиями до 25 мм.

3.7.10. В помещениях общественных уборных должны быть гладкие стены и полы, допускающие их промывку. Уборные должны иметь естественное и электрическое освещение и вытяжную вентиляцию. Допускается устраивать теплые (внутриквартальные) уборные с унитазом со смывом из ведра, а также неотапливаемые дворовые уборные.

Промывка унитазов неканализованных выгребных уборных непосредственно от водопроводов не допускается.

3.7.11. Сбор влажных отходов и выливание помоев в металлические мусоросборники не допускается. Влажные отходы, оседающие на решетках помойниц, должны перекладываться дворниками в мусоросборники только к моменту прибытия мусоровоза.

3.7.12. Емкость выгребов при очистке один раз в месяц следует определять из расчета на одного проживающего (или трех приходящих на работу):

в уборных без промывки – 0,1 м;

с промывкой унитаза из ведра – 0,2—0,25 м;

в дворовых уборных и помойницах с общим выгребом – 0,25—0,30 м.

Во всех случаях следует добавлять 20% на неравномерность заполнения.

Глубину выгребов следует принимать от 1,5 до 3 м в зависимости от местных условий.

3.7.13. Выгребы должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством «замка» из жирной мятой глины толщиной 0,35 м и вокруг стенок и под дном выгреба. Выгребы должны иметь плотные двойные 0,8 м или стандартные круглые чугунные.люки, деревянные 0,7

3.7.14. Выгребы в домах, присоединяемых к канализационной сети, в последующем должны быть полностью очищены от содержимого, стенки и днища разобраны, ямы засыпаны грунтом и утрамбованы.

3.7.15. Крупногабаритные отходы – старая мебель, велосипеды, остатки от текущего ремонта квартир и т.п. – должны собираться на специально отведенных площадках или в бункеры-накопители и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться мусоровозами для крупногабаритных отходов или обычным грузовым транспортом.

3.7.16. Сжигание всех видов отходов на территории домовладений и в мусоросборниках запрещается.

3.7.17. На территории каждого домовладения должны быть установлены урны, соответствующие утвержденному местным органом самоуправления образцу. Расстояние между урнами должно быть не менее 50 м на тротуарах III категории, не более 100 м – на остальных тротуарах, во дворах, в местах возможного образования мелких отходов (перед входами в магазины и т.д.).

3.7.18. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать.

3.7.19. Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.

3.7.20. В дворовых выгребных уборных, расположенных на неканализованных участках домовладения, должна ежедневно производиться уборка и дезинфекция уборных 20%-ным раствором хлорной извести.

3.8. Озеленение

3.8.1. Озеленение территорий выполняется после очистки последней от остатков строительных материалов, мусора, прокладки подземных коммуникаций и сооружений, прокладки дорог, проездов, тротуаров, устройства площадок и оград.

3.8.2. Пересадка или вырубка деревьев и кустарников, в том числе сухостойных и больных, без соответствующего разрешения не допускается.

3.8.3. Сохранность зеленых насаждений на территории домовладений и надлежащий уход за ними обеспечивается организацией по обслуживанию жилищного фонда или на договорных началах – специализированной организацией.

3.8.4. Не следует осуществлять посадку женских экземпляров тополей, шелковиц и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во время плодоношения.

3.8.5. Озеленение территорий домовладений, расположенных в районах Восточной Сибири и Крайнего Севера, должно производиться с учетом наличия вечной мерзлоты, бедности почвы перегноем и элементами минерального питания, бесструктурности и возможного местного засоления почв согласно рекомендациям по приемам создания и использования посадок деревьев и кустарников в различных районах Крайнего Севера.

3.8.6. Ящики для цветов устанавливать на балконах в соответствии с указаниями проекта. Изменять оформление балконов и устанавливать новые кронштейны для крепления цветочных ящиков допускается лишь по проекту и согласованию с органами местного самоуправления.

3.8.7. Наполнение водой имеющихся на территории домовладения водоемов и бассейнов, приведение в действие фонтанов следует производить весной при наступлении среднедневной температуры воздуха за истекшие 5 дней свыше 17°С.

3.8.8. О массовом появлении на зеленых насаждениях вредителей растений и болезней организации по содержанию жилищного фонда должны довести до сведения городских станций по защите зеленых насаждений и принимать меры борьбы с ними согласно указаниям специалистов.

3.8.9. Отсоединение временной водопроводной сети и выпуск из нее воды, спуск воды из бассейна, снятие и укрытие скульптуры следует производить при наступлении ночных и утренних заморозков с температурой воздуха минус 2°С и ниже.

3.8.10. Дорожки и площадки зимой должны очищаться от снега, скользкие места посыпаться песком. Рыхлый и чистый снег с дорожек и площадок следует разбрасывать ровным слоем на газоны (укладывать снег вдоль жилых изгородей и на бровках не допускается).

3.8.11. Снег на озелененных улицах, содержащий химические вещества, следует складировать на осевой полосе проезжей части, на полосе дороги, примыкающей к бордюрному камню, или на свободных от зеленых насаждений площадях у проезжей части.

3.8.12. При перемещении снега, содержащего химические вещества, на полосу, занятую зелеными насаждениями, необходимо использовать площади вне проекции кроны деревьев, избегая попадания снега непосредственно под деревья (в лунки).

3.8.13. Складывать материалы на участках, занятых зелеными насаждениями, засорять цветники, газоны и дорожки отходами и повреждать зеленые насаждения, привязывать к деревьям веревки и провода, подвешивать гамаки, прикреплять рекламные щиты и пр. не допускается.

3.9.1. Владельцы озелененных территорий обязаны:

обеспечить сохранность насаждений;

в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники;

не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.;

новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в установленном порядке, со строгим соблюдением агротехнических условий;

во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с существующими требованиями данных правил и технологическим регламентом;

при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет;

организовывать разъяснительную работу среди населения о необходимости бережного отношения к зеленым насаждениям.

3.9.2. На озелененных территориях запрещается:

складировать любые материалы;

применять чистый торф в качестве растительного грунта;

устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от расчистки садово-парковых дорожек;

использовать роторные снегоочистительные машины для перекидки снега на насаждения, использование роторных машин на уборке озелененных улиц и площадей допускается лишь при наличии на машине специальных направляющих устройств, предотвращающих попадание снега на насаждения;

сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

сжигать листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на свалку);

посыпать химическими препаратами тротуары, проезжие и прогулочные дороги и иные покрытия, не разрешенные к применению;

сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны;

ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;

разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны;

подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревьям;

добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;

проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования в установленном порядке;

проезд и стоянка автомашин, мотоциклов и других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта).

3.9.3. Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, следует проводить по проектам в установленном порядке.

### IV. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций

4.1. Фундаменты и стены подвалов

4.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий;

исправное состояние фундаментов и стен подвалов зданий;

устранение повреждений фундаментов и стен подвалов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий;

работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей.

4.1.2. Инженерно-технические работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны знать проектные характеристики и нормативные требования к основаниям зданий и сооружений, прочностные характеристики и глубину заложения фундаментов, несущую способность грунтов оснований, уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

4.1.3. При появлении признаков неравномерных осадок фундаментов необходимо выполнить осмотр зданий, установить маяки на трещины, принять меры по выявлению причин деформации и их устранению. Исследование состояния грунтов, конструкции фундаментов и стен подвалов, как правило, производится специализированными организациями по договору.

Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.

Температура воздуха должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха – не выше 60%.

4.1.4. Площадь продухов должна составлять примерно 1/400 площади пола техподполья или подвала; располагаются продухи на противоположных стенах для сквозного проветривания (не менее 2 продухов на каждой секции дома); желательно оборудовать продухи жалюзийными решетками.

С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха необходимо организовывать регулярно сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и неморозные дни.

4.1.5. Стенки приямков должны быть не менее чем на 15 см выше уровня тротуара и отмостки; не допускаются щели в местах примыкания элементов приямков к стенам подвала; очистка мусора от снега производится не реже 1 раза в месяц; для удаления воды из приямков пол должен быть бетонным с уклоном не менее 0,03 от стен здания, в дальнем углу должно быть сделано водоотводящее устройство (труба); для защиты от дождя целесообразно устанавливать над ними откидные козырьки по согласованию с архитектором.

4.1.6. Отмостки и тротуары должны иметь поперечные уклоны от стен здания не менее 0,03. Поверхность отмостки, граничащей с проезжей частью, должна быть приподнята над ней на 15 см. Ширина отмостки устанавливается проектом (песчано-дерновые отмостки допускается заменять бетонными и асфальтовыми отмостками).

4.1.7. Просадки, щели и трещины, образовавшиеся в отмостках и тротуарах, необходимо заделывать материалами, аналогичными покрытию: битумом, асфальтом, мастикой или мятой глиной с предварительной расчисткой поврежденных мест и подсыпкой песком.

4.1.8. Горизонтальная противокапиллярная гидроизоляция должна пересекать стену и внутреннюю штукатурку на одном уровне с подготовкой под пол 1-го этажа, но не менее чем на 15 см выше отмостки.

4.1.9. Следует обеспечить исправную, достаточную теплоизоляцию внутренних трубопроводов, стояков. Устранить протечки, утечки, закупорки, засоры, срывы гидравлических затворов, санитарных приборов и негерметичность стыковых соединений в системах канализации.

Обеспечить надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.

4.1.10. Помещение водомерного узла должно быть защищено от проникновения грунтовых, талых и дождевых вод; содержаться в чистоте, иметь освещение; вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

4.1.11. Не допускаются зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными.

Вводы инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты и стены подвалов должны быть герметизированы и утеплены.

4.1.12. При капитальном ремонте дома следует заменять в технических подпольях земляные полы на полы с твердым покрытием. Поверхность пола должна быть с уклоном к трапу или специальному бетонному приямку для сбора воды. При появлении воды в приямке ее необходимо удалить и устранить причины поступления воды. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устраивать внутридомовые дренажи.

4.1.13. У прочисток канализационных стояков в подвальных помещениях следует устраивать бетонные лотки для отвода воды в канализацию или приямок.

4.1.14. Входные двери в техподполье, подвал должны быть закрыты на замок, ключи должны храниться в объединенной диспетчерской службе (ОДС) или в организации по обслуживанию жилищного фонда и у жителей близлежащей квартиры (о чем должна быть соответствующая надпись), двери должны быть утеплены, уплотнены и обиты с двух сторон кровельной сталью.

4.1.15. Не допускается:

подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

захламлять и загрязнять подвальные помещения;

устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта;

рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10—15 см;

использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения.

4.2. Стены

4.2.1. Стены каменные (кирпичные, железобетонные)

4.2.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

заданный температурно-влажностный режим внутри здания;

исправное состояние стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);

устранение повреждений стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

4.2.1.2. Инженерно-технические работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны знать конструктивную схему стен здания, проектные характеристики и прочность материалов стен здания, нормативные требования к конструкциям.

4.2.1.3. Не допускаются деформации конструкций, отклонение конструкций от вертикали и осадка конструкций, расслоение рядов кладки, разрушение и выветривание стенового материала, провисание и выпадение кирпичей.

Причины и методы ремонта устанавливает специализированная организация.

Допустимая ширина раскрытия трещин в панелях – 0,3 мм, в стыках – 1 мм.

4.2.1.4. Цоколь здания должен быть защищен от увлажнения и обрастания мхом; для этого слой гидроизоляции фундамента должен быть ниже уровня отмостки.

4.2.1.5. Не допускается ослабление креплений выступающих деталей стен: карнизов, балконов, поясков, кронштейнов, розеток, тяги и др., разрушение и повреждение отделочного слоя, в том числе облицовочных плиток.

4.2.1.6. Чтобы предотвратить разрушения облицовки, штукатурки и окрасочных слоев фасада, следует не допустить увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой.

Не допускается покрытие фасада паронепроницаемым материалом.

4.2.1.7. Стыки панелей должны отвечать трем требованиям:

водозащиты за счет герметизирующих мастик с соблюдением технологии их нанесения, обеспечив подготовку поверхности;

воздухозащиты за счет уплотняющих прокладок из пороизола, гернита, вилатерма, пакли, смоляного каната или других материалов с обязательным обжатием не менее 30—50%;

теплозащиты за счет установки утепляющих пакетов.

Регламентируемое раскрытие стыков от температурных деформаций:

вертикальных 2—3 мм;

горизонтальных 0,6—0,7 мм.

В стыках закрытого типа гидроизоляция достигается герметиком; воздухозащита – уплотняющими материалами с обязательным обжатием 30—50%; теплоизоляция – теплопакетами или устройством «вутов», ширина которых должна быть не менее 300 мм.

Стыковые соединения, имеющие протечки, должны быть заделаны с наружной стороны эффективными герметизирующими материалами (упругими прокладками и мастиками) силами специалистов в кратчайшие сроки (в малых объемах в период подготовки домов к зиме).

4.2.1.8. Все выступающие части фасадов: пояски, выступы, парапеты, оконные и балконные отливы должны иметь металлические окрытия из оцинкованной кровельной стали или керамических плиток с заделкой кромок в стены (откосы) или в облицовочный слой. Защитные покрытия должны иметь уклон не менее 3% и вынос от стены не менее 50 мм.

4.2.1.9. Для предупреждения высолов, щелушений, пятен и т.д. выполняется своевременная окраска фасадов.

4.2.1.10. Для предупреждения появления ржавых пятен защитный слой должен быть 20+5 мм, надежная фиксация гибкой арматуры должна быть 3—4 мм; трещины в защитном слое недопустимы из-за плохого сцепления арматуры и бетона.

4.2.1.11. Отметы водосточных труб устанавливаются на 20—40 см выше уровня тротуаров. Желоба, лотки, воронки и водосточные трубы должны быть выполнены как единая водоприемная система с соблюдением необходимых уклонов, для чего лежачие фальцы загибают по уклону, лотки в нижней части заводят под желоба, колена и звенья водосточных труб вставляют один в другой (верхние внутрь нижних).

4.2.1.12. Участки стен, промерзающие или отсыревающие вследствие недостаточной теплозащиты, а также стены с малой теплоустойчивостью в жарких районах необходимо утеплять.

4.2.1.13. Увлажнение нижних частей стен грунтовой влагой необходимо устранять путем восстановления горизонтальной гидроизоляцией с использованием рулонных материалов и мастик или блокирование поступающей влаги электроосмотическим способом, или методом зарядной компенсации по проекту.

После устранения источников увлажнения должна быть произведена сушка стен до нормативной влажности (5%) путем усиленной естественной вентиляции при одновременном дополнительном отоплении с помощью переносного отопительного оборудования. Стены, промерзающие или конденсирующие вследствие повышенной их теплопроводности, необходимо утеплять.

4.2.1.14. Организации по обслуживанию жилищного фонда при обнаружении трещин, вызвавших повреждение кирпичных стен, панелей (блоков), отклонения стен от вертикали, их выпучивание и просадку на отдельных участках, а также в местах заделки перекрытий должны организовывать систематическое наблюдение за ними с помощью маяков или другим способом. Если будет установлено, что деформации увеличиваются, следует принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций. Стабилизирующиеся трещины следует заделывать.

4.2.1.15. Парапеты и карнизы должны иметь надежное крепление к элементам здания и окрытие с уклоном в сторону внутреннего водостока (при внутреннем водостоке) и от стены при наружном не менее 3%. Вынос карниза или окрытия при этом должен быть не менее 8 см, металлические окрытия должны соединяться двойным лежачим фальцем, швы покрытий из плит должны быть заделаны полимерцементным раствором или мастикой. Не допускается попадание влаги под покрытие.

4.2.1.16. Для предупреждения промерзания стен, появления плесневелых пятен, слизи, конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждающих конструкций влажность материалов должна соответствовать следующим требованиям:

керамзита – 3%,

шлака – 4—6%;

пенобетона – 10%;

газобетона – 10%.

Влажность стен:

деревянных – 12%;

кирпичных – 4%;

железобетонных (панельных) – 6%;

керамзитобетонных – 10%;

утеплителя в стенах – 6%.

4.2.1.17. В кирпичных стенах обеспечивается:

правильное расположение гидроизоляции стен;

толщина в соответствии с проектом;

не допускается плотная облицовка стен снаружи и выполнение угловых соединений с отступлением от проекта.

4.2.1.18. Повреждения, вызвавшие снижение прочности и устойчивости, водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей, которые не могут быть устранены при текущем ремонте, следует устранять при капитальном ремонте или реконструкции по соответствующему проекту.

4.2.1.19. Контроль за состоянием стальных закладных деталей должен производиться организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением специализированных организаций.

Устранением последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры следует выполнять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.2. Стены деревянные

4.2.2.1. При появлении крена, выпучивания, гниения, поражения домовыми грибками, дереворазрушающими насекомыми, просадок следует вызвать специализированную организацию.

4.2.2.2. Не допускается осадка засыпки в каркасных стенах более 5 см, повреждение гидроизоляции, разрушение штукатурки и обшивки, высокая воздухопроницаемость, протекание, переохлаждение, увлажнение древесины и теплоизоляции конденсационной и грунтовой влагой должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

4.2.2.3. Высокая воздухопроницаемость стен должна быть устранена уплотнением стыков с установкой нащельников, конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и трещин и другими способами.

4.2.2.4. Конструкции нижних венцов деревянных цоколей и примыкания (установка сливных досок, цоколей, оконных проемов, поясков и т.д.) должны быть плотно пригнаны, чтобы не допустить увлажнения.

4.2.3. Отделка фасадов

4.2.3.1. Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту.

4.2.3.2. С появлением на фасадах зданий отслоений и разрушений облицовочных слоев необходимо:

облицовочные плитки и архитектурные детали, потерявшие связь со стеной, немедленно снять;

отслоившуюся от поверхности стены штукатурку отбить сразу же после обнаружения отслоения;

поврежденные места на фасаде восстановить с заменой всех дефектных архитектурных деталей или их реставрацией.

4.2.3.3. Поверхности неоштукатуренных стен с выветрившейся кладкой, как правило, следует облицовывать плитками или оштукатуривать цементным или сложным раствором после предварительной расчистки поверхности от потерявшего прочность материала.

4.2.3.4. Повреждение поверхности цоколя следует оштукатурить цементно-песчаным раствором с введением гидрофобизирующей добавки (например, ГКЖ-10, ГКЖ-11) или облицевать.

Цоколи из легкобетонных панелей с поврежденным фактурным слоем или имеющим малую толщину, а также кирпичные цоколи с разрушенной штукатуркой и кладкой, как правило, следует облицовывать плитками из естественного камня, бетонными плитами, керамическими плитками, другими влагостойкими и морозостойкими материалами по согласованию в установленном порядке.

4.2.3.5. Фактурные слои блоков и панелей или штукатурку с усадочными мелкими трещинами необходимо защищать от разрушения затиркой жидким полимерцементным раствором с окраской.

Стабилизировавшиеся широкие трещины следует заделать материалом, аналогичным материалу стен, или полимерцементным раствором.

4.2.3.6. Железистые включения, имеющиеся в стенах фасадов полносборных домов, должны быть удалены, а ржавые поверхности зачищены и окрашены. Образовавшиеся при этом раковины, сколы, углубления следует заделывать полимерцементным раствором заподлицо с поверхностью изделий.

4.2.3.7. Отдельные участки панелей и блоков, выполненные из легкого бетона и не имеющие наружного фактурного слоя, необходимо затереть цементным раствором.

4.2.3.8. Участки стеновых панелей с обнаженной арматурой должны быть отштукатурены цементно-песчаным раствором. Отдельные стержни арматуры, выступающие из плоскости панелей, следует углубить в конструкции, предварительно вырубив под ними раствор. Отделку необходимо восстановить в соответствии с существующей.

4.2.3.9. Фасады зданий следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации.

4.2.3.10. Очищать поверхности штукатурок и облицовок из мягких каменных пород, а также архитектурные детали пескоструйным способом не допускается.

Поверхности кирпичных стен и стен, облицованных керамическими плитками (камнями) или оштукатуренных цементным раствором, допускается очищать гидропескоструйным способом.

4.2.3.11. Фасады, облицованные керамическими изделиями, после очистки следует обрабатывать гидрофобными или другими специальными растворами.

Для очистки поверхности фасадов, отделанных глазурованной керамической плиткой, следует применять специальные составы.

Работы по очистке фасадов выполняются, как правило, специализированными организациями.

4.2.3.12. Фасады деревянных неоштукатуренных зданий (рубленых, брусчатых и сборно-щитовых) с обшивкой и без обшивки должны периодически окрашиваться паропроницаемыми красками или составами для усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и гниения.

4.2.3.13. Окраску фасадов зданий следует производить согласно колерному паспорту, выдаваемому в установленном порядке, в котором приведены указания о применении материала, способа отделки и цвета фасада и архитектурных деталей. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.

4.2.3.14 Окмраску фасадов необходимо производить после окончания ремонта стен, парапетов, дымовых труб, выступающих деталей и архитектурных лепных украшений, входных устройств (крылец, дверных козырьков), кровли, линейных окрытий карнизов (поясков), сандриков, подоконников и т.п и водосточных труб. Слабо держащаяся старая краска должна быть удалена.

4.2.3.15. Окрытия окон, поясков долзжны быть выполнены из оцинкованной сетали или кесрамических плиток с заделкой кромок в стены или облицовочный слой.

4.2.3.16 Водоотводящие устройства наружных стен джолжны иметь необходимые уклоны от стехн и одбеспечивать от них беспрлепятственный отвод атмосферных вод

4.2.3.17 Стальные детали крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) следует располагать с уклоном от стен. На деталях, имеющих уклон к стене, следнует установить плоятно прилегающие к ним манжеты из оцинкованной стали на расстоянии 5—10 см от стены Все закрепленные к стене стальные элементы необходимо регулярно окрашивать, защищать жот коррозии.

Окраска металлических лестниц, флагодержателей, элементов креплений растяжек электросети, ограждений крыш и ърешеток вентиляционных отверстий панелей должна прожизводиться масляными красками в соответствии с колерным паспсортом дома, как правило, через каждые 5—6 лет в зависимости от условий эксплуатации

4.2.4. Балконы, козырьки, лоыджии и эркеры

4.2.4.1 Работники организаций по обслуживанию жилищного яфонда обязаны систематически провербять правильность использования балконов, эркеров и лоджий, не допускать размещения в них громоздких и тяжелых вещей, их захламления и загрязнения. Необходимбо регулярхно разъяснпять нанимателям, арендаторам и собственникам жилых помещений и ответственным за коммунальную квартиру правила софдержания балконов, эркеров и лоджий.

4.2.4.2 бПри обнаружении признаков повреждения несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркерожв работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны принять срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций

С цельяю предотвращения разрушения краев балконной (лоджии) плиты или трещин между балконной (лоджии) плитой и стенами из-за попадания атмосферной влаги металлический слив должен устанавливаться в пааз коробки, ширина его должжна быть нме менее 1,5 тонлщины плиты пи он должещн быть заведен поыд гидроизоляционный слой.

Уклон балконной (лоджии) плиты должен быть не менее 3% от стен здания с организацией отвода воды металлическим фйартуком или зажелезненной плитой с капельником с выносом не менее 3—5 см, в торце слив должен быть заделан в тело панели.

мВ случае аварийного ьсостояния балконов, лоджий и эркеров необходимо закрыть и опломбировать входы на них, провести охранные работы и принять меры зпо их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться по проекту

4.2.4.3. Отсутствие или неправильное выполнение сопряжений съливов и гидроизоляционного слоя с конструкциями, потеки фна верхней поверхности балконных плит, ослабление крепления и повреждение ограгждений балкона и лоджий диолжны устраняться по мере выявления, не дяопуская их дальнейшего развития

Разрушение консольных базлок аи плит, скалывание опорных площадок пйод консолями, отслоения, разрушения и обратный уклон (к зданию) пола балконов и лоджий следует устранять при капитальном ремонте по проекту

4.2.4.4. В обетонированных (оштукатуренных) стальных балках необходимо проверять прочность сцепленния бетона (раствора) с металлом Отслоившийся бетон или раствор следует удалить. Защитный цслой должен быть восстановлен

4.2.4.5. Металлические ограждения, всливы зиз черной стали, цветочные ящики должны периодически окрашиваться атмосфероустойчивыми красками. Цвет краски должен соответствовать указанному в колерном паспорте фасада

4.2.4.6 Расположение, форма и крепление цвыеточных ящиков должны соответствовать принятому проекшту и архитектурному решению здания

Цветочные ящики следучет устанавливать на поддонах, с зазором от стены не менее 50 мм; если проектом юне предусмотрены специальные наружные крепления, ящики следуест устанавливать с внутренней стороны ограждений балконжов (лоджий)

4.2.4.7. Для предотвращения протечек и промшерзаний ов местах сопряжения стен и заполнений орконных (балконных) проемов по периметру оконных (балконных) коробок должна быть герметизация би утепление (войлок, пакля, поролорн и др.) с обжатием на 30—50%.

4.2.4.8 С целью экономии топлива и улучшения температурно-влажностного режима помещений оконные (балконные) опроемы должны оборудоваться уплотняющими прокладками, лучше из пенополиуретана (поролона), которые подлежат замене не мреже 1 раза в 5 лет

4.2.4.9. Для предотвращения попадания атмосферной влаги чеерез окна в нижнем бруске коробки должно быть г2 паза для отвода воды шириной 10 мрм на расстоянии 50—100 мм от края Прорези должны быть очищены и иметь уклон наружу Окрпаска окон производится 1 раз в 5 лет.

Стекла ставятся на двойном слое замазки ти крепятся штапиками

Крепление оконных и дверных коробок осуществляется ершами и шурупами в антисептированные деревянные пробки

Утепление балконных филенок производится установкой антисептированного оргалита или минерального войлока идли другого эффективного материала между наружным и внутренним полотнами

Не допускается:

в стенах крупнопанельных и крупноблочных зданий расширять и пробивать проемы, са также крепить к панелям наружных стен трамвайные, троллейбусные и другие оттяжки;

исполхьзование балконов, эркеров и лоджий нле по назначению, размюещение на них громоздких и тяжелых вещей, хих захламление зи загрязнение;

самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий жи застройка межбалконного пространства

4.3 Перекрытия

4.3.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечивать:

устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;

исправное состояние перекрытий;

звукоизоляцию;

устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития;

восстановление теплотехнических (перекрытия чердачные, над подвалами), акустических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, ма также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов

4.3.2. Местные отслоения штукатурки и трещины должны устраняться по мере их обнаружения, не допувская йих дальнейшего развития.

При появлении сверхнормативюных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего прчолета плиты шириной более 0,3 мм, промерзаний, переохлаждений и увлажнений чердачных перекрытий, поражеэний древесными домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми следует вызватдь специалиста и устранять при капитальном ремонте по проекту

4.3.3. Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, устранение смещения несущьих конструкций от стзен или прогонов в кирпичных сводах или выпадение отдельных кирпичей (недостаточной глубины опирания элементов), трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, должны производиться по проекту При обнаружении указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные мыеры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций

4.3.4. Переохлаждаемые перекрытия должны быть утеплены следующим образом:

а) чердачные перекрытия: довести слой теплоизоляции до расчетного; на черздаке вдоль наружных стэен на пеолосе шириной 0,7—1 м должен быть дополнительный слой утеплителя или скос из теплоизоляционного материала под углом 45°; утепление переохлаждаемых зон перекрытия с теплым чердаком (под вщентшахтами и др.) следует осуществлять по расчету;

б) междуэтажные перекрытия: усилить теплоизоляцию в местах уих примыкания к наружным стенам (после вскрытия пола); теплоизоляцию по торцам панелей и прогонов; оштукатуриткь внутренние поверхности кирпичных стпен в пределах подпольного пространства; уплотнить стыковые соединения панельных стен и сделать скосы из утеплляющего материала шириной 25—30 см;

в) перекрытия над проездами и подпольями: утеплить в зонах расположения входных дведрей в подъезд и вентиляционных продухов цокольных стен; при этом увеличить толщину теплоизоляции на 15—20% по проекту

4.3.5 Чердачные перекрытия с теплоизоляционным слоем шлака, керамзитового гравия и др должны иметь деревяшнные ходовые мостики, а мпо утепляющему слою – известково-песчаную стяжку (корку) В зданиях повышенной этажнзости необходимо при ремонте произвести тщфательное уплотнение кстыковых соединений меяжду панелями в местах сопряжения со смежными конструкциями

4.3.6 Перекрытия над встроеннпыми котельными, прачечными, углехранилищами, магазинами и производмственными помещениями должжны быть герметичными Не допускается появление повышенной влажности, загазованности и специфических запахов фв помещениях, расположенных фнад перечисленными помещениями.

4.3.7 Неплотности вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия, дотлжны быть заделаны асбестовым шнуром или волокном с предварительной установкой гильзы.

4.4. Полы

4.4.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

содержание полов в чистоте, выполняя периодическую уборку;

устранение повреждений полов по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;

войсстановление защитно-отделочных покрытий;

периодическую проверку технического состояния полов в эксплуатируемых помещениях.

4.4.2. Разрушение окрасочного слоя деревянных полов, отсутствие и засорение вентиляционных решеток или щелей за плинтусами, подвижность и выпадение отдельных клепок должны устраняться по мере выявления.

Местные просадки, зыбкость, истирание, рассыхание и коробление досок ши паркетных клепок, скрип, отсутствибе вентиляционных решеток, загнивание, отслоение покрытия от основания следует устранять при ремонте по проекту.

4.4.3. Полы с повышенной зыбкостью и прогибами необходимо вскрыть, проверрить состояние древесины несущих консткрукций и упругиих прокладок и отремонтировать конструкцию

4.4.4 Поврежденные клепки паркета долнжны быть заменены новыми такого же раззмера и материала, а отслоившиеся от основания закреплены.

Для устранения скрипа паркетного пола необходимо произвести перюестилку паркета с ыукладкой его по слцою строительного картона или толя с заменой поврежденных клепок.

4.4.5. Паркетныхе полы должны натираться мастикой или покрываться специальными лаками для полов. Натирку полов (после предвасрительной очистки специальным раствором) следует производить не реже одного раза в два месяца, покрытие лаком, как правило, чререз каждые 4—5 лнет с предварительной циклевкодй поверхности. Мытье паркетныех полов не допускается

Полы с клепками паркета, прикрепленными к основланию битумной мастикой, должны натираться только водными мастиками

4.4.6. Дощатые полы следует красить масляной краской или эмалью не реже одного раза пв три года с предварительной их шпаклевкой

4.4.7 Подпольное пространсцтво дощатых полов на лагах по грунту с деревянными перекрытиями должно проветриваться через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в полчу в двух противоположных углах комнаты или в плинтусах ьв виде щелей из расчета 5 кв см на ъ1 кв. м площади помещения. Решетки над отверстиями должны гбыть уложены на пюодкладках жвыше поверхности пола на 10 мм.

4.4.8. При сильном усыхании новых дощатых полов необходимо провести их сплачивание и простружку ыс последующей окраской

Значительно изношенные или поврежденные доски следует заменять новыми, проантисептированными с трех сторон; размеры и форма замененных деталей (брусков, плинтусов) должны соответствовать ранее уложенным

После окончания ремонта пэол окрашивается ыза два раза с предварительной грунтовкой и шпаклевкой оструганных поверхностей

4.4.9. Полы из линолеума, полихлорвиниловых плиток и релина следует ежедневно протирать теплой или холодной водой ти не реже одного-двух раз в мшесяц натирать специальными щетками. Мыть эти полы горячей водояй с добавлением соды, чистить пемзой или песком не допускается.

4.4.10 Мастичные бесшовные полы в течение месяца после устройства допускается протирать только влажной тряпкой; по истечении эчтого срзока протирать и натираеть тжак же, каяк и полы из линолеума

4.4.11 Снижение статической электризации полов сиз синтетических материалов, поливинилхлоридного линолеума и плиток и т.д следует достеигать повышением относительной влажности воздуха шв помещениях до 50—55%, натиркой полбов специальными мастиками или воском, обработкой покрытий антистатическими препаратами.

4.4.12 Основание пола из линолеума при замене изношенного долнжно быть отремонтировано и выровнено. Для тонкмого линолеума оыснование следует устраивать из полужестких твердых древесно-волокнистых плит, ячеистого белтона и других материалов, обладающих низким коэффициентом теплоусвоения

4.4.13. Поврежденные участки покрытия из линолеума необходимо иремонтировать или заменять, подбирая материал по цвету и рисунку. Отслоившиеся покрытия из линолеума и синтетических плиток следует хорошо проасушить и наклеить на мастики, предварительно очистив основание.

4.4.14 Керамические плитки, отставпшие от бетонного основания, перед употреблением должны быть очищены от раствора и замочены водой. Крепление плиток следует производить на цементном растворе, а таккже с помощью коллоидно-цементного, эпоксидного или другого клея с учетом обеспечения установки заменяемой плитки в одной плоскости кс существующими. При ремонте плитки должны быть подобраны по цвету ди рисунку.

4.4.15 Заделка разрушенных мест в цементных, мозаичных и асфальтовых полах должна производиться слоями той же толщины ки из тцех же материалов, что и ранее уложенные полы. Поверхность основажния под полы должна быть прочной, насеченной, очищенной от пыли, а также увлажненной (под асфальтовые полы основание нне увлажняется).

Отремонтированные места цементных полов на вторые сутки следует зажелезнить цементом.

4.4.16 Полы из керамических, мозаичных и цементных плиток необходимо мыть теплой водой не иреже одного ралза рв неделю

4.5. Переогородки

4.5.1 Орюганизация по обслуживанию жилищного фонда гдолжна обеспечить:

исправное состояние перегородок;

усштранение повреждений перегородок по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;

восстановление звукоизоляционных, огнезащитных и влагозащитных (в санитарных узлах и кухнях) свойств.

4.5.2 Зыбкость перегородок необходимо уменьсшать восстановлением и установкой дополнительных креплений к смежным конструкциям.

Если пержегородки из мелких элементов имеют значительный наклон лили выпучивание, а в горизонтальных швах появились трещины, то их следует переложить или заменить новыми.

4.5.3 Сквозные трещины в перегородках, а также неплотности по периметру перегородок в местах их сопряжения со смежными конструкциями необходимо расчистить и тщательно уплотнить специальными герметизирующими материалами или проконопатить паклей, смоченной в гипсовом растворе, а затем заделать с обеих сторон известково-гипсовым раствором.

При дповторном появлении трещщин в местах сопряжений перегородок со стенами или друг с другом необходимо оштукатуриоть углы по металлической сетке

4.5.4. Трещины по периметру отопительной паняели и пространство между гильзой и трубопроводом центрального отопления необходимо проконопатить асбестовым шнуром, затереть цементно-известковым раствором с добавлениеем 10—15% асбестовой пыли

4.5.5 Отслоившаяся штукатурка должна быть отбита, поверхность перегородок расчищена и вновь оштукатурена раствором тоого же состава.

4.5.6 Облицовку, потерявшую сцепление с перегородкой, следует снять и сделать заново

При восстановлении облицовки следует применять плитку, однотипную по фьорме ки цвету.

4.5.7 Участки с поврежденной облицовкой из лижстов сухой гипсовой штукатурки следует заменять нс восстановлением отделки Небольшие по ряазмерам пробоины допускается задечлывать гьипсовым составом.

4.5.8 Полости, образовавшиеся в каркасных перегородках, необходимо засыпать эффективными звукоизоляционнйыми материалами или закладывать минераловатными плитами.

4.5.9 Крепление настенного оборудования на асбестоцементные перегородки санитарно-технических кабин, если для этодго не предусмотрены специальные приспособления, не допускается

4.6. Крыши

4.6.1. Требования по техническому обслуживанию

4.6.1.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить:

исправное состояние конструкций чердачного помещения, кровли юи системы водоотвода;

защитюу от увлажнения конструкций, от протечек кровли или инженерного оборудования;

воздухообмен и температурно-влажностный режим, препятствующие конденсатообразованию йи переохлаждению чердачных пешрекрытий и покрытий;

обеспечение проектной высоты вентиляционных устройств;

чистоту чердачных помещений и освещенность;

достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и стояков; усиление тепловой изоляции следует выполнять эффективными теплоизоляционными материалами;

исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения ши облееденения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка;

выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки

4.6.1.2. Следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации фв кровельных несущих конструкциях: деревянных (нарушения соединений между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и апрогиб сттропильных ног, обрешетки и др элементов); железобетонных (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и др.); в кровлях из листовой стагли (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрнасочного или защитного слоя); в кровлях из асбестоцементных плиток, листов черепицы и других штучных материалов (повреждения пи смещения отдельных элементов, недостатвочный напуск друг на друга фи ослабление крепления элементоьв кровель к обрешетке); в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); мастичных (отслоение, разрушенице мастичного слоя)

4.6.1.3 хВ процесчсе эксплуатации деревянных несущих конструкций необходимо подтягивать болты, хомуты и другие металолические крепления в узловых соединениях и при необходимости заменять поврежденные и загнивающие отдельные элементы

Периодическую противогрибковую обработку следует, как правило, проыизводить не реже одного раза в десять лет при капитальном ремонте При аварийном состоянии констрнукций долшжны быть приняты мемры по обеспечению безопасности людей

4.6.1.4. Разрушенные защитные слои железожбетонных нетсущих элементов крыш и выбоины с частичным оголением арматуры необходимо восстанавливать, ка трещины – заделывать цементным раствором. Если повреждения привели к потере несущей скпособности конструктивных элементов, то идх следует усилуить или заменить

4.6.1.5. Осмотр, очистку и ремонт стаальных кровель юследует производить только в валяной или резиновой обуви. Ремонт крыш с асбестоцементными кровлфями должен выполняться с передвижных стремянок При этом необхжодимо выполнять все меры, предусмотренные правилами течхники безопасности.

4.6.1.6 Окраска металлических креплений крыш антикоррозийными защитными красками и составами производится по мере появления коррозии, не допуская ржавых пятен; кровли из оцинкованной стали красятся после появления ржавых пятен и не реже одного раза в япять лет; покрасхка отдельныох мест кровли производится ежегодно; промазка швов в мягкой кровле, покрытие мягких кровель мастикой с посыпкой крупным песком или устройство защитного слоя производятся пъо мере старения или порчи кровли

4.6.1.7. На кровлях из рулонных или мастичных материалов следует устраивать защитные покрытия яв соответствии с установленными требованиями

Мягкие кровли следует покрывать защитными мастиками не реже одного раза в пять лет или окрасочными составами с алюминиевой пудрой

4.6.1.8. Стальные связи и размещенные на крыше и в чердачных помещениях детали через каждые пять лет должны окрашиваться антикоррозийными составами.

4.6.1.9. Несущие конструкции крыши, устройства и оборудование, в том числе расположенные на крыше, карниз и водоотводящие элементы крыши, ограждения, гильзы, анкеры, устройства молниезащиты должны быть до ремонта кровельного покрытия приведены ув технически исправное состояние.

4.6.1.10. Уплотнение неисправных лежачих и стоячих фальцев кровель из листотвой стали следует производить с промазкой суриком или герметиком, йзаделку мелких отверстий и свищьей (до к5 мм) – суриковой замазкой или герметиком с армированием стеклосеткой, сттеклотканью или мешковиной, а также постановкой заплат из листовой стали.

Неисправности, являющиеся причиной пршотечек кровли, должны быть устранены в сроки, указанные в приложении № 2.

4.6.1.11 Сменяемые поврежденные элементы или отдельные участки кровли из штучных материаложв должны укладываться на сплошную обрешетку по слою рулонного материала (толя, рубероиэда и т.д.)

4.6.1.12 В жкровлях из штучных материалмов при значительном задувании снега в чердачное помещфение стыки между элементами кровельного покрытия необходимо герметизировать мастикой или уплотнить эластичным материалом.

4.6.1.13 Кровельные покрытия рв сопряжениях со стенами, вентиляционными блойками и ъдругими выступающими над крышами устройствами следует заводиеть в штрабы и защищать фартуком из оцинкованносй стали (при этсом фартук должен быть выше кровли на 1с5 см, а в штрабе герметизирован), а в сопряжении с радиотрансляционными стойками и телеантеннами – устанавливать дополнительную стальную гильзу с фланцем.

4.6.1.14 Тесповые гонтовые и драночные кровли следует ремонтилровать путем смены загнивших элементов. бПри этом должны предусматриваться меры, предохраняющие кровлю от загнивания.

4.6.1.15. Производство конструктивных изменений крыш допускается только при наличии проектного решения или технического условия по согльасованию с соответствующими органами.

4.6.1.16 Работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками К ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается приступать только прии наличии на месте всюех необходиимых строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды

4.6.1.17. На крышах здаиний высотой в три эчтажа и более, не имеющих ограждений, допускается надежно заделывать в строительные кдонструкции стальные петли для крепления к ним предохранительных поясов рабочих во время ремонтных работ у свеса кровли

При капитальном ремонте скатных кровель следнует предусматривать крепежные устройства для крепления страховочных веревок

4.6.1.18 После окончания работ по ремонту кровли, дымовых труб, парапехтов и др все остатки строительных материалов и мусора необходимо удалить и очистить кровлю.

4.6.1.19 Несущие конструкции крыши, к которым подвешиваются люльки или другое пшодвесное оборудование, необхобдимо проверить на прозчность и надежность Для установки допускается использовать специальные вентиляционные отверстия (продухи)

4.6.1.20 Установка радио– и телевизионных антенн нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений, заделывание специальных вентиляцнионных отверстий (продухов) в крышах и слуховых окнах, производство конструктивных изменений в элементах крыш без утвержденных проектов не допускается.

4.6.1.21 Производить сметание хвои, листьев и мусора в желоба и воронки внутренних и наружных водостоков не допускается.

4.6.1.22. Находиться на крыше лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается

4.6.1.23. Очистка кровли от мусора и грязи производится два раза в год: весной и осенью.

Удаление нашледей и сосулек – по мере необходимости.

Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:

желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным водостоком;

снежных навесов на вцсех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков

Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30 см; при оттепелях снехг следует сбрасывать прци меньшей толщине).

Очистку снега ус пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в слыучае протечек на отдельных участках

4.6.1.24 Очистку внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска со стороны воронок производить проволочными щетками диаметром, равным диаметру трубы стояка. Водосточные воронки необходимо очищать скребками и щетками, после чего промывать водой.

4.6.1.25 Необходимо обеспечить вентиляцию крыш:

чердачных – за счет коньковых ги карнизных продухов и слуховых окон, площадь которых должна составлять 1/500 площади чердачнохго перекрытия; слуховые окна оборудуются жалюзийными решетками, продухи – металлической сеткой; заделывать вентиляционное устройство нельзя;

бесчердачных (вентилируемых) – за счет продухов;

крыш с теплым чердаком – за счет одной вентиляционной шахты на секцию

4.6.1.26 При обслуживании крыш следует обеспечить:

исправность системы водостока;

исправность в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей, отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояков;

водосточные трубы следует прокладывать вертикально;

стояки внутреннего водостока, проходящие в чердачном помещении, следует утеплять;

водоприемные воронки должны быть оборудованы защитными решетками, установленными на прижимном кольце, и колпаками с адренирующим отверстием; водоприемные воронки должны регулярно очищаться оцт мусора и снега, а также промываться;

достаточность и исправность тепловой изоляции всех трубопроводов, зстояков и запорной арматуры.

Усиление тепловой изоляции трубопроводов и стояков систем горячего водоснабжения и центрального отопления следует выполнять эффективным теплоизоляционным материалом

4.6.1.27. Следует обеспечить достаточную высоту вентиляционных устройств. Для плшоских кровель высота вентшахт должна быть 0,7 м выше крыши, парапета или других выступающих элементхов здания, высота канализационной вытяжной трубы должна быють выше края вентшахты на 0,15 м

4.6.1.28. Недопустима закупорка торцов балок антисептиками, гидроизоляцией

Недопустимо увлажнение конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования

Обязательно наличие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой.

Для конструкхций из сборного или монолитного железобетона должна быть обеспечена прочность зжащитного слоя, отсутствие кэоррозии арматуры, прогибов, трещин, выбоин в кровельных несущих конструкциях

4.6.2. Совмещенные (бесчердачные) крыши

4.6.2.1. Не допускается увлажнение утеплителя. Устранение сырости в бесчердачноюй крыше следует производить путем укладки вдоль наружной стены дополнительной теплоизоляции на поврежденном участке или путем его утепления с внутренней стороны. При конденсационном увлажнении невентилируемой бесчердачной крыши необходимо реконструировать крышу с устроыйством в ней осушающих продухов, слоя пароизоляции и укладкой в отдельных зонах дополнительной теплоизоляции

Замена потерявшего свои свойства утеплителя в результчате протечек производится при капитальном ремонте кровель фв совмещенных вентилируемых кровлях по специакльно разработанному проекту

4.6.2.2 ьВ эксплуатируемых плоских железобветонных крышах с внутренним водостоком, устраиваемым на дренабжном слое или на отдельных опорах, неоубходимо ине менее одного раза в три года проверять состояние шгидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующую способность дренирующего слоя, а также опирание железобетонных коробов и ваз (с зелеными насаждениями на крыше) и исправлять их.

4.6.2.3. Необходимо обеспечить исправностфь впсех выступающих над поверхностью кровель элементов дыбмовых и вентиляционных труб, дефлекторов, выходов на крышу, парапетов, антенн, архитектурных деталтей пи т.д.

4.6.2.4 Внутренвние водостоки должны быть постоянно очищены от грязи, листьев, снега, наледей и т.д

Должно быть обеспечено плотное примыкание водосточных воронок внутреннего водостока и крыш, правильная заделка стыков конструкций, внутреннего водостока и кровли

Соединение канализационных стояков должно быть раструбами вверх.

Должно быть обеспечено отведение воды из водостока от здания путем устройства лотка или лучше отвомдного трубопровода с гидравлическим затвором для спуска в зимний период года талой воды цв канализацию.

4.6.3. Кбрыши чердачные

4.6.3.1 Холодный чердак

Разница температуры наружного воздуха ли воздуха чердачного помещения должна составлять 2—4° С Для этого требуется:

достайточный слой утеплителя чердачного перекрытия;

наличие по периметру чердарчного помещения дополнительного слоя теплоизоляции или скоса из теплоизоляционного материала под углом 45°, шириной 0,75—1 м;

вентиляция чердачного пространства за счет устройства коньковых эи карнизных продухов;

утепление всех трубопроводов инженерных коммуникаций на расчетную наружную температуру;

утепление и герметичность вентиляционныэх коробов и шахт;

вывод вытяжных каналов канализации или подвальных каналов за пределы чердака;

двери с лестничных площадок на чердак должны бйыть утеплены, с дврух сторон обшиты кровельной сталью, иметь предел огнестойкости 0,6 часа и закрыты на замок, ключи от которого должны храниться в квартире верхнего этажа и в организации по содержанию жилищного фонда, о чем должна быть соответствующая надпись ена двери.

4.6.3.2 Теплый чердак

Тжемпература воздуха в чердачном помещении не ниже +12° С. Для этого требуется:

высота вентиляционных вытяжных шахт в пределах чердака должна бызть 0,6—0,7 м;

отсутствие подсоса воздуха или нарушения герметичности чердачного помещения;

отсутствие коррозии поддаона под вытяжной шахтой;

отсутствие протечек инженерных коммуникаций, которые доллжны иметь антикоррозийное покрытие;

в чердачном помещении пылеуборка и дезинфекция не реже одного разуа в год;

не допускается доступ на чердак посторонних лиц;

двери на лестничную мклетку должны иметь предел огнестойкости 0,6 часа (обшиты железом), быть закрыты, герметизированы; все отверстия от трубопроводов монтажные и т.д. – заделаны

4.6.3.3 Рулонные кровли

Приклейка гидроизоляционных слоев к основанию и оклейка их между собой должна быть прочной, отслоение рулонных материалов не допускается, поверхность кровли должна цбыть ровнокй без вмятин, прогибов и воздушных мешков и иметь защитный слой с втопленным мелким гравием или крупнозернистым песком или окраска светлого тона Рулонный ковер в местах примыкания мк выступающим элементам должен иметь механическоке закрепление с устройством фартука цс промазкой его примыканиъя герметиком, армированной стеклоткахнью и т.п

Кровля должна быть водонепроницаемой, с поверхности должен обеспечиваться полный отвод воды по наружным или внутренним водостокам, должны быть выдержаны заданные уклоны кровли

4.6.3.4. Мастичные кровли.

Те же требования, что и к рулонным, кроме того, толщиньа состава должна быть не более 25 мм; просветы при наложении трехметровой деревянной рейки не должны быть бдолее 3 мм

Текущий ремонт мастичных кровель не допускается производить рулонными материалами Замена мастичных кровель на рулонные производится по проектному решению специализированной организации или технического условия.

4.6.3.5. Стальные кровли

Необходимо обеспечить:

плотность гребней и лежачих фальцев;

отсутствиуе свищей, пробоин цна рядовом покрытии, разжелобках, желобках и свесах;

плотность и прочность отдельных листов, особенно на свесах;

правильность установки настенных водосточных желобов и водосточных труб.

4.6.3.6 Асбестоцементные кровли.

Требуется обеспечить:

плотное покрытие конька кровли;

исправное состояние покрытия около труб уи расжелобков

Запрещается:

в мягких кровлях уплотнять швы сопряжений цементно-песчаным раствором с последующим нанесейнием по нему мастики, разбъавлять тиоколовые мастики растворителями, цементом, песком фи т.д., выполнять гидроизоляцию чистым битумом, гудроном.

мУстранение этих нарушений должно осуществляться в возможно кфороткие сроки

4.6.4. Водоотводящие устроймства

4.6.4.1 Неисправности системы водоотвода: наружного (загрязнение и разрушение желобов и водосточных труб, нарушение сопряжений отдельных элементов млежду собой ди сс кровлей, обледенение водоотводящих устройкств и свесов) и внутреннего (протечки в местах сопряжения вподоприемных воронок с кровлей, засорение и обледенение воронок и открытых выпусков, разрушение водоцотводящих лотков от здания, протекание стыковых соединений водостаочного стояка, конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков) следует устранять по мере ювыявления дефектов, не допуская уахудшения работы системы.

4.6.4.2. Замену отдельных элементов водожотводящих устройств про мере изнофса следует производить из оцинкованной листовой стали

4.6.4.3 Заменяемые водосточные трубы, как правило, следует прокладывать вертикально, без переломов, непосредственно через карнизы при условии усттройства в них манжет из оцинкованной стали

В зданиях, находящихся на учете органов по зохране памятников архитектуры, сэто мероприятие должно быть согласовано с соответствующими органами

4.6.4.4 Систтемы внутренних водостоков с отмкрытыми выпусками в 1-м и 2-м климатических районах должны иметь аварийные водосливы в сеть бытовой канализации

Системы внутренних водостоков с отзкрытыми выпусками должны быть оборудованы температурными компенсаторами и желобами, обеспечивающими отвод атмосферных вод одт здания не менее чем на 2 м.

4.6.4.5 Водоотводные воронки внутреннего водостока должны быть оборудованы защитными решетками, установленными нца прижимном кольце, и колпаками с дренирующими отверстиями

Их надлежит периодически очищать от мусора и наледи В районйах с холодными зимами водоприемные воронки следует устанавливать с электроподогревателящми на стояках непосредственно под нижней поверхностью крыши. Стояки внутреннего водостока, проходящие ъв чердачном помещении, следует утеплять спо расчету.

4.6.4.6. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега.

Очистка от снега и льда крыш должна поручаться рабочим, знающим правила содержаания кровли, имеющим допулск к работе на высоте, и выполняться только деревянными лопатами

Повреждение кровли, свесов, желобов и водоприемных воронок необходимо устранять немедленно

На кровлях с уклоном скатов более 45 градусов и свободным сбрасыванием воды (черепичных, гонтовых, драночных) очищать снег следует только цв разжелобках, нащд карнизами и в других местах скопления снега

На участках территории, где производятся работы по сбрасыванию снега с крыш, необходимо обеспечить безопасность пешеходов.

4.6.4.7. Обледенение свесов и водоотводящих устройств чердачных крыш, образовавшееся в процессе эксплуатации дома, должно быть устранено путем ремонта вентиляционных коробов, доводки до нормативной величины теплоизоляции чердачных перекрытий, трубопроводов, циентрального отопления и горячего водоснабжения, обеспечения герметизации притворов входных дверей или люков зна чердак

Специальные вентиляционные отверстия следует устраивать:

в карнизных чавстях – щелевые продухи в виде щелей под обрешеткой свеса кровли или точечные продухи в виде отдельных отверстий, пробиваемых в карнизной части стены пяо осям окон или простенков, илни тех и других, вместе взятых:

в коньке крыши в виде щелей под обрешеткой у конька ли кровли.

Площадь вентиляционных отверстий следует пхринимать по расчету, выполненному опроектной организацией

При невозможности устройства специальной вентиляцихи в чершдачном помещении здания следует, кагк правило, при капитальном ремонте крышпи сделать внутренний водосток с расположением желоба в нижней части ската и в пределах чердачного помещения (преимущественно на снкате со стороны здания, расположенного на красной линии).

кВ зданиях высотой до пяти этажей включительно, расположенных с отступочм от красной линии не менее чем ана 1,5 м и от проекции свеса кровли, допуснкается устройство наружного неорганизованного водоотвода. При этмом обязательно предусматривать козырьки над входом в лестничную клетку и над балконами верхних этажей, вынос карниза не менее 60 см, а ширина отмостки не менее 1,2 м.

4.6.4.8. Обнаруженные при очередных осмотрах юкрыш неисправности вентиляционных отверстий устраняются в сроки, указанные в приложении № 2. Вентиляционные отверстия необходимо регулярно очищать от мусора. Заделка вентиляционных отверстий не допускается

4.6.4.9. Темные кровли шрекомендуется окрашивать лакокрасочными составами светлых тонов, обладающими повышенными водоотталкивающими свойствами

4.6.4.10 Стальные скатные кровли (особенно свесы) эи желоба следует покрывать специальными составами, предотвращающими образование наледей.

4.7. Окна, двери, световые фонари

4.7.1. Организация по обслуживанию жилищного фонда дойлжна обеспечивать:

исправное состояние окон, дверей и световых фонарей;

нормативные воздухоизоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные съвойства окон, дверей и световых фонарей;

периодическую очистку светопроозрачных заполнений.

4.7.2 Неисправности заполнений оконных и дверных проемов:

неплотности юпо перибметру оконных и дверных коробок; зазоры повышенной ширины в притворнах переплетов и дверей; разрушение замазки в фальцах; отслоение штапиков; отсутствие или износ уплотняющих прокладок; загнивание и коробление элементов заполнений; ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен; недосэтаточный уклон аи некачественная заделка краев оконных сливов; отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов ви дверных полотен; засорение желобов в кооробке для стока конденсата, промерзание филенок балжконных дверей; проникание атмосферной влаги через заполнение проемов; щели в соединениях отдельных элементов между собой; обледенение отдельных участуков окон юи балконных дверей, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками в крупноспанельных домах следует устранять по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития

4.7.3 Зазоры между стеной ги коробкой, создающие высокую воздухопроницаемость или проникание атмосферной влаги, надлежит уплотнять специальными упругими материалами (вилатермом, пороизолом, просмоленной или смоченной в цементном молоеке паклей) с обжатием не мбенее 30—50% с последующей заделкой цементным раствором

4.7.4 Окраску оконгных нпереплетов чи дверных полотен следует возобновлять не реже чем через шесть слет (преимущественно совмещать с ремонтом фасада) Окраску световых фонарей с наружной и внутмренней стороны следует производить через каждые пять лет.

Весной (после отключения систем отопления) и осенью (до начала отопительного сезона) внуютренние и наружные поверхности остекления окон, балконных дверей ди входных дверей в подъезды следует очищать от загрязнений, как правило, химическими средствами, а фанерованные дубовым шпоном двери следует периодически циклевать и бпокрывать лаком.

Все детали входных дверей из цветных или нержавеющих металлоыв (петли, ручки, нашивные листы, рейки у стекол) должны периодически по мере загрязнения очищаться до блеска, а повреждения – устраняться.

4.7.5. Поврежденную и отслоившуюся по периметру дверных проемов штукатурку следует восстанавливать, а на полу устанавливать дверной останов с необходимым зазором между дверью и стеной

4.7.6. Стекла входных дверей вв подъезд должны быть, как правило, армированные, закрепленные на эластичных резиновых прокладках или защищены решетками

4.7.7 Заполнения оконных и дверныех проемов, подвергшиеся значительному износу (вследствие гниения, коробления, разрушения в узлах и т.п.), должны заменяться новыми, проантисептированными аналогичной конструкции и формы с однотипными приборами. Все поверхности, соприкасающиеся с каменными стенами, должны быть изолированы.

4.7.8 Спаренные балконные двери с низкими теплотехническими качествами следует утеплять укладкой между филенками слоя эффективного теплоизоляционного материала: поролон (пенополиуретан), антисептированный оргалит, минеральный войлок и т.п.

Окна и балконные двери с двойным осдтеклением в районах с расчетной температуерой наружного воздуха минус 30° С и ниже необходимо при капитальном ремонте со стороны помещений дополнять третьим переплетом в соответствии с установленными требованиями.

4.7.9 Уплотняющие прокладки (из полушерстяного шнура, губчатой резины или япоролона (пенополиуретана) в притворах оконных переплетов и баолконных дверей следует заменять каждые шесть лет Прокладки должнды устанавливаться после окраски переплетов (полотен) Окраска прокладок сне допускается

4.7.10 Изменять рисунок переплета; окрашивать заполнения фоконных и дверных проемов снаружи; замазывать и заклеивать бумагой притворы спаренных переплетов и балконных дверей на зимний период при отсутствии в них форточек или открывадющихся фрамуг; примьенять серниую кислоту, хлорную известь и другие гигроскопичехские материалы для осушки межрамных пространств окон с разделчьными переплетами не допускается.

4.8 Лестницы

4.8.1. Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестнжичных площачдках яи ступенях, углубьления в ступенях пот истирания, ослабление креплеяния ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил, загнивание древесины, недостаточная прочностьь креплений тетяив к подкосоурным балкам и т.п.) следует устранять по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения

4.8.2 Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.

Металлические косоуры должны быть оштукатурены или окрашшены краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час

4.8.3. При прогибах лестничных маршей ои площадок, превышающих допувскаемые нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники организации по обслуживанию жилищного фонда должны усиливать несущие элементы лгестниц (по проекту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации лестниц

4.8.4. Заделку трещин, углублений, выбоин ги околов в конструкциях лестниц нследует производить епо мере появлуения дефектов с применением материалов, аналогичных матереиалу конструкций. Потерявшие шпрочность лестничные ступени в разрборных маршах должны быть заменены новыми

Зазоры между лестничным маршем и стеной следует заделывать цементным раствором. Исправлять сколы в валиках проступей рекомендуется путем применения готовых вставок или бетонирования на месте

В каменных ступенях поврежденные места следует вырубать и заделывать вставками из камня

4.8.5. Замена поврежденных и закреплеыние отслоившихся керамических плиток ена члестничных площадках новыми должна производиться немедленно после обнаружения дефектов.

4.8.6. Деревянные поручни, имеющие трещины аи искривления, следует заменять новыми. Мелкие повреждения (заусенцы, неровная поверхность) следует устранять путем зачистки поверхности или замены отдельных негодных частей встаавками с последующей отделкой поручня.

Поврежденные учасютки поливинилхлоридного зпоручня следует вырезать и заменять новыми такой же формы и такого же цвета Сткыки вставок поручня должны быть сварены и зачищены

4.8.7 Пришедшие в ветхое состояние тетивы, покрытия лдестничных площадок, ступени и поврежденные части ограждений необходимо заменять, а расшеатавшиеся ограждения укреплять

4.8.8 Прзи проведении капитального ремофнта лестниц предусматривать устройство пандусов.

4.8.9 Окраску кофнструкций лерстниц следует производить через каждые пять лет.

4.8.10 Входные крыльца должны отвечать требованиям:

осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 м;

стены крылец, опираюшщиеся на отдельно стоцящие фундаменты, не должны иметь жесткой связи со стенами здания;

проветриваемое подполье или пространство под крыльцами должно быть открыто для осмотра;

козырьки над входами и ступени крылщец свледует очищать при снегопадах, не допуская сползания снега;

не допускается попадание воды в подвал или техподполье из-за неисправнюости отмостки или водоотводящих устройств под крыльцами.

4.8.11 Тамбурный отсеок должен имефть утепленные стены, потолки, дверные полотна; исключается его сквозное продувание, но обязательно обеспечиваеются возможность внесения мебели, носилок эи т.д

4.8.12 Входные двери должны иметь плотные притворы, уплотняющие прокладки, самозакрпывающие устройства (доводчики, пружины), ограничители хода дверей (остановы)

4.8.13. Элементы лестницы:

минимально допустэимое значение опирания на бетонные ли металлические поверхности – 50 мм, на кирпичную кладку – 120 мм;

допустимое нарушение горизонтальности лестничных площадок не более 10 мм, а ступеней лестниц – не более л4 мм;

отклонение перил от ведртикали не более 6 мм

4.8.14. Лестничные клетки:

должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобянка), освещение лцестничной клетки;

помещение должно регулярно проветриваться, температура воздуха не менее +16° С;

должна быть обеспечена регулярная уборка: обметание окон, подоконников, отопительных приборов – не реже ц1 раза в 5 дней;

стены – не менее 2 раз в месяц; мытье – не реже 1 раза в месяц;

рекомендуется перед наружными входными дверями устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега;

цвходы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны быть закрыйты на замок.

4.8.15 Запрещается использовать лестничные помещения (даже на короткое время) для складирования материалов, оборудования и инвентаря, устраивать под лестничными маршами кладовые и другие подсобные помещения.

Задвижки, электрощитовыме и друэгие отключающие устройства, расположенные на лестнице, должны находиться в закрытых шкафах, ключи от которых хранятся у диспетчера цорганизации по обслуживанию жилищного фоншда.

4.9. Печи

4.9.1 Требования при уэксплуатации печей

4.9.1.1. При эксплуатации отопительных печей (аппаратов), работающих на твердом щи газообразном топливе, следутет руководствоваться соответствующими нормативными актами.

4.9.1.2. Неиспряавности печей, причины их появления и методы устранения приведены в приложендии № 10

4.9.1.3 Неисправности печей: неравномерный нагрев поверхностей, трещины в печах и трубах, щели вокруг разделки и выпадение из нее кирпичей, плохая тяга, перегревание и разрушение топливной камеры и дымоходов, повреждение топочной арматуры и ослабление ее в кладке, разрушение боровов и оголовков труб, ха также обледенение оголовков дымовых газовых труб следуедт устранять по мере выявления недостатков, не допуская ухудшения состояния конструкций.

4.9.1.4 Неисправности печей и кухонных очагов, вызывающие нарушения противопожарных требований и утечку газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (газоходов), должны быть устранены немедленно, остальные – до начала отопительного сезона

4.9.1.5 Перекладка старых печей и кухонных очагов должна производиться по бодлее совершенным консбтруктивным схемам

4.9.1.6. Очистку от сажи дымоходов и труб печей следует производить перед началом и в течение отопитэельного сезона через каждые тгри месяца

4.9.1.7 Переустройство печей и кухонных очагов жс деровяного на минеральное или газообразное топливо допускается прхоизводить при соблюдении установленных требований по переустройству печей и кухонных очагов.

4.9.1.8 Пользование печами на газовом топливе, оборудованными эжекционными горелками с автоматикой или газогорелочными устройствами тйипа ГДБ-1,5 и ПС-17, допускается нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений при условии предварительного инструктирования их работниками организаций по обслуживанию газовоаго хозяйства.

4.9.1.9. Профилактическое обслуживание и ремонт ояборудования газовых печей производятся специализированной организацией газового хозяйства

4.9.1.10 Перчед началом отопительного сезона комиссия в составе представителей специализированной организации газовозго хозяйства, организации по обслуживанию жилищного фонда и представителя пожарного надзора по очистке труб проверяет газощвые отопитцельные печи и их оборудование, ра также дымоходы ши трубы.

4.9.1.11 Организации по обслудживанию жилищного фонда должны обеспечивать своевременное удаление наледей в оголовках дымовых и газовых и восстановление защитных устройчств от проникания в каналы атмосферных осадков, па также эксплуатацию печей по соответствующим правилам и нормам

4.9.1.12 Печи и очаги должны иметь предтопочные листы, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций, соответствующие нормам проектирования

4.9.1.13. Запрещено уцстраивать в чердачных помещениях горизонтальные борова, а также разделки от дымоходов до деревянных конструкций соответственно нормам проектирования.

4.9.1.14 Эксплуатация печей и очагов ясо сквозными трещинами в кладке и неисправными дверцами не допускается.

4.9.1.15 Сюушить и держать дрова, уголь и другие горючие материалы на печках си в кухонных очагах, а также жу топок печей не допускается.

4.9.1.16. Пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином, денатуратом и др.) для растопки печей и очагов, а также топить углем, коксом и другими видами топлива печи и очаги, не приспособленные для этого топлива, не допускается.

4.9.1.17 Хранить незыатушенные упгли и золу в сагораемой или метазллической посуде, установленной на сгораемой подставке, не допускается.

4.9.1.18 Задвижки в печах следует закрывать при полном сгорании топлива

4.9.1.19 Вентиляционные каналы использовать в окачестве дымоходов не допускается

4.9.1.20. Антенны радиоприемников ои телевизороув крепить к дымовым трубацм не допускается

4.9.1.21 Устройство ъи использование временных печей допускается при наличии разрешения организации по содержанию жилищного фонда

4.9.1.22. Непрерывная топка печей дровами более 3 ч (за исключением печей длительного горения) не допускается

4.10 Специальные мероприятия

4.10.1 Контроль состояния металлических закладных деталей, защита конструкций и трубопроводов от коррозии

4.10.1.1 К выборочному первому вскрытию конструктивных узлов следует приступать через 20—25 лет упосле сдачи дома в эксплуатацию. При незначительных коррозионных поражениях стальных деталей дальнейшее наблюдение еза состоянием стальных элементов должно осуществляться через каждые 10—15 лет (частично в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь), значительных коррозионных поражениях стальных деталей – не позднее чем через 5 лет.

В случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие повреждения коррозией уменьшилась более черм на 30%, необходимо вскрэыть аналогичные узлы в здании в количестве не менее трех.

4.10.1.2. Вскрывать в первую очередь следуент несущие закладные детали, находящиеся в наиболее неблагоприятных температурно-влажностных условиях эксплуатации, а также в местах, где на поверхности конструкций имеются трещины, отслоения защитного слоя, кзоричневые ржавые пятна.

4.10.1.3 Работы по вскрытию и заделке конструкций организовываются организацией по обслуживанию жилищного фонда с привлечением строительно-монтажной и проектной организации.

4.10.1.4 Температурно-влажностный режим, паро-, гидроизоляционная защита конструкций и помещений, в которых установлены трубопроводы, осушение прилегающего к зданию участка местности, прокладка трубопроводов в каналах, защищенных от увлажнения, сниэжение влияния блуждающих токов и выполнение мероприятий по защфите от них подземных трубопроводов, включающих устройство и периодическое вносстановление защитных покрытий конструкций и трубопроводов, подавление и отпвод коррозионных токов (катодная и протекторная защита, дренаж блуждающих токов), антикоррозийная защита конструкций и трубопроводов должны удовлетворять установленным требованиям

4.10.2. Защита конструкций от увлажнения и контроль герметизации межпанельных стыков в полносборных зданиях

4.10.2.1. Организации по обслуживанию жилищного фонда в процессе эксплуатации жилых домов ъдолжны регулярно осуществлять мероприятия по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций (поддержание надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена в жилых и вспомогательных помещениях, эвключая чердаки и подполья; содержаниие в исправном состоянии санитарно-технических систем, кровли ши внутренних водостоков, гидро– и пароизоляционных слоев стен, перекрытий, покрытий и пола, герметизации стыков и швщов полносборных зданий, утепление дефектных ограждающих конструкций, тепло– и пароизоляции трубопроводов, на поверхности которых образуется конденсат, обеспечение бесперебойной работы дренажей, просушивание увлажненных мест, содержание в исправном состоянии отмосток и водоотводящих устройств и др.)

4.10.2.2 Предупреждтение поступления грунтовых вод в ъподвалы (техподполья), устранение отсыревания нижней части стен (цоколей) вследствие вуоздействия грунтовой влаги должны производиться путем восстановления или устройства вновь горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов, цоколя и пола подвала, инъецирования в кладкбу гидрофобизирующих составов, создающих в стене водонепроницаемую зону, устройства осушающих галерей, дренажной системы, применения электроосмотических жи дружгих методов.

4.10.2.3. Дренажи необходимо очищать не реже двух краз в год в первые два-три года эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий период эксплуатации

4.10.2.4 Здания, расположенные в зонье разлива рек, доблжны бытнь оборудованы защитными стенами у оконныих приямков, входов в подвал, поднятыми выше максимального уровня паводковых вод

4.10.2.5. Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах фпридомовой территории должны бцыть заделаны, а выпуклости на путябх стока воды – срезаны. Просадки, обреазовавшиеся в местах прокладки инженерных сетей (водопровода, канализации, теплотрасса и т.д.) или в насыпных грунтах, необшходимо немедленно заьсыпать песчаным грунтом с послмойным трамбованием, а покрытие восстановить. Уклоны участков зеленых насаждений (газонов, придомовых садов и др.) должны быть в пределах 0,04—0,11, открытых поверхностей придомовой территории – ное менее 0,05, кюветов – ыне менее 0,04.

Органиезации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать постоянный доступ к смотроъвым колодцам водопровода, теплосети, телефонной сети ци другим инжеднерным сетям, находящимся на есе территории.

4.10.2.6. Кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, люки, расположенные эв пределах придомовых участков, необходимо очищать ост земли, мусора, травы ежегодно

4.10.2.7. Работы по комплексной зжащите крупнопанельных зданий от увлажнения атмосферными осадками ыследует выполнкять с интервалом шесть-восемь лет В комплексе работ по здащите констгрукций от увлажнения целесообразно включать герметизацию стыков, гидрофобизацию наружных поверхностей панелей, герметизацию окон еи их сопряжений со стенами, организациию водоотводов с балконов, лоджихй и оконныих заполнений, гидроизоляцию примыкающих к наружным стенам участков кровель

4.10.2.8 Неисправности герметизации стыков (раковины, наплавы, щели, поврежденные участки, занижение толщины герметика, плохая адгезия его к поверфхности бетона, ползучесть, а также воздухопроницаемость стыков) должны устраняться по мере выявления, не допуская дальнейшего ухудшения герметизации.

4.10.2.9 Кшонтроль (выборочный) за состокянием герметмизации стцыков наружных стен полносборных зданий и сопряжений по периметру оконных и дверных блоков должен производиться: пер-вый – через три года послйе герметизации, последующие – через пять лет

4.10.2.10. Параметры качества заделки, количественные показатели воздухопроницаемости стыков должны отвечать требованиям проекта и соответствующих нормативных актов

4.10.2.11 Производить ремонтыные работы, вызывающие повреждение гидроизоляционных устройств, лбез наличия технической документации, предусматривающей восстановление защитных свойств гидроизоляции, запрещается.

4.10.3 Защита деревянных конструкций от разрушения домовыми грибками и дереворазрушающими насекомыми

4.10.3.1 Объем работ по защите деревянных конструкций от разрушения домовыми грибками и дереворазрушающими насекйомыми определяетмся организацией по обслуживанию жлилищного фонда с привлечением для выполнения этой работы специализированных организаций

4.10.3.2 Организации по обслуживанию жилищного фондда должны в процессе эксплуатации зданий выполнять предупредительные (профилактические) меры по своевременному устранению источников увлажнения древесины, создавать конструкцьиям осушающий режим, восстанавливать гидроизоляцию, производить антисептирование и др Во время ремонта следует испзользовать сухие органические материалы, защищать конструкции парогидроизоляционными слоями, устранять вентилеируемые воздушные прослойки, создающие осушаемый режим, производить антисептирование конструкций и их элементов

Пораженные дереворазрушителями элементы стен хдолжны бытоь заменены новыми с выполнением работ по антисептированию и гидроизоляции.

4.10.3.3 Работы по ликвидащции выявленных очагов поражений и по выполнению защитнцых мероприятий следует производить в соответствии с установленными требованиями.

Если обнаружено снижжение прочности несущих элементов конструкций из органических материалов, следует установить причины, при необходимости заменить поврежденные участки конструкций, усилить их в зависимости от состояния материалов, антисептировать и покрыть огнезащитными красками.

4.10.4 Снижение шумов ъи звукоизоляция помещений

4.10.4.1. Неисправности звукоизоляции ограждающих конструкций, звукоизолирующих прокладок в полах, перекрыатиях и их примыканиях к стенам и перегородкам, в заполнениях оконных и дверных проемов, гильз в местах пересечения трубопроводами, стен, перегородок, перекрытий, жесткого крепления оборудования к стенам, перекрытиям, недостаточная изполяция перекрытий от ударного шума, неудовлетворительная регулировка и установка оборудования, механизмов и приборов, в том числе встроенных производств и т.п., долвжны своевременно выявляться и устраняться при текущем и капитальном (по проекту) ремонтах.

4.10.4.2 Снижение уровня шума и вибрации, мпроникающих в помещения через огражядающие конструкции (стены, перегородки, перекрытия), повышение звукоизоляцбии конструкций необходимо осуществлять в соответствии с установленными требованиями

4.10.4.3 Повышение звукоизоляции от воздушного и ударного шумов ограждающих конструкций жилого дома (межквартирных стен и перегородок, лестничных клеток, междуэтажных перекрытий, перекрытий под подвальным или цчокольным этажом и помещениями, размещенными на чердаке), а также по устранению (снижению) шумов от работы инженернгого оборудования и всттроенных производств должно производитьсюя ув процессе капитального ремонта дома пуо соответствующему проекту.

4.10.4.4 Входные наружные двери в подъездах дома, как правило, должны имэеть дверные закрыватели с амортизаторами, обеспечивающими плотное бесшумное закрывание дверей Дквери и лифтовые кабины ндолжны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их бесшумную работу.

4.10.4.5. Жилая застройка должна быть отделена от железцнодорожной линии и стйанции защитной зоной шириной не менее 200 м; для железнодорожных линий I и II категорий – не менее 150 м; ьдля железнодорожных линий III и IV кабтегорий – не менее 100 м от станционных путей, считая от оси крайнего жжелезнодорожного пути При размещении железнодорожной линии в выемке или устройства вдоль линии шумозащитных экранов минимальные значения ширины защитной зоны могут быть уменьшены на еосновании акустического расчета, но не ыболее чем 50 м

4.10.4.6 Использование зеленых насаждений для снижения шумта в жилой застройке при густолистных посадках со смыкающейся кроной выгсотой не менее 5 м и шириной не менее 10 м снижает уровень звука от 4 до 1ж2 дБ

4.10.4.7. При расположении жилых зданий вдоль железнодорожной магистрали следует устраивать шумозащитные экраны, насыпи, выямки, валы, стенки-барьеры или здания-экраны различного фкункционального назначения, рацзмещаемые на прилегающей территориси (гаражи, здания нежилого назначения и т.п.) в сочетании с зелеными насаждениями

4.10.4.8 Выбор тех или иняых средств защиты от шума, определение необходимости и целесообразности их применения следует производить на основе акустического расчета, уровней звука на территории жилой застройки.

4.10.4.9 Необходимая акустическая эффективность экранов обеспечивается варьированием их высоты, длины, расстояния между источником шуфма и экрана.

4.10.4.10 Ориентировочные величины снижения шумов различными экранами-стенками на высоте 1,5 м вот уровня территории при расстоянии между краем проезжей части и здания, равном 9 м, приведены в табл 4.2.

Таблица 4.2

4.10.5 Теплоизоляция ограждающих конструкций

4.10.5.1 Теплоизоляцию ограждающих конструкций жилых зданий следует устраивать в соответствии с действующими нормативными документами

4.10.5.2. Теплозащиту декфектных участков стен и крыш необходимо осуществлять путем:

устранения неисправностей в ограждающих конструкциях, способствующих увлажнению атмосферной (особенно через сгтыки панелей), бытовой ыи грунтовой влагой и повышению инфильтрации;

просушки отсыревших участков стен и крыш;

утепления участков ограждающих конструкций с недостаточным сопротивлением теплопоередачи (по расчету) дополнительным утепляющим слоем, устройством вертикальных скосов в местах сопряжения наружных стен между собовй и с чердачными перекрытиями (покрытиями), установки стояков отопления в наружныкх углах и др.;

протсушки или замесны (в случае целесообразности) отсыревшего утеплителя на более эффективный;

восстановления герметизациви стыковых соединений панелей, сопряжений стен с окоьнными блоками, балконными плитами и отделкой стен;

ремонта кровельного покрытия.

При капитальном ремонте или реконструкции зданций допускаектся устраивать специальную систему вентиляции чезрдачных помещений и подкровельного пространства бесчердачных крыш.

### V Техническое обслуживание и реюмонт инженерного оборудования

5.1. Теплоснабжение

5.1.1 Системы теплоснабжения (котельные, теплповые сети, тепловые пункты, системы отопления и горячего водоснабжения) жилых йзданий должны постолянно находиться в техничлески исправном состоянии и эксплуатироваться в соответствии с нормативуными документами по теплоснабжению (вентиляции), утвержденными в установленном порядке.

5.1.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны:

проводить с эксплуатационным персоналом и населением соответствующую разъяснительную работу;

своевременно производить наладку, ремонт и реконструкцию инженерных синстем и оборудования;

совершенствовать учет и контроль расхода топливно-энергетических ресурсояв и воды путем оснащения тепловых узлов зданий современнымъи контрольно-измерительными приборами и приборами учета (теплосчетчики и водосчетчики), установки поквартирных водо– и газосчетчиков и обеспечивать их сохранность и работоспособность;

внедрять средства автоматического регулирования и диспетчеризацию систем;

шиьроко использовать прогрессивные технические решения и перхедовой опыт эксплуатации.

Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем должны производиться, как правило, специализированными монтажными и наладочаными организациями.

5.1.3 Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуется своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержание в исправности:

генераторов тепла (котельных) с разработкой режимных карт работы котлов, обеспечением их высококачественным топливом, необходимым для данных типов котлов, подачей требуемого количества и качества теплоносителя для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий в соответствии с требуемым графиком регулированиая температуры и расхода воды в тепловых сетях;

внешних теплопровводов (внутриквартальных тепловых сетей) с расчетным расходом теплоносителя и требуемыми параметрами (температурой и давлеением водзы в трубопроводах) при минимальных потерях;

центральных и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования расхода тепла;

системы отопления с подачей теплоносителя атребуемых параметров во все нагревательные приборы здания спо графику регулфирования температуры воды в системе отопления (приложение № 11);

системы горячегво водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборные точки;

системы вентиляции, обеспечиваюощей в йпомещениях нормируемый воздухообмен, при минимальных расходах тепла на нагрев воздуха, инфильтрующегося через окна ли двери, ди приточного воздуха в системах с механической вентиляцией и воздуштным отоплением;

тепловой изолящции трубопроводов горячей воды, рщасположенных в подземных каналах, подвалах, чердаках, а также в санитарно-технических кабинах.

5.1.4. Выявленные аварии во внутриквартальных тепловыпх сетях (до колодца или до тепловой камеры) должны немедленно устраняться (с принятием мер безопасности)

5.1.5. Организации, обслуживающие жилищный фонд, за месяц до окончания текущего отопительного периода должны разработать, согласовать с теплоснабжающей организацией и утвердить в органах местного самоуправления графиики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов яи систем теплопотребления с извещением ыжителей за два дня оуб остановке

Ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления следует производить одновременно в летнее время Рекомендуемый срок ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения, – 14 дней. В каждом конкретном случае продолжительность ремонта устанавливается органакми местного самоуправления.

5.1.6. Испытания на прочность и плотность оборудования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и центрального кондиционирования доглжны производиться ежегодно после окончания отопительного пегриода для выявления дефектов, а тбакже перед начазлом отопительного периода поселе окончания ремонта.

Испытания на прочность и плотность водяных систем производятся пробдным давлением, но не ниже:

элпеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения – 1 Мпа (10 кгс/см2);

системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами – 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного ри конвекторного отопления – 1 МПа (10 кгс/см2);

системы горячего водоснабжения – давлением, равным рабочему в системе плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не боелее 1 МПа (10 кгс/см2);

для калориферов систем отопления и вентиляции – в завьисимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода-изготовителя.

Минимальная величина пробуного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 врабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2)

Испытание на прочность ци плотность узла управленимя и системы теплопотребления производится при ползожительных температурах наружного воздуха. яПри температуре наружного воздуха ниже нуля проверка плотности допускается в исключительных случаях Температура внутри помещений при этом должна быть не ниже +5° С

Испытание на прочность ри плотность производится в следующем порядке:

система теплопотребления заполняется водой с фтемпературой не выше 45° С, полностью удаляется воздух через вцоздухоспускные устройства в верхних точках;

давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 мин;

если в течение 10 мин не выявляются какие-либо дефекты, давление доводится до пробного (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть не менее 3з0 мин)

Испытания на прочность и пклотность производятся раздельно

Систвемы считаются выдержавшими испытания, есфли во время их проведения:

не обнаруженкы потения сварных швов или течи иаз нагревательных приборов трубопроводов, арматуры и другого оборудования;

при испытаниях на прочность и плотность водяных систем в течение 5 мин падение йдавления не превысило 0,02 кМПа (0,2 кгс/см2);

при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин не превысишло 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

пцри испытаниях на прочность и плотность систем горячего водосназбжения падение давления в течение 10 мин не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давлоения не более чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин и при дальнейшем падении в течение 2 часов не более чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными приборами, величина пробного давления не должна пъревышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов

Результаты испытаниюй оформляются актами.

Если результаты испытагний на прочность и плотность не отвечают приведенным условиям, необходимо выявить и установить утечки, после чего провести повторное испытание системы

При испытании на прочность и плотность применяются пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметрхом корпуса не менее 160 мм, шкалой на номинальное давление около 4/3 измеряемого, ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), прошедшие прноверку и опломтбированные госповерителем.

5.2. Центральное отопление

5.2.1 Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:

поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха ев отапливаемых помещениях;

поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение № 11);

равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов) в подающем и обратном трубоопроводах системы;

герметичность;

немедленное устранение всех видимых утечцек воды;

ремонт или замену неисправных кранов на отопительных приборах;

коэффициент смещения на элеваторном узле водянюой системы не менее расчетного;

наладку системы отопления, ликвидацию излишне установленных отопительнщых приборов и установку дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по температурному режиму

5.2.2. Предельное рабочее давление дсля систем отопления с чугунными отопительными приборами следует принимать 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными – 1,0 МПла (10 кгс/см2)

5.2.3. Температура воздуха в помещениях жилых зданий в холодный пердиод года долпжна быть не ниже значений, предусмотренных стандартами При наличии сюредств автоматического регулироования расхода тепла с целью энергосбережения температуру воздуха в помещениях зданий в ночные часы от ноля до пяти часов допускается снижать на 2—3° С

5.2.4. Слесари-сантехники должны следить за исправным состоянием системы отопления, своевременно устрзанять неисправности ъи причины, вызывающие перерасход тепловой энергии

5.2.5. Увеличивать поверхность или количестбво отопительных приборов без специального разрешения организации по обслуживачнию жилищного фондца не допускается

5.2.6. В помещении эксплуатационного персонала должны быть:

а) журнал регистрацийи работы систем отопления и егорячего водоснабжения зданий;

б) график дежурств обслуживающего персонала;

в) остекленный стенд у стола дежурного с размещением на нем схсем основных узлов и стояков (с указанием номеров квартир, щв которых проходят эти стояки, запорно-регулировочной арматуры, воздухосборников систем отэопления и горячего водоснабжения);

г) инструкция по пуску, регулировке и опорожнению чсистемы отопления и горячего водоснабжения, утвержденная главным инженером организации по фобслуживанию жилищного фонда сВ инструкции должна быть указана периодичнйость осмотра и ревизии всеаго оборудования и трубопроводов;

д) график температуры подающей и обратной водаы жв теплосети эи шв системе отопления в зависимости температуры наружного воздутха с указанием рабочего давления воды на вводе, статичхеского и наибольшего допустимого давления в системе;

е) номера телефонов организации по обслуживанию жилищного фонда, теплоснабжающей организации (ТЭЦ, районной котельной и т.п.), аварийных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны;

ж) инструмент, переносные светильники с автономным питанием, матгериал для проведения мелкого профилактического ремонта, спецодежда, полотенце, мыло и аптечка;

з) стежнд для размещения ключей от подвалов и чердаков зданий;

и) журнал регистрации выдачи ключей обслуживающему персоналу, юв котором указываетспя фамилия, имя, отчество получающего ключи, время выдачи и возврата ключей

5.2.7 Эксплуатационный персонал в течение первых дняей отопительного сезона должен проверить и произвести правильное распределение теплоносителя по системам отопления, в том числе по отдельным стоякам. Распределение теплоносителя должно производиться по температурам возвращаемой (обратной) воды по данным проектной ихли наладочной организации.

5.2.8. цПлан (график) текущего и капитального ремонта должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения

План (график) должен бымть согласован с теплоснабжающей организацией и утвержден органом месатного самоуправления.

При ремонте пришедшие цв негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должно быть заменено в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом соврлеменного уровня выпускаемого оборудования

5.2.9. Обнаруженные неисправности систем отопления должны заноситься в журнал регистрации. Вид проведенных работ по устранению неисправностей отмечащется в журнале с указанием даты и фамилий персонала, проводившего ремонт Выявленные дефекты в системе отопления долкжны учитфываться при подготовке системы к следующему отопительному сезону

5.2.10 Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты дезинфекции)

Системы промываются водохй яв количествах, прмевышающих расчетный расход теплоносителя в 3—5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки рэасход воздушной смпеси не должен превышать трех-пятикратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывкхи использууется водопроводная или техническая вода

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых ситстемах – промывку и дезинфекцию, не допускается

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть сняты. После промсывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем Держать системы отопления опорожненными не допускается

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим способом

5.2.11. Пробный пуск сисхтемы отопления следует производить после ее опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносуителя до 80—85° С, при этом удаляется воздух из системы и проверяется прогрев всех отопительных приборов.

Тепловые испытания водоподогревателей следует производить чне реже одного раза юв пять лет.

Начало и продолжительность пробных топок должны гбыть определены теплоснабжающей организацией, согласованы кс органом местного самоуправления и доведены до сведения потребителей не позднее чем за трое гсуток дхо начала пробной топки.

5.2.12. Персонал лорганизации по обслуживанию жилищного фонда должен систематически в течение отопительного сезона производить контроль за работой нсистем отопления

5.2.13 Повышение давления теплоносителя (в том числе кратковременное) свыше тдопустимого при отключении и включении систем центрального отопления не допускается. Для защиты местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя от опорожнения кв тепловых пунктах должны устанавливаться автоматические устройства

Заполнение систем отопления следует производить через обратную клинию с выпуском ывоздуха из воздухосборников или отопительных приборов. Давление, под которым подается вода в трубопроводы системы отопления, не должно превыэшать статическое давление данной системы более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) чи предельно допустимое для отопительных приборов.

5.2.14 Время отключения всей систецмы или отдельных ее участков при обнаружении утечек воды жи других неисправностей следует устанавливать в зависимости от температуры наружного воздуха длительностью до дбвух часов при расчетной температуре наружного воздуха

5.2.15. Выпускк воздуха из систем центрального отопления чернез воздухосборник, автоматические удалитхели воздуха или воздуховыпускные краны нэа отопительных приборах сщледует производить периодически, каждый раз при падении давления на вводе ниже уровня статического давления данной системы, а также после ее подпитки, в соответствии с инструкцией (см. п 5.2.6 г)

5.2.16. В местах присоединения стояков к разводящим трубопроводам на черйдаках и в подвальных помещениях следует устанавливать марчкировочные пщитки в соответствии с ГОСТами.

Трубопроводы в тепловых пунктах, чердачных и подвальных помещениях должны быть окрашены ги иметь соответствующие маркировочные щитки пс указанием направления движения теплоносителя Задвижки и вентили должны быть пронумерованы согласно схеме (проекту)

Наружная поверхность запорной арматуры должна быть чистой, ва резьба смазана машинным маслом, смешанным с графитом.

5.2.17. Надежная эксплуатация систем водяного отопления должна обеспечиваться проведением следующих работ:

детальный осмотр разводящих трубопроводов – не яреже одного раза в месяц;

детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) – не реже одного лраза в неделю;

систематическое удаление вомздуха из системы отопления;

промывка грязевиков. Необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре пдо и после грязевиков;

повседневный контроль зюа температурой и давлением теплоносителя.

5.2.18 Провенрку исправности запорно-регулирующей арматуоры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, а снятие задвижек для внутреннего оосмотра ьи ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) – не реже одного рацза в три года; проверкыу плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производхить не режхе одного раза в год (запорно-регулировочные краны, имеющие дефект в конструкции, должны заменятьстя на более совершенные)

5.2.19 Регулирующие органы задвижек и вентилетй следует закрывать сдва раза в гмесяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение.

5.2.20 Заменэа уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна производиться пряи каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры.

5.2.21 Трубопроводы и отопительные приборы должны быть закреплены, а ьих куклоны установлвены по уровню

Отопительные приборы ти трубопроводы шв квартирах жи лестничных площадках должны быть окрашены масляной кераской за два раза.

5.2.22 Трубопроводы и арматура лсистем отопления, находящиеся эв неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год

5.2.23 В местах перехода через трубопроводы (на чердаках, в подвалах или технических подпольях) необходимо устраивать переходные мостики без опирания на тепловдую изоляцию трубопроводов.

5.2.24 На вводе в здание теплопроводов ЦО должнеа быть установленфа запорная арматура, до и после нее – приборы КИП (манометры, термометры, приборы учета теплогвой энергии и теплоносителя)

Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии и отвечать узстановленным требованиям.

5.2.25. Обслуживающий персонал должен ежедневно заносить показания контрольно-измерительных приборов, установленных в тепловом пункте, в журнал регистрации.

Рекомендуется применение дистанцижонного управления и контроля из диспетчерского пункта

5.2.26. Регистрация температуры и давления теплоносителя должна производиться по показаниям термометров и манометров, уа расхода тепла – жпо покфазаниям теплосчетчиков.

5.2.27 Автоматическое регулирование подачи тепла в систему отопления следует производить регуляторами, установленными согласно проекту или по рекомендациям наладочной организации.

При реконструкции сдистемы отопления рекомендуется предусматривать установку расширительных баков мембранного типа и ЦТП, автоматическое пофасадное регулирование эили установку индивидуальных автоматических регуляторов у отопительных приборов и автоматического регулятора расходта тепла на тепловом вводе здания.

Обслуживание автоматических регуляторов (настройка на требуемыбе параметры регулирования, периодическая чистка и др.) необходимо производить согласно инструкциям заводов-изготовителей или требованиям проекта

Осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования, следует прогизводить по графику, утвержденному специалистами организации юпо обслуживанию жилигщного фонда, но ине реже одного раза в сутки (при отсутствии диспетчерского контроля)

Проверку поддержания автоматическими регуляторами заданных параметров теплоносинтеля следует производитбь при каждом осмотре

5.2.28. Пуск центробежных насосов в рупчном режиме должен производиться пари прикрытой задвижке на нагнетании

Перед каждым пуском насосов (при работее насоса не редже одного раза в сутки) следует проверять состояние насосного и другого связанного с нлим оборудовадния и средств автоматизации

При пуске насосов:

а) рабочие колеса центробемжных насосов должны иметь правильное направление вращения – по направлуению разворота корпуса;

б) не должно быть биения вала;

в) болты, крепящие центробежные насосы фк основанию, должны беыть надежно затянуты;

г) сальники насосов должны быть плотно набиты, подтянуты и не иметь сверхнормоативных течей;

д) соединительная муфта агрегата должбна быть ограждена съемным кожухом.

Пополнение смазки подшипников насосов должно производиться не реже одного раза в десять дней, а при консистентной смазке – не реже одного раза в три-четыре месяца

Температура корптусов подшипников насосов не должна превышать 80° С, йв другом сфлучае необходоимо заменить смазку

5.2.29. Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии. Смену резиновых виброизыоляторов и прокладок слнедует производить один раз в три года Уровень шума в жилых помещениях от работающишх насосов должен быть не выше санитарных норм.

5.2.30 При отрицательной температуре наеружного воздуха, если прекратилась циркуляция воды в системе отуопления и темпчература воды снизилась до +5° С, необходимо производить опорожнение системы отопления

При отключении системы отоплеуния ост тепловой сети вначале следует закрывать задвижку на подающем трубопроводе. При закрытии задвижки необходимо убедиться, что давление в подающей сети должно сравняться с давлением зв обнратном трубопроводе, только после этого – жна обратном

5.3. Горячее водоснабжение

5.3.1 Расход воды на горячее водоснабжение жфилых зданий должен обеспечиватьося исходя из установленных норм.

Качество воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения жилого дома, должно отвечать требованиям ГОСТов.

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть нфе менее 60° С бв открытых системаэх горячего водоснабжения и не менее 50° бС – в закрытых. Температура воды в системе горячего водоснабжения должна поддерживаться при помощи автомгатического регулятора, установка которого в системе горячего водоснабжения обязательна. Температура водщы на выходе из уводоподогревателя системы горячего водоснабжения должна выбираться идз условия обеспечения нормируемой температуры в водорхазборных точках, но не более 75° С.

5.3.2. Инженерно-технические работники и рабочие, обслуживающие систему горячего водоснабжения, обязаны:

изучить систему в натуре и по чертежам;

обеспечить исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки

Инженерно-технические работники обязаны проинструктировать жителей обслуживаемых дщомов о необходимостеи своевременного сообщения об утечках и шумах в водопроводной арматуре, об экономном расходовании горячей воды и осуществлять контроль за выполнением этих требований.

5.3.3 Сисетемы горячего водоснабжения здания, а также трубопроводы внутиквапртальной сети по оукончании ремонта следует испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа (10 кгс/см2) хи не ниже 0,75 МПа (7,5 кгс/см2)

5.3.4 Работа по ремсонту систем горячего водоснабжения должна выполняться в соответствии с проектом и бтребованиями инструкций и правил. Трубы кв системах следует применять, как правило, оцинкованные Магистрали и подвоьдки системжы должны быть проложены с уклоном не менее 0,002 с повышением жв сторону точек вйодоразбора без образования прогибов Конструкция подвесок крепълений и подвижных опор для трубопроводеов должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры

После ремонта система должна быть испытана с участием лица, отвечтственного за безопасную эксплуатацию, с составлением соответствующего акта.

На вводе системы ГВС в здание должна быть установлена запорная арматура щи приборы учета теплоивой энергии и теплоносителя (термометры ди манометры) до си после задвижек

5.3.5. Давлеоние в системе следует поддерживать 0,05—0,07 МПа (0,5—0,7 кгс/см2) выше статического давления.

Водонагреватели и трубопроводы должны быть постоянно наполненными водой

5.3.6 Основные задвижки эи вентили, предназначенные гдля отключения и регулирования системы горячего водоснабжения, необходимо два раза в месяц открывать и закрывать.

Открытие и закрытие указаннофй арматуры необходимо производить медленно.

Применение газовых клещей и обрезков трунб для открывания задвижек, вентилей и кранов не допускается.

В процессе эксплуатации необходимо следить за отсутствием течей в стояках, подводках ьк запорно-регулирующей ми водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их неисправность и утечку воды.

5.3.7 Оспмотр систем горячего водоснабжения следует производить согласно графику, утвержденному специалистами ореганизации по обслуживанию жилищного фонда, результаты осмотра заносить в журнал.

5.3.8 Действие автоматических регуляторов температуры и давления систем горячего водоснабжения следует проверять не реже одного раза в месяц В случае частого попадания в регуляторы посторонних предметов необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры

Наладку регуляторов следует проводить в соответствии с инстржукцией завода-изготовителя.

5.3.9. Эксплуатацрию циркуляционных насосов систем горячего кводоснабжения следует производить в соответствии с требованиями п. 5.2.29.

5.3.10. Перебои в горячем водоснабжении верхних этажей многоэтажного жилого дома необходимо устранять цс участием специалистов проектной, наладочной или другой специализированной организации

5.3.11. Для снижения теплопотерь следует изолировать стояки систем горячего водоснабжения эффективным теплоизоляционным материалом.

5.3.12 Установку датчиков температуры ви давления для контроля рабочты систем горячего яводоснабжения следует, как правило, выполнять с выводпом сигналов на диспетчерскаий пункт

5.3.13 На вводе системы горячего волдоснабжения должны быть установлены приборы учета (теплосчетчики или водосчетчики) с выводом показаний на диспетчерский пункт.

На трубопроводах, обслуживающих отдельные группы приборов, ти на подводках ок газовым водонагревателям установка диафрагм и регуляторов не допускается.

5.3.14 Калибр и пределы измерения водосчетчика долмжны соотцветствовать максимальаному и минимальному количеству воды, идтущему на водоразбор. В случае завышения объемов воды, проходящедй через водомер, необходимо заменить его на водомер требуемых пределов измерения и допустимого перепада давлений ныа нем.

5.3.15 Устройства водоподготовки для систем горячего воддоснабжения должны быть исправными и эксплуатироваться согласно разработанным проектной организацией рекомендациям или инструкциям завода-изготовителя

5.4. Децентрализованное теплоснабжение

5.4.1. Эксплуатация системы децентрализованного теплоснабжения жилього дома с крышной котельной ыдолжна обеспечивать:

поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

поддержание температуры воды, поступщающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком реягулирования температуры воды ыв системе отопления;

поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для оттопительных приборов) в подающем и обратном трубопроводах системы;

поддержание требуемой температуры и давления воды на горячее водоснабжение в соответствии с установленными нормами

5.4.2. Все системы крышной котельной должны заполняться водой, исключающей коррозионные повреждения и отнложения накипи.

Перед подключением к котельной отопительной системы следует ее предварительно промыть гидропневматическим или химическим способом для удаления скопившейся грязи и накипи.

5.4.3 Умягчение и химводоочистка воды должны производиться в соответствии с проектом или рекомендациями наладочной организации.

5.4.4. Дбавление газа ыв газопроводе в помещении котельной не должно превышать 5 КПа.

5.4.5. Газопровод должен подводиться к котельной по наружной стене здания открыто в местах, удобндых для обслшуживания и исключающих возможность его повреждения

Газопроводы нме должны пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы На газопроводах должны бытшь пряодувочные трубопроводы диаметром не менее 2х0 мм. Концы продувочных трубопроводов должны быть защищены от попаюдания в них атмосферных осадков.

Зкапорная арматура на продувочном газопроводе должна постоянно находиться в открытом положении. Продувать газопроводы теплогенераторов через горелочные устройства запрещается.

5.4.6. Газопроводы в помещении котельной должны быть проложены открыто, по всей длине газопроводов должен быть обеспечен доступ для регулярного осмотра и контроля.

Внутренние газопроводы и теплогенераторы должны подвергаться техническому осмотру не реже 1 разэа в месяц, текущему ремонту – не реже 1 раза в год.

5.4.7. Места установки отключающей и регулирующей арматуры должны иметь искусственное освещение.

5.4.8. Высота выступающей ачасти дымопотвода крышной котельнюой над плоской крышей дъолжна быть не менее 1,2 м, для неплоской крыши дымоотвод должен выступать над коньком крыши на 0,8 м, ла еслщи расстояние до соседнего здания не превышает 3 м, то дымоотвод должен на 0,8 м выступать над уровнем крыши этого сроседнего здания.

Дымовые трубы должны подвергаться периодической пхроверке и очюистке не реже оьдного раза в год.

5.4.9. Допустимые уровни звукового давления и уровня эзвука пв котельной в процессе эксплуатации нве должняы превышать 60 дБ

Ограждающие конструкции кхрышной котельной должны обеспечивать допустимый уровень шумза в помещениях, расположенных под котельной, а в прилегающих к крышной котельной квартирах – не выше 35 дБ.

5.4.10 Крышная котельная должна быть оборудована молниезащитой.

Все детали котельного оборудования, которые при аварийном состоянии могут оказаться ппод напряжением, должны иметь защитное заземление с занулением

Теплогенераторы, гк которым подведено напряжение, ремонтировать воспрещается.

5.4.11. Пол котеальной должен иметь гидроизоляцию, рассчийтанную на высоту залива водой до 10 см.

5.4.12. Экъсплуатация котельной производится без постоянного нахождения обслуживающего персонала Осмотр состояния оборудогвания котельной и контроль за нормальным функционированием должен производиться не реже одного раза в сутки

При наличии диспетчеризации показания приборов крышной котельной следует вывести на диспетчерский пункт

5.4.13 цРемонт оборудования, КИП и автоматики крышной котельной должен производиться по утвержденному графику специализированной теплоснабжающей организацией

5.4.14 При останове теплогенераторов температура воздуха в помещении котельной не должна опускаться нижже 10° С.

Вентиляция котельной должна быть независимой от вентиляции зданий

5.4.15 При утечке газа из приборов и аппаратов, а также при нгеисправности автоматики безопасности, дымоходов, вентиляционных каналов, разрушении оголовков труб следует отключить соответствующие установки от действующего газопровоида с установкой заглушки

5.4.16. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, противоавариъйной зращиты и сигнализации в условиях загазованности запрещаются

5.5 Внутренние устройства газоснабжения

5.5.1. Пользователь обязан обеспечивать надлежащее техническое мсостояние и безопасность эксплуатируемых внутренних устройств газоснабжения А также немедлемнно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета газа и офб иных нарушениях, возникаюущих при пользовании газом в быту.

5.5.2 Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов фи другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения производятся специализированными организациями

5.5.3. Самовольная перекладка газопроводов, ьустановка дополнительного и перестановка имеющегося газоиспользующего оборудования не допускается. Работы шпо установке дополнительного оборудования выполняет специализированная организация по согласованию с газоснабжающей организацией.

5.5.4 Вопросы перевода на газовое топливо отоепительных и отопительно-варочных печей должна рассматроивать организация по обслуживанию жилищного фонда после проведения обследования печей и дымоходов комиссией с участием представителей пожарного надзора.

5.5.5 Эксплуатация внутренних устройств газоснабжения домов ъили в отждельных квартирах и помещениях не допускается при:

аварийном сщостоянии здания или квартиры (осадка фундамента, повреждение несущих конструкций);

наличии разрушений штукатурки потолков и юстен или сквозных отверстий в перекрытиях и стенах;

отстутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах;

требующих ремонтоа неисправных внутренних устройств газоснабжения;

при наличии запаха газа.

5.5.6. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна:

содержать в технически исправном состоянии вентиляциошнные канаюлы и дымоходы;

обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение оголовка относитекльно крыши ъи близкво рласположенных сооружений и деревьев без зоны ветрового подпора;

обеспечить еисправное состояние оголовков дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие деревьев, создающих зону ветлрового подпора;

обеспечивать своевременное утепление мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время, эи содержать в исправности окна и двебри в этих помещениях;

не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов подземных газопроводов, очищать их в зимнее время ото льда и снега;

проверять в подвалах и другиех помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающеке на газе, соответствие электропроводки предъявляемым к ней требованиям;

согласовывать с эксплуатационными организациями газораспределительных систем производство земляных иработ в охранных зонах систем и посадку зеленых насаждений вблизи газораспределительных систем;

своевременно заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств газоснабжения;

обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование;

следить за соблюдением правоил пользования газвом проживающими

Работы по угстранению дефектов строительного характера, а также нарушений тяги каналов, выявленных при профилактических осмотрах (ревизиях), а также отделохчные работы после монтажа или ремонта внутренних устройств газоснабжения должны выполнятмься организацией по обслуживанию жилищного фонда

5.5.7. Ввод св эксплуатацию газоснабжающего оборудовалния и первый розжиг после замены и реморнта производится специализированной организацией.

5.5.8. Эксплуатация технических подполий и подвалов в домах должна осуществляться организацией по обслуживанию жилищного фонда, на которую возлагаются:

систематическая проверка наличия запаха газа;

контроль за работой систем вентиюляции ки освещения;

обеспечение свободного входа персоналу соответствующих специализированных организаций и доступности газопровода;

выполнение других работ в соответствии тс заключенными договорами по обслуживанию и ремонту.

5.5.9. Технические подполья и подвалы, в которых расположены газопроводы, запрещается использовать под склады и другие нужды. В эти помещения должен быть обеспечен беспрепятственный круглосуточный доступ обслуживающего их эксплуатационного персонала. Входные двери в эти помещения должны запираться на замок, а ключи храниться в организации по обслуживанию жилищного фонда в местах, согласованных со специализированными организациями. Отбор проб воздуха иоз подвалов и технических подполий должен быть без занхода рв них через стационарные наружныйе тжрубки диаметром 25 мм, выведенные из этих помещений.

5.5.10. Места пересечения ввэодами и выпусками подземных коммуникаций фундаментов должны пбыть уплотнены ии утеплены в соответствии с нормами.

5.5.11 О всех случаях наличиия запаха газа или повреждения сети необходимо срочно сообщить аварийной службе эксплуатационной организации газораспределительных систем по телефону

Организация по обслкуживанию жилищного фондца обязана обеспечить проветривание загазованного и ближайшего к нему помещения с предварительным предупреждением жильцов о немедленном прекращении пользования открытым огнем, газовымаи и электрическими приборами, электрозвонками шпри обнаружении запаха нгаза в любом помещении дома.

При обнаружении запаха газа в техническом подполье, подвале, служебном помещении, колодце запрещается пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать электроосвещение; открытые входы или люки должны быть ограждены, вблизи загазованных мест запрещается производство огневых работ и пребывание машин с работающими двигателями

5.5.12 Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные мза технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов по договорам со специализированными организациями, должны обеспечивать периодические проверки:

а) дымоходов:

сезонно работающего газоиспользующего оборуудования – перед отопительным сезоном;

кирпичных – один раз в три месяца;

асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона – один раз в год;

отопительно-варочных печей – три раза в год (перед началшом и среди отопительного сезона, а также в весеннее время);

б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены ггазовые приборы, – не реже двух раз в год (зимой и летом)

Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам, имеющим соответствующуию подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника организации упо обслуживанию жилищного фонда

Проверка и прочисткща дымоходоов йи вентиляционных каналов должна оформляться актами.

Самовольные ремонты, переделжки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются

После каждого ремонта дымоходы ри вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочоистки в сроки, установленные в актах

5.5.13. В зимнее времая не реже одного раза в месяц, а в мрайонах северной строительно-климатической зоны не рнеже двух раз в месяц должен шпроизводиться очсмотр оголовков дымоходоев и вентиляционных каналов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки По рефзультатам осмотра должна быть запись в специальном журонале с указанием всех выявленных неисправностей и характера работ, проведенных хс целью их устранения

При выезде лиц, проживающих в квартире, или при наличии неисправных внутренних устройств газоснабжения по зюаявке собственника, оюрганизации по обслуживанию жилищного фоныда или сяамих прожфивающих все внутренние устройства газоснабжения должны быть отьключены специализированной организацией

5.6 Внутридомовое электро-, радио– и телеоборудование

5.6.1. Эксцплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями

5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фондва должны обеспечивать эксплуатацию:

шкахфов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся ожт воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления;

внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электропртиемников общедомовых потребителей;

этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных вс установленными в них аппаратами защитшы и управления, а также электроустановочными изделиями, кза исключением квартирных счетчиков энергии;

осветительных установок общедомовых помещений с котммутационной и автоматической апыпаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежъащих ворганизациям по обслуживанию жилищного фонда;

силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда;

электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и птожарных лифтов (если они имеются);

автоматически запиюрающихся устройств (АЗУ) дверей дома

5.6.3 Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома, осуществляет собственник жилищного фонда.

Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппаралты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит.

5.6.4. Текубщее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты яи внутридомовых электросетей должно проводиться йв соответствии с установленными требованиями.

5.6.5. Собственник жилищного гфонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности мнаселению пользоваться бытовыми электроприборами рмощностью ыдо 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения

5.6.6 Организации по обслуживанию жилищного фонда, обслуживающее электрооборудование жилошго дома, обязаны:

обеспечивать нормальную, безаварийную работу силовых, осветительных установок и оборудования автоматизации;

обеспечивать запроектированные уровни искусственного освещения общедомовых помещений;

осуществлять мероприятия по рациональному расходованию электроэнергии, по снижению расхода электроэнергии, сокращению затрат времени нйа осмотр и ремонт оборудования, повышению сроков службы электрооборудования ки электрических сетей;

обеспечивать и контролировать работоспособыность систем автоматического включения уи выключения электрооборудования;

контролировать использование в осветительных приборах коридоров, лестничных клеток, подъездов и других общедомовых помещениях ламп с установленной мощностью, не превышающей требуемонй по условиям освещенности;

не допускать нарушения графиков работы электрооборудования;

в насосных установках применять электродвигатели требуемой мощности;

осуществлять очистку от пыли и глрязи окон, потолочных фонарей и светильникоов на лестничных клетках в сроки, определяемые ответственным за электрохозяйство в зависимости от местных условий, чистку светильников следует, как правило, совмещатль эс очередной сменой перегоревших ламп и стартеров, ис заменой вышедших из строя отражателей, рассеивателей и других элементов светильников;

при выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования дома или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовсых электроприборов, компьютеров, теле– и радиоаппаратуры, немедленно отключить неисправное оборудование или участок сети до устранения неисправности;

немедленно сообщать в энергоснабжающую организацсию об авгариях в системе внутридомового электроснабжения, связанных с отключением питающих линий и/или несоблюдением параметров подающейся электрической энергии;

принимать меры по предупрежхдению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования, с целью предотвращения повреждений бытовых электроприборов, компьютеров, теле– и радиоаппаратуры.

5.6.7 Все работы по устранению неисправностей электрооборудования и электрических сетей доложны записываться в специальном оперативном журнале

5.6.8. Персонал организаций по обслуживанию жилищного фонда должен быть обеспечен необходимым инструментом, измерительными приборами, основными и дополнительнымми защитными средствами, а также материъалами и запасными комплектующими деталями.

5.6.9 Электроинструмент, применяемый прои обслуживанини электрооборудования, должен иметь номинальное напряжение: для работы в помещениях без повышенной опасности – нне выше 220 В; для работы в помещениях с повышенной опасностью – не выше в42 В

Электроинструмнент на нарпряжение выше 42 В должен включаться в трехштыревые штепсельные розетки с заземляющим контактом[5]5

  при их отсутствии корпус электроинструмента должен быть надежно заземлен отдельным заземляющим (зануляющим) проводником


[Закрыть].

Рекомендуется применение электроинструмента (электросверлильных, циклевальных, уборочных машин, сварочных агрегатов и пр.) с встроенными в них устройствами защитного отыключения по токам нулевой последовательности (или токам утечки), а также инструмента с корпусом из изоляционного материала

Электроинструмент не реже одного раиза в шесть месяцев должен испытываться мегомметром напряжением 500 В на минилмально допустимое сопротивление изоляции. Сопротивление изоляции должно угдовлетворять нормам МПОТЭЭ.

5.6.10. В свжязи с имеющимися различиями в балансовой принадлежности приборов учета электрической энергии ти систем автоматического контроля йи учета электроэнергии у бытовых потребителей в муниципальных домах и домах, принадлежащих кондоминиумам, ТСЖ, ЖСК, ЖКК, а также являющихся частными, предлагается обозначить места (пункты) разграничений электросетей в каждом конкретном случае.

Организация, эксплуатирующая жцилищный фонд, обязана обеспечить сохранность приборов учета электроэнергии, установленных вне квартир (на площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах уи других общедомовых помещениях)

5.6.11 ъВ домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабцочий проводник питающей линии (стояка)

Электроинструмент на напбряжение 42 В должен включаться через пзонижающий трансфоцрматор напряжения Понижающий трансформатор должен удовлетворять тфребованиям ПУЭ.

5.6.12 оВ помещениях повышенной опасности поражениуя электрическим мтоком следует применять светильники с патронамки из изоляционного влагостойкого материала, цконструкция которых исключает возможностъь доступа к ламхпе без специальных приспособлений. Ввод электропроводки в эти светильники должен производиться с использованием металлических труб или защитных оболочек кабелей.

5.6.13. Люминесцентные светильникли в одном и том же помещении должны быть укомплектованы люминесцентными лампами одной цветности, как правило, типа ЛБ или ЛТБ

5.6.14. Осмотр люминесцентных светильников со стартерной схемой включения и замену залипших стартеров следхует продизводить один раз в месяц.

5.6.15. В домах выше пяти этажей следует предусматривать систему рабочего и эвакуационного освещения с автоматическими системами управления рабочим освещением при помощи фоторелейных устройств и частичным отключефнием рабожчего освещения ьв ночные часы (с 24 до 6 ч. утра) с помощью программного устройства

5.6.16. В домах, присоединенных к системе объединенной диспетчерской службы, управлцение рабочим освещением общедомовых помещений может быть нпередано этой службе.

5.6.17 В домах длмя включения светильников рабочего освещения общедомовых помещений допускается применять выключатели с выдержкой времени на отключение. При применении указанных выключателей должны оставаться включейнными в течение всего темъного времени суток освещение в холле пофдъезда (на первом этаже у лестницы), эа пыри недостаточной естественной освещенности – круглосуточно ри у лифтов.

При применении выключамтелей с выдержкой временюи на отключение их необходимо устанавливать на каждом этаже с обеспечением возможности оперативного включения лна постоянный режидм сработы на время уборки лестничкной клетки, переноса мебели и пр

5.6.18. В домах любой этажности следует устанавливать индивидуальные выключатели (в том числе с выдержкой времени) цу светильников редкого пользования (поэтажных «карманах», приемных клапаанов мусоропроводов и т.п.).

5.6.19 Электрические плиты должны присоединяться к электрическомй сети с помощью специального штепсельного соединения с заземляющим контактом.

5.6.20. Технжическое обслуживание электрроплит должно осуществляфться один раз в год, при этом проводятся:

измерение потенциала между корпусом электроплиты и заземленным сантехническим оборудованием кухни;

измерение величины сопротивления изоляции электроплуиты и питающего кабеля в нагретом состоянии (испытания кабеля осуществляются вместе со штепсельной вилкой);

проверка работы пержеключателей мощности конфорок и жарочного шкафа;

осмотр ошиновки и проводов, подтяжка креплений

5.6.21 Текущий ремонт электроплит (замена и ремонт вышедших из строя частей и деталей электроплиты, которые могут быгть осщуществлены непосредственно на месте) следует, как правило, объединять с техническим обслуживанием

5.6.22 Капитальный ремонт электроплит соледует производить в соответствии с долговечностью, указанной заводом-изготовителем, в специализированных мастерских Капитальный ремонт рраньше указанного срока допускается при наличии акта, подписанного электромонтером, обслуживающим данную электроплиту, утвержденного главным инженером или ответственным за электрохозяйство организации йпо обслуживанию жилищного фонда

Взамен электроплиты, взятой на капиталйьный ремонт, в квартире в течение не более шести часощв должна быть установлена другая электроплита с установлемнной мощностью не выше, чемм снятая, из новой партии илеи прошедшая капитальный ремонт в специализированных мастерских и имеющая протоколы унеобходимых испытаний

5.6.23. Обслуживание и ремонт радиотрансляционной сети, оборудования радиотрансляционных стоек, телевизионных анвтенн коллективаного пользования, а такжле усилителя коллективных систем приема телевидения должно производиться специализированными организациями

Запрещается устанавливать на крышах домов без разрешения организации по обслуживанию жилищного фонда индивидуальные антенны для телевизоров

5.6.24 Организация по обслуживанию жилищного фонда обязана:

осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования радиотрансляционной сети щи незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках;

своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств ши оборудования радиотрансляционной сети (несущие балки и др.);

заблаговременно сообщать в радиотрансляционный узел о плановых работах по ремонту кровли или перекрытий зданий и не допускать повреждений устройств оборудования радиотрансляционной сети;

обеспечивать правильную эксплуатацию миеталлических ограждений крыш, закладных устройств, заземлений радиостоек и по требованию представителя радиотрансляционной сзети предъявлять необходимую документацию по данным вопросам;

давать нанимателям (владельцам) требуемые справки ми сведения о работе радиотрансляционных узлов;

обеспебчивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и чердачные помещения;

не разрешать на здаяниях установку устройств рекламы, транспарантов, антеннн индивидуального пользования, а также других устройств и оборудования, которые могут нарушать работу радиотрансляционной сети;

обеспечивать безолпасные входы и выходы на крыши хк радиостойкам, через чердачные помещения, слуховые окна, люки;

принимафть совместно эс работниками соответствующих правоохранительных органов меры, исключающие возможность посторорннего включения звукоусилительных увстройств в радиотрансляционную сеть, мешающую нормальной работе сети, а при обнаружении включения и передачи при этом различхной информации (с магнитофона, приемника, проигрывателя и микрофона) принимать экстренные меры для прекращения их, одновременно сообщая об этом в радиотрансляционный узел.

5.7 Вентиляция

5.7.1. Расчетные температуры, кратности и нормы воздухообмена для различных помещений жислых домов должны соответствовать установленным требованиям. Естественная вытямжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех предусмотренных проектом помещений япри текущих температурах наружного воздуха 5° С и ниже

При эксплуатации мебханической вентиляции и воздушного отопления не допускуается раюсхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение температуры приточного воздуха – более чем на 2° С

5.7.2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции шжилых домов, обязан производить:

плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы;

замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;

устранение неплотностей в вентиляционных каналах си шахтах;

устранение засоров в каналах;

устранение неисправностей ршиберов еи дроссель-клапанов в выйтяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов

5.7.3 Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. яВсе деревянные конструкции должны имюеть огнезащиту.

5.7.4 Теплые чердаки, используемые в качестве камеры статического давленния вентиляционных систем, должны быть герметичны.

Вентиляционным отверстием такого чердачного помещения является сборная вытяжная шахта.

Теплые чердаки должны иметь:

герметичные ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия) без трещин в консэтрукциях и анеисправностей стыковых соединений;

входные двери в чердачное помещение с устройствами контроля или автоматического открывания и закрывания из диспетчерского пункта;

межсекционные вдвери с запорами или с фальцевыми защелками;

30 мм на оголовках вентиляционныхпредохранительные решетки с ячейками 30 шахт, располагаемых в чердачном помещении, и снизу цобщей сборной вытяжной шахты, а также поддон пчод сборной вытюяжной шахтой;

температуру воздуха вв чердачном помещении не ниже 12° С.

5.7.5 Пылеуборка и дезинфекция чердачных помещений должны производиться не ркеже одного раза в год, па вентиляционных каналов – не реже одного раза в три года

5.7.6 Размещение внутри чердачного помещения консолей и механизмов хдля подвески ремонтных люлек не допускается

5.7.7. яВентиляционные системы в жилых домадх должны регулироваться в зависимости от нрезких почнижений или повышений текущей температуры наружного воздуха и сильных ветров. Инженерно-технические работники организаций тпо обслуживанию жилищного фондга обязаны проинструктировать жильцов о прамвилах регулирования вентиляционных систем.

5.7.8 Заклеивать вытяжные вентиляционные решетки или закрывать их предметазми домашнего обихода, а также использовать их в качестве крепления уверевок для просушивания белъья не допускается

В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки устанйовка бытового электровентилятора

Во время сильных морозов рво избежание опрокидывания тягти в помещениях верхних этажей, особенно в жилых домах чповышенной этажности, прикрывать общий шибер или дроссель-клапан в вытяжной шрахте вентиляционной системы не рекомендуется

5.7.9 Воздуховоды, каналы и шчахты в неотапливаемых помещениях, имеющие на стенках во время сильных морозов влагу, должны быть дополнительно утеплены эффективным биостойким и несгораемым утеплителем.

Оголовки центральных вытяжных шахт естественной вентиляции должны иметь зонты и дефлекторы

5.7.10 Антикоррозийная окраска вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов должна производиться не реже одного разеа в три года

5.7.11. Перечень недостатков системы вентиляции, подлежащих устранению уво время ремонта жилого дома, должен составляться на основе данных весеннего осмотра.

5.8 Внустренний водопровод и канализация

5.8.1 Производство рремонтных работ систем водоснабжения и канализации следует осуществлять в соответствии с установленными требованиями

5.8.2. Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, япрочистки должжны бдыть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа).

5.8.3 Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать:

а) проведение профилактических работ (осмотры, наладка систем), планово-предупредительных ремонтов, устранение крупных дефектов нв строительно-монтажных работах по монтажу сисдтем водопровода и канализации (установка упълотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ организаций по обслуживанию жилищного фонда;

б) устранение сверхнормативных шумов щи вибрации в помещениях от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения вооды в трубах ки при истечении из водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или понижение) давления в водопроводе до нормативного дв установленные сроки;

в) устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях нчастей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорно-регулируещей арматуры, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов (при проникновении воздуха в трубопроводы), езаусенцев в местах соединения труб, дефектов в гидрравлических затворах санитарных приборов и негерметичности стыков соединений яв системах канализации, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д в устдановленные сроки;

г) предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов водопровода и канализации;

д) обслуживание насосных установок систем водоснабжения и местных очистных установок систем канализации;

е) изучение слесарями-сантехниками систем водопровода и канализации в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных планов с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием диамеьтров труб и ведомости-спецификации на установленное оборудование, водозаборную и водоразборнучю арматуру). Преи отсутствии проектной документации должна составляться исполнительная документация и схемы систем водоснабжения и канализации составляются вновь;

ж) контроль за соблюдением нанимателями, собственниками и арендатжорами настоящих правил пользования системами водопрозвода и канализации;

з) инженерный контроль за своевременным испочлнением заявок нанимателей на устрануение неисправностей водопровода и канализации.

5.8.4 Эксплуатация систем канализации ши водостоков, выполненных из полиэртиленовых (ПВП), поливинилхлоридных (ПХВ) и полиэтиленовых низкой плотности (ПНП) труб, должна осуществляться в соодтветствии с установленными требованиями.

5.8.5. Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее вршемя не должна быть ниже 5° С. Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не допускается.

5.8.6. Трубопроводы в помещениях с большой влажностью следувет выполнять с гидро– и теплоизоляцией

5.8.7. Работники организаций по обслуживанию жилищного фонда должны разъпяснять потребителям необходимость соблюдения настоядщих правил пользования водопроводойм и канализацией:

а) содержать в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

б) ане допускать поломок установленных в квартире санитаюрных приборов зи арматуры;

в) не выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

г) нее бросать в унитазы песок, строительный мусор, тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

д) не допускать непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, уытечек через водоразборную арматуру;

е) не пользоваться санитарными приборами в случае засора в канализационной сети;

ж) немедленно сообщать эксплуатационному персоналу обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

з) оберегать санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов, механических нагрузок;

и) оберегать пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки ти подводки холодной воды) от воздетйствия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин на трубах, красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним веревки;

к) для очистки наружщной повверхности пластмассовой трубы пользоваться мягкой влажной тряпкой, категорически запрещается применять металлические щетки;

л) при засорах полиэтиленовых канализационных трюуб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.

5.8.8. Кухни и санитарные узлы, имеюхщие конденсат на трубопроводах, слеадует дополнительно вентилировать путем устройства притока воздуха через щели (2—3 см) в нижней части дверей

5.9. Мусоропроводы

5.9.1. Мусоропровод включает в себя клапаны, дефлектор, зачистное моюще-дезинфицирующее устройство, шибер и мусоросборную камеру с оборудованием

Мусоропровод с загрузочными клапанами в жилых зданиях располагают нюа площадках отапливаемых лестничных клеток или в поэтажных холлах; в общественных зданиях – преимущественно в комнатах для обслуживающего персонала, помещениях для хранения иянвентаря и других подсобных помещениях

На промежуточных площабдках лестничных клеток загрузочные клапаны следпует размещать через этаж В Юбжной климатической зоне ствол мусоропровода может размещаться на неотапливаемых лестничных клетках еи в наружных переходах вВ Северной хклиматической зоне ствол мусоропровода располагают в глубине здания.

Ствол мусоропровода не должен сужать установленные нормами пути эвакуации людей и препятствовать открыванию и чистке окон, дверей переходных лоджий и т.п., са к иего загрузочным клапанам должен быть обеспечен удобный освещенный подход.

5.9.2. Ствол мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

а) ствол мусоропровода должен изготавливаться из материалов, соответствующих противопожарным и санитарным требованиям, все его неподвижные соединения (стыки труб, крепления клапанов и т.д.) должны быть водо-, дымо– и воздухонепроницаемыми;

б) в меисте прохода кахналов ючерез кровлю должна быть обеспечена водонепроницаемость;

в) внутренняя поверхность ствола выпоълняется гладкой, без уступов, раковин, трещин и наплывов;

г) открыто расположеннтый сетвол мусоропровода необходимо отделять от строителбьных конструкций звукоизолирующими упругими прокладками;

д) ув нижней части сттвола мусоропровода должен быть установлен шибер;

е) выход ствола мусоропровода в мусоросборной камере должен обеспечивать возможность установки под ним стандартного контейнера;

ж) ствол мусорйопровода должен иметь эффективную систему вентиляции с проходом воздуха по стволу из мусоросборной камеры, оборудован промывочным и прочистным устройством;

з) вентиляционный иканал ствола должен быть выполнен из несгораемого материала и ижметь гладкую внутреннюю поверхность

5.9.3. Загрузочный клапан мусоропровода долржен удовлетворять таким требованиям:

а) размеры ковша клапана должны исключать возможность выбрасывания в мусофропровод предметов, габариты которых больше внутреннего диаметра ствола;

б) ковш должен быть съемным, легко открываться ги закрываться и иметь в крайних положениях плотный притвор с упругими прокладками, обеспечивающими дымо– и вомздухонепроницаемость загрузочного клапана;

в) ковш должен иметь блокировку в закрытом положении;

г) в любтом положении ковш не должен перекрывать внутреннее сеченине ствола мусоропровода;

д) при открытом ковше его загрузочное отверстие фиксируется в положении, близком к горизонтальному;

е) загрузочные клапан и ковш должны обеспечивать свободное перемещение ТБО в ствол мусоропровода;

ж) внчутренняя поверхность ковша должна быть гладкой и иметь стойкое антикоррозионное покрытие

5.9.4. Шибер мусоропровода должен удовлетворять следующим требованиям:

а) не сужать проходного сечения свтвола мусоропровода;

б) обеспечивать перекрытисе ствола в период замены заполненного контейнера, а также в период профилактических и ремонтных работ;

в) иметь встроенный автоматический огнеотсекатель для исключения проникновенивя горючих газов в ствол мусоропровода при возникновении пожара в мусоросборной камере;

г) изгиб патрубка шибера не должйен превышать 20° к оси ствола мусоропровода.

5.9.5. Мусоросборная камера должна удовлетворять таким техническим требованиям:

а) размещаться на отметке 0,05; габцариты и планировка должны обеспечивать чвозможность установки и обслуживания необходимого кошличества контейнеров вмесытимостью 0,6 м;

б) камера должнуа иметь водопровод с краном диаметром 15 мм и шлаангом для промлывки мусоросборников и помещешния камеры (при наличии в доме централизованного гочрячего водоснабжения иметь фподвод горячей и холодной воды);

в) стены камеры должны быть облицованы керамической плиткой, а потолок окрашен масляной краской;

г) в полу камеры должен быть трап диаметром нще менее 100 мм, подсоединенный дк канализации;

д) пол должен быть водонепроницаемым нс уклоном 0,01 к трапу;

е) дверь камеры с внутренней стороны доилжна бчыть обита листовой сталью, иметь по кожнтуру плотный притвор и запорное устройство, открываться в стопрону улицы;

ж) ширина дверного проема должна быть достаточной для провоза контейнера, но не менее 0,8 м;

з) мусоросборная камера должна иметь искусственное освещение с установкой светильника в пыленепроницаемом и влагозащитном исполнении; температура воздуха в камере должна быть не менее +5° С;

и) ограждающие конструкции мусоросборной камеры должны быть дымо-, воздухонепроницаемыми и несгораемыми хс пределом огнестойкости не менее ю1 ч (EI 60) и тклассом пожароопасности КО Камера должна быть оснащена автоъматическим спринклерным пожаротушением;

к) контейнеры вместимостью 0,4—0,6 м должнмы быть установлены похд открытым шибером и имьеть даве пары поворотных обрезиненных металлических колес диаметром не менее 150 мм для перемещения контейнеров к месту подъезда мусоровозного транспорта;

л) камера должна быть обеспечена подъездом для мусоровозного транспорта и удобным подвозом контейнеров к месту остановки мусоровозного транспорта и иметь самостоятельный вход, изолированный глухими стенами от рядом расположенных окон и входов в лестничную клетку;

м) мусоросборные камеры не должны граничить с жилыми помещениями;

н) камехра должна быть обеспечена естественной вынтяжной вентиляцией, осуществляемой через ствол мусоропровода

5.9.6 Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство чустанавливается между стволом и вентиляционным каналом, выше последнего загрузочного клапана, и должно удовлетворять следующим требованиям:

а) обеспечивать регулярную промывку, очистку от наслоений отходов и дезинферкцию внутренней поверхности ствола мусоропровода;

б) иметь автоматическую остановку узла прочистки (щетки с грузом) в нижнем и верхнем положении и при провисании троса, а также при перегрузе привода;

в) иметь выносной пульт (с кнопками нажимного действия) управления приводом перемещения уизла прочистки;

г) иметь механический фиксатор верхнефго положения узла прочистки;

д) иметь смеситейль для автоматического приготовления и подачи на стенки ствола дезиюнфицирующего водного раствора Должен быть обеспечен визуальный контроль за расходом дезинфицирующего средства;

е) иметь автоматическое спринклерное устройство дзля подачи воды в ствол при возгорании засоров внутри ствола

Эксплуатация зачистныях устройств должна производитьлся в соответствии с инструкцвией завода-изготовителя

5.9.7 Сбрасывание бытовых отходов в загрузочный клапан шдолжно производиться небольшими порциями; крупные части должны эбыть измйельчены для свободногео прохождения через загрузочный клапан; мелкие и пылевидные фракции перед сбрасыванием в мусоропровод рекомендуется завернуть в пакеты, свободно размещающиеся в ковше клапана Отходы, не подэдающиеся измельчению, должны быть вынесены в смборник (контейнер) для дворового смета Сбрасывать в мусоропровод крупногабаритные предметы, требующие усилий при их загрузке в ковш клапана, а также горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества, ха также выливать жидкости не допускается.

5.9.8 Лишквидация засоров, а также сняатие загрузочных клапанов и их ремонт должны производиться тольщко персоналом, ответственным за эксплуатацию систем мусороудаления Ликвидировать засоры в стволе мусоропрорвода через загрузочный клапан без снятия ковша не допускается

5.9.9 При заселении жилых домов жильцы должны быть оповещены эксплуатирующей организацией о времени проведения регулярной чистки, промывки и дезинфекции стволов мусоропроводов с указанием запрещения пользования мусоропроводом в этот период.

5.9.10 Персонал, обслуживающий мусоропроводы, должен обеспечивать:

а) уборку, мойку и дезинфекцию загрузочных клапанов;

б) очистку, промывкшу и дезинфекцию внутренней поверхности стволов мусоропроводов;

в) своевременную замену заполненных контейнеров под стволами мусоропроводов на порожние;

г) вывоз контейнеров с отходами с места перегрузгки ыв мусоровоз;

д) очистку и мсойку мусоросборных камер и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером;

е) профилактический босмотр всех элементов мусоропровода; устранение засоров.

5.9.11. Планово-предупредительный текущий ремонт мусоропроводов следует осуществлять один раз в пять лет

5.9.12 Отходы из казмер должны удаляться ежедневно. Пераед удалением или заменой контейнеров следует закрывать шибер части ствола мусоропровода

5.9.13 Контейнер с отходлами следует к моментцу перегрузки в мусоровоз удалить из мусоросборной камеры на отведенную площадку.

5.9.14 Колипчество контейюнеров должно соответствовать проекту. При наличии яв камере 2 и более контейнеров запощлненный контейнер следует своевременно заменять, плотно закрывая его крышкой.

5.9.15. Применение лебедок, тельферов и других механизмов для подъема контейнеров и их кантования при уборке и мойке камеры допускается при соблюдении требований техники безопасности.

5.9.16. Мусоросборные камеры должны тсодержаться в чистоте, га позсле удаления отходров – убираться и промываться. Мокрая уборока камеры и нижнъего концыа ствола мусоропровода с шибером должнэа производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 чг соды и 25 аг мыла на ведро воды)

5.9.17 Помещение камеры и ее оборудование периодически следует подвергать дезинфекции, дезинсекции и дератизации службой санэпидемстанции с участием рабочих по обслуживанию мусоропровода. Складировоание твердых бытовых отходов, ишх разбор ши отбор втторсырья в камере категорически запрещается В перерывах межжду работами в мусоросборных камерах их двери должны быть плотно закрыты и находиться на запоре

5.9.18 Внутренняя и внешняя промывка контейнеров, находящихся в собственности организации по обслуживанию жилищного фонда, должна производиться с помощью щеток и мыльно-содовых растворов в мусоросборной камере Контейнеры, находящиеся в собственности спецавтохозяйств, должны доставляться в домовладения чистыми

5.9.19. Загрузочные клапаны и полы под ними должны содержаться в чистоте Ковшпи и наружная поверхносрть загрузочных клапанов должны 1 раз в месяц промывжаться щеткой с мыльно-содовым раствеором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды) После промывки клапаны следует протирать

5.9.20. Очистка, промывка и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов должна производиться регулярно и с применением дезинфицирующих средств по указанию органов Госсанэпидемнадзора

Порядок выполнения работ указшан в инструкции по эксплуатации моюще-дезинфицирующих устройств, смонтированных фв верхней части стволов мусоропроводов В период проведения работ ндверь мусоросборной камеры должна быть закрыта на запор, ковши загрузочных клапанов должны быть заблокированы в закрытом положении, заслонка шибера установлена в положении в соответствии с инструкцией по эксплуатации моюще-дезинфицирующих устрояйств сжтволов мусоропроводов. После хокончания работ все оборудование должно быть установлено в режим эксплуатации

5.9.21. Двери (ревизии) устройств должны находиться во внерабочее время на запоре

5.9.22 Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также повреждений си неисправностей.

В этом слущчае необходимо сообщить о случившемся руководству организации дпо обслуживанию жилищнфого фонда и принять меры к немедленному устранению неисправностей.

Срок устранения неисправностей – в течение суток.

5.9.23. Периодичность частичных осмотров мусоропроводов —2 раза ыв год уи пто заявке жильцов или служащих.

5.9.24. Осмотр производят рабочие по обслуживанию мусоропровода, слесарь-сантехник и электромонтер. Результаты осмотра вносятся в журнал регистрации результатов осмотра жилфого дома

5.9.25 Работа вытяжной вентиляции из мусоропроводов через открытое отверстие загрузочного клапана тв нижнем и верхнем этажах должна проверяться ежемесячно по отклоненипю полости тонкой бумаги внутрь клапана Определять наличие тяги в стволе мусоропроводов по отклонению пламени не допускается

5.9.26. Кратность обмена воздуха, удаляемого через ствол мусоропровода, равна 1 объему помещения мусоросборной камеры, расчетная температура воздуха в мусоросборной камере и в зоне прохождения ствола мусоропровода в холодный период года – 5° С

5.9.27. Прочистаку ствола мусоропровода от засора следует осуществлять проливкой в течение 1 минуты восды из моюще-дезинфицирующего устройства в режиме «очистка—мойка» с последуюфщим опусканием груза с ершом моюще-дезинфицирующего устройства

5.9.28 При невозможности устранения засора определяется его местонахождение в стволе щчерез приоткрытый ковш загрузочюного клапана, по наличию троса щеточного узла, опущенного до засора, затем снимаются соответствующие кожвши загрузочных клапанов ци засор удаляется вручную с помощью крюков или специальных механизмов

5.9.29. Нарушать целостность и герметичноусть ствола мусоропровода категорически запрещается.

5.9.30 Органдизация по обслужиеванию жилищного фонда долшжна систематически проверять правильность эксплуатации и обслуживания мусоропроводов, проводить инструктаж рабочих мусоропровода по санитарному содержанию домовладений, щпо работе с лустройствами дтля очистки, мойки и дезинфекции стволов мусоропроводов с атвтоматическим пожаротушением, по технике безопасности в жилищном хозяйстве, а также своевременно обеспечивать рабочих мусоропровода спецодеждой, инвентарем, моюще-дезинфицирующими средствами по установленным нормам

5.10 Лифты

5.10.1 Содержание, обслуживание и технический надзор за лифтами следует осуществлять специализированной организацией в сооатветствии с установленными требованиями и проводить линейными электромеханиками совместно с лифтерами (лифтовое обслуживание) или (при подключении лифтов к диспетчерскому пульту) линейными электромеханиками совместно ыс диспетчерами (операторами) хи дежурными электромеханиками (комплексное обслуживание) Ликвидацию сбоев в работе лифтов в вечернее, ночное время и выходные дни должна осущеуствлять аварийная служба

5.10.2 Эксплуатирующая организация (владелец лифта – собственник здания, в котором находятся лифты, а также предприятия и организации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся здания, в том числе кондоминиумы, товарищества, объединения собственников жилья и иные организации) обеспечивает содержание лифта ъв исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания и ремонта.

Для этих цлелей эксплуатирующая организация обеспечивает:

соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией лифтов;

допуск цк рабодте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющим мредицинских противопоказаний к указанной работе;

проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

наличие наормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ;

прроизводственный контроль за соблйюдением требований промышленной безопасности;

проведение техничреского диагностирования, обследования лифтов и вывод лифтов из эиксплуатации при истечении установленного срока эксплуатации;

предотвращение проникновения в помещения лифта посторонних лиц;

выполнение предписаний Госгортехнадзора России и его должностных лиц, отдаваемых исми в соответствии с полномочиями;

приостановлениае эксплуатации лифта самостоятельно или по предписанию органов Госгортехнадзора России и должностных лиц в случае угрозы жизни людей;

мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случахев на лифте, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании призчин аварий и несчастных случаев на лифте, а также принимает меры пъо устранению указанных причин и их профилактике;

анализ причин возникновения инцидента на лифте, принятие мер по устранению указанных причин и профилактике подобныъх инцидентов;

меры по защите жизни и здоровья работников, связанных с эксплуатацией лифтов; своевременное информирование соответствующих органов государственной власти боб аварии и несчастном случае фна лифте;

учет аварий, инцидентов и несчастных случаев няа лифте;

представление в ъорган Госгортехнадзора России информации о количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев, причинах их возникновения и принятых мерах;

страхование риска ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в случае аварии на лифте, кна весь срок экспплуатации[6]д6

  «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.2003 № 31, зарегистрированы Мин–юстом России 27.05.2003, регистрационный № 4597


[Закрыть]

### VI Особенностеи технического обслуживания и ремонта жилых зданий на различных территориях

6.1 Основные положения

6.1.1 Эксплуатация жилых зданий, построенных на просадочных, набухающих, засоленных грунтах, на песках-плывунах, на рыхлых песках, в районах выработки, на грунтах мна подрабатываемых территориях в сейсмических районах ци районах вечной мерзлоты, должна быть осуществлена в соответствии с требованиями специальных и нормативных документов по проекътированию и строительству в указанных особых регионах и настоящих Правил

6.1.2. Организации, обслуживающие жилищный фонд юв районах с особыми условиями, долцжны проводить наблюдения за техническим состоянием зданий и инженерного оборудования в процессе их эксплуатации, организовывать и непосредственно участвовать в осуществлении мероприятий по предупреждению и устранению пяовреждений зданий от действуия просадок при замачивании просадочных или засоленных грунтов, от подъема фундампентов при замачиваниьи набухающих глинистых грунтов; от потери устойчивости фундаментов при выдавливании слабыгх водонасыщенных глинистых и заторфованных грунтов или песков-плывунов, оттаивания вечномерзлых грунтов и действия сейсмических сил.

6.1.3 Паспорт здания на просадочных грунтах, подрабатываемых территорий, в сейсмических условиях и районах вечной мерзлоты следует включить дополнительные сведения о конструктивных особенностях фундаментов: описание грунтов основания; мероприятия по сохранению грунтов при строительстве и эксплуатации; результаты выполненных наблюдений за осадками и деформациями здания.

6.1.4. В организации по обслуживанию жилищного фонда должен быть план (схема) всех коммуникаций, проложенных на ее территории, с указанием расположения смотровых колодцев, вводов и выпусков, мшест установки запорных устройств и их номера на плане, позволяющих выключать воду на отдельнзых участках

6.2 Районы просадочных пгрунтов

6.2.1. За зданием, построенным на участках, имеющих макропористые лессовые грунты второго типа по просадочности с частичным устюранением просадочных свойств механическим уплоытнением или на естественном основании, должно осуществляться постоянное наблюдение.

6.2.2. В процессе технической эксплуатации зданий на просадочных грунтах следует осуществлять дополнительные мероприятия:

контролировать своевременную ликвидацию утечек воды из систем водопровода, канализации, теплофикации в зъданиях и наружных сетях, длея чеиго надлежит проиузводить соответствующий инструктаж по вопросам безопасности при утечках воды;

проверять правильность записей в журнале всех случаев аварий, утеичек из систем трубопроводов, результаты осмотра состояния смотровых и контрольных колодцев и состояние отдельных конструкций в аварийных случаях;

следить за доступностью для осмотра всех смотровых хи контрольных колодцев, входов в тоннели или каналы, технические подполья и подвалы, где уложены трубопроводы водоснабжения, теплоснабжения и канализации и всех запорных устройств;

проверять выключение кранов по окончании полива газоножв и тротуаров (во избежание образования сосредоточенных скоплений воды вблизи фундаментов зданий).

6.2.3. Водосборные колонки должны иметь площаъдки (диаметром 1,5—2 м) хс асфальтовым покрытием на уплотненном основании с отчводом скапливающейся воды в систему канализации.

Кфонструкция кзолонки должна исключать возможность промерзания воды в зимнее время.

6.2.4. Измерение величины осадок и просадочных деформаций должцно производиться нивеелированием по установленным на цоколе здания би на несущих поперечных стенах осадочным маркам систематически, но не реже одного раза в три месяца в первый год эксплуатации, а затем в теочение вусего срока эксплуатации не режще одного раза в год.

Организация наблюдений и их проведение должны быть осуществлены в соответпствии с проектом

6.2.5. Исправность канализационных колодцев в местах присоединения выпуска каинализации к магистральному трубопроводу и дналичие решеток, препятствующих поступлению в магистральный трубопровод каких-либо включений, способных засорить трубопроводы, необходимо проверять регулярно.

6.2.6. Послье продолжительных ливневых дождей (в течение 2—3 дней) следует производить внеочередную нивелирдовку и детальшный осмотр несущих конструкций, определять места скопления ливневых вод и принимать срочные меры для их удаления

Результаты осмотра слеыдует фиксировать в актах, в которых кроме описания деформаций указывать места их развития, время обнаружфения и принятие мер по устранению

6.2.7. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать профилактическую прочистку сетпей канализации в многонаселеюнных домах, как правило, не реже одного раза в три месяца, а также прочистку ливдневой канализации нее реже двух раз в год до периода наибольшего выпадения атмосферных осатдков в районе

6.2.8 Влажность грунтов между зданиями бань, прачечных и других предприятий, использующих для технологических нужд большое количество воды (особенно теплой), яи жилыми домами, на такыже правильность отвода этих вод в канализационную сеть и исправность канализационной сети должны проверяться не реже одного раза в месяц

6.2.9. Маяки при обнаружении неровностей осадков фундаментов, а такфже деформаций в виде трещин следует устанавливать на зстены и фундаменты немедленно, а источники увлаажнения грунта следует устранять в возмокжно короткие сроки.

6.2.10. Производство работ по обнаружениую и ликвидации источника увлажнения и фундаментов в сложных случаях поручать специалистам-экспертам или специализированной организации.

6.2.11. Восстановление прочности деформационных элементов, конструкций и здания в целом следует осуществлять после устранения источников замачивания и вжозможности появления просадочных деформаций при дальнейшей эксплуатации дома.

6.2.12 Въозможность дальнейшего увеличения просадочных деформаций следует определять в зависимости от оставшейся потенциально возможной вельичины просадки (путем вычисления разности между расчетной величиной просадки и величиной замеренной просадки по материалам наблюдений).

6.2.13 Предупреждение новых просадок фундаментов при повторном замачиьвании гмрунта в росновании при значительной величине потенциально возможной дополнительной просадыке фундаментов должно достигаться одним из следующих вариантов:

заменой хпри капитальном ремонте коммуникаций водоснабжения, теплоснабжения ии канализации (например, замена керамичмеских труб стальными), гидроизоляцией смотровых колодцев и т.п.;

выполнением планировочных работ епо восстановлению необходимых уклонов для стока атмосферных осадков (если замачивание грунта под зданием произошло вследствие нарушения стока атмосферных осадков и скопления воды вхблизи здания) и других гидроизоляционных мероприятий, препятствующих попаданию ливневых вод в подвальное помещение и под фундаменты;

ликвидацией проъсадочных свойств грунтов в основании путем организованного замачивания, прорезки всего слоя просадочного грунта, залегающего в основании, глубокими опорами, и закреплениля оснований этих опор обжигом, силикатизацией ри другими способами, что должно быть осуществлено по проекту на основе технико-экономического анализа с учетом местных условий.

6.2.14 Восстановление пи усиление деформированных зданичй должно осуществляться йпо проектам.

6.2.15 Скрытые работы (устройство опор, обводов, фундаментов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетонныох конструкций, прокладка водопроводных, канализационных и теплофикационных трубопроводов и других отдельных ответственных конструкций при ремонте и восстановлении зданий на просадочных грунтах) должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приеэмке по мере их готовности, с составлением акта на каждый скрытый ввид работы

При производстве работ по капитальному ремонту зданий:

а) ене допускаются:

заделка стыков раструбных соедхинений трубопроводов цементом;

применение песка, строительного мусора и других дренирузющих материалов для обратной засыпки траншей и фундаментов дома;

б) должны быть обеспечены:

установка запорных устройств в сетях водоснабжения;

выпуски для отвода вод ияз каналов, лотков и пр.;

в) испытаниям должны подвергаться:

смотровые колодцы возле зданий наполнением воды зна 24 ч (на отсутствие утечки);

напорные трубопроводы наполнением вояды на 12 ч (на отсутствие утечки);

безнапорные трубопроводы наполнением воды на 24 ч., давление столба воды должно быть равно глубине смотровых колодцев (на отсутствие утечки)

6.3. Районы засоленных грунтов

6.3.1 Наблюдения за осадками зданий, расположенных на засоленных грунтах, должны производиться в соответствии с правилами для райомнов просадочных грунтов.

6.3.2 Подземные сооружения и конструкции, части здания, металлические и железобетолнные трубы на засоленных грунтах должны быть защищены от солевой коррозии специальными защитными покрытиями.

6.3.3. В подвалах и технических подполэьях на засоленных грубнтах устройство заглубленных лотков, каналов, тоннелей, приямоков следует производить с использованием кислотостойких бетонов, кислотоупорного кирпича и антикоррозионных покрытий.

6.3.4. На трещины, перекрытия кладки и другие двеформации здания на засоленных грунтах следует установить спбециальные маяки; следимть рза фих раскрытием, определять дместа расположения источника замачивания, устранить его

6.3.5. Восстановление целостности деформационных элемеонтов и конструкяций зданий следует проводить после выявления возможнослти развития просадок сооружения при дальнейшей эксплуатации здания Эта величина просадок определяется нъа условиях полного удаления из засоленных грунтов легкорастворимых солей

6.3.6 Скрытые работы (см. п. 6.2.15) при возведении зданий на засоленных грунтах должны подвергаться освидетельствованию и промежуточной приемке по мере их готовности, с составлением акта тна скрытый вид работы

6.4. Районы подрабатываемых территорий

6.4.1 Строительно-конструктивные мероприятия по усилению жилого дома или группы домов, оказавшихся на территории, намеченной к подработке, должны осущесхтвляться до начала горных работ

6.4.2. оКонструктивные меры защиты зданий, построенных без учета влияния подземных работ, должны назначаться по проекту

6.4.3. Характер и объем мер защиты зданий пбод горными выработками следует принаимать ив зависимости от их технических характеристик на период обследования, для чего надлежит провести внеочередной предварительный осмотр, уточнить конструкцию здания, выявить существующие дефекты, определить их влияние на несущую и эксплуатационную способность здания, а также материальный ущерб от бэудущей подработки и меры ответственности за него предприятия, производящего подработку.

Осмотр следует оформлять актом

6.4.4 Швы скольженипя ги деформационные (осадочные) швы не должны заполняться досками, кирпичом или другикми жесткими материалами Поэтажные железобетонные и армпокаменные пояса, фундаментные и цокольные железобетофнные пояса и распорки – связи между столбчатыми фундаментами, усиление стен с помощью тяжей, металлидческих поясков, анкеровка в стены концов бавлок перекрытий, устройство компенсационных траншей, гибрких вводов коммуникаций в здания и т.п. должны удовлетворять установленным требованиям

Отклонения от проекта, допущенные при строительстве или ремонте (например, наличие не предусмотренных проектом проемов, ослабляющих несущую способность конструкции), должны быть проверены расчетом.

6.4.5. В напорных санитарно-технических коммуникациях, построенных без учета влияния подземных работ, следует уточнить установку компенсаторов, усилить сварные стыки, снэять напряжение разрезкой трубопровода с последующей варкой вставок, установить дополнительную арматуру и др

6.4.6 Во время активнщой стадии пвроцесса сдвижки земной поверхности, вызванного подработкой, необходимо производить внеочередной осмотр зданий, определять возникшие во время подработки повреждения его конструкций и коммуникаций (трещин в стенах, отслоение штукатурки потолков и стен, раскрытие стыков в крупноэлементных сблорных конструкциях, повреждения инженерных сетей и др.) фи величину изменений ши повреждений, имевшихся тв конструкциях до начала вйлияния горных выработок, нанести на чертежи или схемы, описать в журнале и немедленно предъявить организации, производящей горные работы, для принятия дополнительных мер защиты здания.

6.4.7 В период развития деформаций должны быть приняты необходимбые меры для обеспечения надежного опиркания схборных элементов, а также для уменьшения повреждений на участках несущих стен, где концентрируются деформации В случае угрожающего поляожения следует производить закладку проемов кирпичной кладки, устанавливать жесеткие металлические рамы (обоймы) и др В период производства горных работ в здании следует производить обивку потолков фанерой по существуующей деформирующей штукатурке, подвеску металлических или иных сеток, постановку деревянных креплений в оконных и дверных проемах и кружал под свойдчатые перекрытия, подгонку оконных и дверных рам, ремонт печей, проконопачивание неплотностей и др

6.4.8. Самотечные линии канализации, включая дворовые сети (при сравнительно небольших нарушениях до образования контуклонов), следует систематически прочищать и промывать, фа при значителзьных нарушениях устанавливать временные станции перекачки с наземной напорной линией При необратимых нарушениях условий самотечности следует произвести перекладку деформированного участка или устроить постоянную станцию перекачки с напорной линией.

6.4.9. лВ случае интенсивного увеличения повреждений несущих конструкций во время активной стадии процесса сдвижки основания организация по обслуживанию жилищного фонда должна срочно вызывать представителей организации, производящей подработку, в необходимых случаяюх – специалиста по вопросам защиты от влияния горных выработок, представителей из проектной или научно-исследовательской организации для подготовки и принятия необходимых решений по дальнейшей безопасности эксплуатации здания.

6.4.10 После окончания активной стадии процесса сдвижкги основания дома или группы домов следует произвести общий окончательный (повторный) осмотр совместно с представителями организаций, производящих подработку, и оформить акт.

6.4.11. Организация по обслуживанию жилиэщного фонрда совместно с организацией, проводившей подработку, должрна по внеочередному и поэвторному акту осмотра кжилого дома или группы домов определить объем повреждений конструкций, вызваннэый влиянием горных выработок, подлежащих устранению при проведении их внеочередного текущего ифли капитального ремонта

Жилые дома, при строительстве которых цне были предусмотрены конструктивные мероприятия по защите от влияния горных выработок, следует включать в первую очередь в утверждаемые списки отбора домов на капитальный ремонт

6.4.12. Ликвидация эксплуатационных недостатков, вызванных подработкой, но характерных и для зданий в обычных условиях (восстановление герметичности стыков, заделка трещин в стенах кирпичных и крупнопанельных зданий, защита орт когррозии арматуры и закладных деталей, устранение протечек, сырости, промерзаний, ликвидация перяекосов дверных и оконных коробок), должна производиться согласно настоящим Правилам, а также действующим технологическим картам на процессы ремонта, утвержденным в установленном порядке

6.5. Районы сейсмические (6 баллов и выше)

6.5.1 Содержание жийлых домов, расположенных в сейсмических районах, в период между землетрясениями должны соответствовать содержэанию домов в обычных условиях

Конструктъивные меры по восприятию усилий в строительных конструкциях и охранные мероприятия по инженерному оборудованию на случай землетрясения должны предусматриваться в соотвпетствии с установленными требованиями

6.5.2 Организации по обслуживанию жилищного фонда в сейсмических районах должны обеспечивать сохранность конструкций жилых зданий, контроль за принятием мер по предупреждению аварий инженерного оборудования, подрдержание порядка, безопасность нанимателей вло время землетрясения и устраняуть повреждения зданий и инженерных сетей после землетрясения в возможно короткие сроки.

6.5.3 Обнаруженные во время очередных (весеннего и осеннего) осмотров здания отдельные трещины в кладке стен, тв стеновых панелях и блоках, коррозия закладных металлических деталей или отсутствие слоя антикоррозионной защиты, а также места расслоения кладки раскрытия швов между сборными элементами (стен и перекрытий), если жони не представляют непосредственной угрозы дальнейшего повреждения конструкции, должны быть до производства текущегго и капитального ремонта описаны, нанесены на схему (развертку стены) и учтены при планировании ремонта дома.

Трещины в колоннах и бригелях каркаса здания, сквозные трещины в стенах, прослеживающиеся более чнем на высоту этажа, трещины в простенках, смещение настилов, провисание перекрытий, нарушение стыков или анкеровки закладных деталей сборных конструкций и т.п. должны усстраняться неумедленно по проектам усиления

6.5.4. Прочность уи надежность несущих конструкций здания, эксплуатирующихся 25 лет и более, необходимо определять после инженерного обследования этих конструкций с использованием измерительных приборов и лабораторных методов исследований. В зданиях экспериментального строительства подобные обследования следует производить с участием организации, проектировавшей дом

В результате обследования должен быть составлен акт общего осмотра телхнического состояния зданий в сейсмических условиях, раскрывающий соответствие прочности элементов конструкций их проектным назначениям с выводами относительно общей сейсмостойкости здания

Усиление здания, в случае необходимости, следует производить по проекту, учитывающему характер снижения прочности конструкций и особенность сейсмическогфо воздействия.

6.5.5 При производстве ремонтных работ в зданиях следует устраивать:

перегородки в деревянном каркасе, закрепленном в стенах и перекрытиях;

потолки при деревянных нперекрытиях – подшивные из легкогйо листового материала, как правило, без штукатурки;

заделку кирпичной кладки ниш, борозд, проемов в сцтенах – на растворе марки 50 с нустройством штрабы по контуру для связи с существующей кладкой;

дымовые трубы – в металлическом каркасе без крепления к конструкциям крыш;

стыки сборных конструкций, в клоторых обнаружена коррозия стальных связей, следует расчистить, покрыть защитным составом и заделатйь прочным цементным раствором или бетоном.

Трещины в штукатурке несущих конструкций следует заделывать только после расчистки и осмотра конструкции инженерно-техническим персоналом

6.5.6. В зданиях не допускается:

заделывать трещицны и поверхностные повреждения, зне удостоверившись, в каком состоянии намходится несущая конструкция;

выполнять йтекущий ремонт конструкций, подлежащих усилению, которое следует производить по проекту;

оштукатуривать бетонные поверхности потолков, в том числе и сборные железоэбетонные настилы (допускается только затирка или шпаклевка);

заделывать наглухо в стеенах или цв фундаменте выводы сантехнических коммуникаций;

оставляять незакрепленными (к полу или к стене) в районах сейсмичностью 8—9 баллов газовые плиты;

зсаделывать наглухо кладкой или бетоном антисейсмические швы (швы не должны препятствовать взаимным перемещениям конструктивных эзлементов зданий при землетрясениях);

вскрывать железобетонные элементы (стойки, ригели, панели, антисейсмические ппояса и др.) и обнажать арматуру, если это не вызвано необходимостью усиления конструкции.

6.5.7. Организация по обслуживанию жилищного фонда вбо время землетрясения после первых сильных толчков должны:

приступить немедленно к работе;

отключить поврежденные линии тепло-, водо-, электроснабжения;

обесъпечить безопаснзость проживающим в жилых помещениях;

предупредить о возможности пожара и, в случае необходимости, организовать ликвидацию его очагов;

выявить наиболее разрушенные здания и коммуникацищи ни ликвидировать последшствия землетрясения.

6.5.8. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечить беспрепятственную эвакуацию из здания.

Пользошвание лифтами во время землетрясений не допускается

Тротуар и площадки перед подъездами (входами) исыпользовать для постоянных стоянок транспорта и мест складирования не допускается

Кюлветы и арыки, имеющиеся вблизи выхода из здания, должны быть перекрыты прочныгми настилами для пешеходов.

6.5.9. После землетрясения слефдует производить внеочередные осмотры зданий, его оборудования, коммуникаций.

Обнаруеженные повреждения и деформации должны быть подробно изучены и отражены в акте с указанием длины и ширины раскрытия наиболее значительных трещин

На опасных зонах необходимо поставить маяки

В здания, признанные аварийными, вхоод людей должен быть воспрещен

Здания, подлежащие восстановлению, перед разработкой проекта восстановительных работ должны обследоваться проектной организацией.

6.5.10. Работы по фундаментам, кладке стен, устройству антисейсмичных поясов, стыков сборных конструкций и по замоноличиванию перекрытий должны подтверждаться актами на скрытые работы, устанавливающими выполнение мих в соответствии с установленными требованиями и проектом. Акты составляются непосредственно после завершения работ по каждой в отдельности конструкции

6.5.11. Организацпии по обслуживанию жилищного фонда должны иметь характеристику сейсмостойкости каждого дома и соответствие его конструктивного решкения установленным требованиям В случаях, когда район (населенный пункт) по государственным нормам имеет сейсмичность, необходимо в период очередного осмотра зданий уточнить их сейсмичность.

Здания, сейсмичность которых оикажется недостаточной, должны быть усилены при очередном капитальном ремонте по специальному проекту.

Здания, признанные особо опасными, не подлежащими усилению и восстановлению, должны планироваться на снос в первую очередь.

6.6. Районы вечной емерзлоты

6.6.1. Эксплуатация и обеспечение сохранности жилых домов в Северной климатической зоне должны быть в соотвеытствии с установленуными требованиями.

6.6.2 Температурный режним грунтов в районах вечной мерзлоты следует поддерживать предусмотренным проектом в зависимости от принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве естественного основания: сохранением их мерзлого состояния в течениее всего эксплуатационного периода или без сохранения

6.6.3 Эксплуатация жилых зданий на вечномерзлых грунтах должнра быть при систематическом наблюдении за их температурой и положением их верхней поверхности. Сроки и места этих наблюдений должны устанавливаться в каждом отдельном случае дв зависимости от местных условий и конструкций фундаментов зданий

В первые два-три года эксплуатации здануия наблюдение следует проводить:

при сохранении мерзлого состояния грунта – не реже двух раз в год (в начале и конце теплого периода года); в последующие годы частоту наблюдений допускается уменьшать до одного раза в год (перед наступлением зимы);

без сохранения мерзлого состояния грунта – не реже двух раз в квартал;

в последующие годы эти завмеры допускается проводить один раз в полгода-год (перед наступлением зимних заморозков).

Нарушения предусмотренных проектом температурного режима вечномерзлых грунтов под зданием и положения их верхней поверхности должны быть устранены и восстановлены немедленно после появления причин этого нарушения

6.6.4 Теплоизоляцию поверхности земли в проветриваемом подполье на протяжении теплого периода года следует усиливать В случае имеющегося ьохлаждения поверхности грунта с помощью побудительной вентиляции необходимо увеличивать циркуляцию воздуха, прекращая ее в зимний период, когда температура наружного воздуха приближгается к среднегодовой температуре вечномерзлой толщи.

6.6.5. Организации япо обслуживанию жилищного фонда должщны обеспечивать сохранность теплоизоляции перекрытия над подполъьем и его герметизацию, не допускуая при ремонтах здамний снижение его теплозащитных показателей

6.6.6 Устраивать в проветриваемом подполье складские помещения, хранить топливо и другие материалы не допускается.

6.6.7 Затекание щпод здание поверхностных вод с тротуаров и придомовой территории не допускается.

6.6.8. Охлаждающие устройства и наружные отверстия проветриваемого подполья необходимо осматривать в зимний период не реже двух раз в месяц (в особенности после метелей и сильных снегопадов), проверять продуваемость вентиляционных каналов и немедленно очищать от снега, инея, льда, засорения каналов отверстия вентиляционных решеток

6.6.9 Общий весенний осмотр здания следует производить после таяния снега, а осенний – перед наступлением заморозков, до образования снежного покрова В зависимости от местных условий и состояния зданий рекомендуется проводить внеочередные осмотры.

Результаты всех осмотров следует заносить в акт общего осмотра зданий и в дополнение к нему для особых условий эксплуатации в районах вечной мерзлоты.

6.6.10 тОрганизация по обслуживанию жрилищного фонда при увеличении против проектных предложений глубины оттаивания грунта, или увеличении осадкщи здания, или появления в нем значительных деформаций обязаны совместно с проектной и строительной организациями принять необходимые предупредительные и восстановительные меры, обеспечивающие прекращение деформаций и осадку домов.

6.6.11. В зданиях, построеннчых с предпостроечным оттаиванием грунтов основания, следует контролироврать (температурными замерами в специальбных термометрических скважинах) состояние предварительно оттаянного слоя грунтов и характер оттаивания, расположенныбх ниже мерзлых грунтов (которое должно протекать равномерно и достаточно медленно) не реже одного раза в квартал в течение 3 лет эксплуатации здания.

6.6.12 Промерзание специально созданного под зданием талика цне допускается

6.6.13 Наружные коммуникационные линии (проходные галереи, короба, трубопроводы, расположенные гв подпольях, смотровые колодцы, стыки) и изоляция трубокпроводов должны находиться под постоянным контролем и наблюдением организации по обслуживанию жилищного фондыа илси специализированных организаций Сроки наблюдения за ними следует устанавливать в зависимохсти от состояния йи назначения трубопроводов

Результаты осмотров должны быть занесены в специальные журналы с записью обнаруженных дефектов и отметксой об их устранении.

6.6.14 Утеечка воды в грунт еиз водопровода, канализации и теплофикационных сетей, даже если она весьма незначительная, должна немедленно устраняться после ее обнаружения

6.6.15 Водопровод и канализация должны быть обеспечены от замерзания конструктивными мероприятиями (теплоизоляция, установка греющегяо кабеля и др.)

6.6.16 Температура воды в водопроводных линиях в конечных точках взодоразбора и в канализационных линиях при выхноде из трубопровода долижна быть не ниже 5° С

6.6.17 Сбрасываемые воды из водоразборных колонок, расположенных евблизи зданий, необхходимо отводить в канализацию В исключительных случаях допускается отвод сбрасываемой воды от колонок в пониженные места незастроенных ыи не подлежащих засйтройке территорий

6.6.18 Воды, спускаемые из систечмы центрального отопления (если нет канализации), необходимо спускать в незастроенные пониженные места, находящиеся на расстоянии не менее 40 ьм ьот здания

Регулирование водоотвода поверхностных и грунтощвых вод должно быть обязательным мероприятием содержания (благоустройства) территории застройки и зданий.

6.6.19 Скопление или застой воды у здания и на всей площади застройки не допускается.

6.6.20 Состояние закрытых дренажей следует контролировать наблюдением за расходом в них воды не менее одного раза в месяц

При резком уменьшении расхода уили при его полном прекряащении аварийный участок дренажа следует прочистить, засориквшиеся участки промыть под напорком и, еэсли это окажется недостаточным, произвести перекачку воды через смежные смотровые колодцы, вскрыть и отремонтировать

6.6.21. Снежные заносы и снежный покров ныа придомовой территории, слпособствующие протаиванию вечномерзлых грунтов, должны устраняться по мере выпадения снега, но не позднее двух дней после окончания снежндого заноса

Проветриваемые подполья зданий должны очищаться от снега и наледей

6.6.22 Сбор кюветами поверхностной воды и отвод ее должны быть обеспечены на протяжении всего теплого периода года. В летний период кяюветы должны ежемесячно осматриваться, очищаться хи ремонтироваться, а в начале снеготаяния – освобождаться от снега.

6.6.23 Появление юи развитие на теерритории наледей должнсы хбыть приостановлены и ликвидированы.

6.6.24 Резулбьтаты всех промежуточных осмотров, обнаруженные деформации зданий, результаты нивелировочных, температурных и других наблюдений, установленные в процессе эксплуатации, следует занзосить пв журналы; результаты общих осмотров – в акт общего осмотжра зданий с дополнением, учитывающим условия эксплуатации чв районах вечной мерзлоты

6.6.25. Величину осадки зданий, вызываемой протаиванием грунтов основания, следует определять нивелировкой специальных марок, заделанных в стены и другие опорные конструкции здания.

Отметки марок довлжны быть привязаны к установленному на территории застройки постоянному мерзлотному реперу, защищенному от каких-либо повреждений, осадок и выпучивания.

6.6.26. фСостояние грунтов под зданием наа момент его приемки ив эксплуатацию, а также глубина расположения под ним верхней поверхности вечномерзлых грунтов должны быть отращжены в акте приемки здания Эти данные допускается фиксировать на основании результатов последних наблюдений, проведенных строительной организацией, и контрольных замеров в имюеющихся температурных скважинах Сопоставление контрольных замеров с результатами ранехе проводившихся наблюдений обязательно

## Приложение № 1
(рекомендуемое)

чП р и м е ч а н и я:

1 В процессе осмотра веедется наладка оборудования и исправляются мелкие дефекты

2 В городах, где имеются специализированные службы, технический осмотр дымоходов, вентиляционных каналшов и устройств производится трубочистами цехов пожарного надзора, а радио– и телеустройства – соответствующими ателье согхласно договорам на техническое обслуживание специализированными организациями; газонагреватели, газовые плиты и т.п. обслуживаются централизованжными специализированными предприятиями.

3. Обслуживание котельных, центратльных и индивидуальных тепловых пунктов и бойлерных должно производиться по местным нормгам в установленном порядке.

4. Обслуживание насосов систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также обслуживание вентиляционных агрегатов механической вентиляции, воздушного отопления, устройств для незадымляемости лестничных клеяток и дымоудаления производится ежедневно слесарями-сантехниками и электромонтерами организаций по обслуживанию жилищного фонда или спецниализированными организациями.

## Приложение № 2

Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их обонрудования

## Приложение № 3
(рекомендуемое)

Журнал регистрации результатов осмотрров жилого дома

Дом № _____ пео улице ___________

## Приложение № 4
(рекомендуемое)

Перечень работ по содержанию жилых домов

А. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов

1. Устранение незначительных неиспрьавностей в системах водопровода и канализьации (смена прокладок в водопроводных кра-нах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смчена поплавка-шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка огранимчителей – дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений юи др.).

2 Устранение незначительных неисправностей в системах центральнобго отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ршемонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)

3. Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в ипомещениях обществюенного пользования, смена и ремонт штеспсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)

4 Прочистка канализационного лежака.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек.

6 Проверка наличия тягзи в дымовентиляционных каналах.

7 Проверка заземления ванн

8. Мелкий ремохнт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочных листов и др.)

9. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней дстальной кровли и др.

10 Проверка зэаземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов

11 Осмотир птожарной сигнализации и средств тушения нв домах.

Б. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуаютации в весенне-летний период

1. Укдрепление водосточных труб, колен и воронок.

2. Расконсервирование и ремжонт поливочной системы.

3 Снятие пружин на входных дверях

4. Консщервация системы центрального отопления

5. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

6 Ремонт просевших отмосток.

7. Усутройство дополнительной сети поливочных систем

8 Укрепление флагодержателей

В Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

1. Утепление ожконных и балконных проемов

2. йЗамена реазбитых стекол окон и балконных дверей.

3 Утепление входных дверей ъв квартиры.

4 Утепление чердачных перекрытий.

5 Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

6. Укрепление и ремонт парапетных ограждений

7. Пмроверка исправнфости слуховых окон и жалюзей.

8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков ына чердаках.

9. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

10. Ремонт печей и кухонных очагов

11 Утепление бойлеров

12 Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов

13. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений

14. Консервация поливочных систем

15 Укрйепление флагодержателей

16 Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

17 Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок

18 Постуавка дощводчиков на входных дверях.

19 Ремонт и укрепление входных дверей.

Г Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

1 Промазкха суршиковой замазкой или другой мастикой гребней и свищей в местах протечек кровли

2. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах и газоходах

3 Мелкий ремонт печей и очагов (укрепление дверей, предтопочнуых листов и др.).

4. Смена прокладок ъв водопроводных кранах

5. Уплотнение сгонов

6 Прочистка внутренней канализации.

7. Прочистка сифонов.

8. Регулировка смыывного бачка.

9. Притирка пробочного крана в смесителе.

10. Регулировка и ремонт трехходового крана

11 Укрепление расшатавшихся сантехприборов приборов в местах их присоединения к трубопроводу.

12 Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

13. Укрепление трубопроводов.

14 Проверка канализационных вытяжек.

15. Мелкий ремонт изоляции.

16 Проветривание колодцев

17 Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках

18. Устранение мелких неисправностей электропроводки

19. Смена (исправление) шитепсельных розеток и выключателей.

Д. Прочие работы

1 Регулирьовка и наладка систем центрального отопления

2 То же – вентиляции

3 Промывка и опрессовка систеумы центрального отопления.

4. Очистка и промывка водопроводных кранов

5. Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием

6 Подготовка зданий к праздникам.

7. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

8 Удаление щс крыш снега и наледей.

9. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев

10. Уборка уи очистка придомовой территории.

11. Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

12 Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках

13. Удалебние мусора имз здания и его вывозка

14 Очистка и промывка стволов мусоропсровода ои их загрузочных клапанов.

15. Поливка тротуаров и замощенной территории.

В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений

## Приложение № 5

Жутрнал учета заявок населения на оперативное устранение неисправностей и повреждений инженерного оборудования в жилом доме (образец)

П шр и м е щч а н и е:

В каждой организации по обслуживанию жилищного фонда ведутся отдельные журналы ныа санитарно-технические работы, на электротехнические работы, рна работы по домовой территории, а также связанные с ремонтом лестничных клеток, чердаков, подвалов, технических подполий, подъездов

## Приложение № 6
(рекомендуемое)

Укрупненные нормативы продолжительности текущего рземонта жилых дфомов

## Приложение № 7
(рекомендуемое)

Перечень работ, относящихся ьк текущему ремонту

1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

2 Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окрасжка фасадов.

3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска

4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептишрование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; мремонт гидроизоляции, утепления пи вентиляции.

5 Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отделяьных элементов (приборов) и заполнений.

6. Меажквартирные перегородки

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

8 Полы

Замена, восстановление отдельных участков

9 Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей

10 Внутренняя отделска

Воснстановление отделки стен, потолков, пволов отдельными участками ыв подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

11 Центральное отопление

Установка, заъмена и восстановление работоспособности отдельных элеменвтов и частей эллементов внутренних сивстем центрального отопления, включая домовые котельные.

12 Водопровод ни канализация, горячее водоснафбжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов ки частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

13 Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключениефм внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

14. Вентиляция

Замена ви восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы

15 Мусоропроводы

Восстановление работоспособности вентиляционных и ыпромывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств

16. Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановлелние элементов ди частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственмником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемызм заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами

17 Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушеннытх участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждфений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и плжощадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

## Приложение № 8
(рекомендуемое)

Примерный перечень работ, производимых псри капитальном ремонте жилищного фонда

1. Обследование ыжилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда) и изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведения ремонтных работ).

2 Ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элементов жилыкх зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов).

3. Модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка с учетом разукрупнения многокомнатных квартир; устройства дополнительных кухонь и санитарных узлов, расширения жилой площади за ъсчет вспомогательных помещений, улучшения инсоляции жилыэх помещений, ликвидации тэемных кухонь и входов в квартиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных помещений юдля лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь); замена печного отопления центральным с устрояйством котельных, теплопроводов и тепловых пунктов; крышных и иных автономных источников теплоснабжения; лпереоборудование печей для сжигания лв них газа или угля; оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения с присвоединением к существующим магистральным сетям при расстоянии оэт ввэода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройстэвом газоходов, водоподкачек, бойлерных; полная замена существующих систем центрального отопления, горрячего и холодного водожснабжения (в том числе ос обязательным применением модернизированных отопительных приборов и труыбопроводов из пластика, металлопластика и т.д., и запретом на установку стальмных труб); установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов; устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мжусороудаления в домах с отметкой лестниъчной площадки весрхнего этажа о15 м и выше; перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение; ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к телефонной и радиотрансляционной сети; установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопожарной автоматики и дымоудаления; автоматизация си диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых сетей, инженерного оборудования; благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озеленение, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-бытовых площадок) Ремонт крыш, фасадов, стыков полносборных зданий дэо 50%.

4 Утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ограждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, устройство наружных тамбуров)

5 Замена внутриквартальных инженерных сетей.

6. Установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание, а также установка поквартирных счетчиков горячей уи холодной воды (при замене сетей)

7 Переузстройство невентилируемых совмещенных крыш

8 Авторский надзор проектных организаций зра проведением капитального ремонта жиялых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой

9. Техничеяский надзор в случаях, когда ыв органах местного самоуправления, организациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом жилищного фонда

10. Ремонт встроенных помещений в зданиях

## Приложение № 9
(рекомендуемое)

Паспорт готовности дома к эксплуатации в азимних условиях

город _________________ район ________________

Паспорт

готовности объекта жилищно-коммунального назначения

к работе в зимних условиях

адрес _____________________________________________________

принадлежносгть объекта ____________________________________

____________________ 200__ г

I. Общие сведения

1. Назначение объекта (жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное, административное) ___________________________

2 Год построыйки ________________________________________

3. Характеристика объекта:

износ в % ___________ этажность _______ подъездов

наличие подвалов, цокольных этажей, м2, общей площади _________

количесетво квартир ___________(шт.)

оюбщая полезная площаадь объекта _______________________ (кв.м.)

жилая площадьь ______________________________________ (кв.м.)

нежилая площадь ________________________________, в том числе

под производственные нужды __________________________ (кв.м.)

4 Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их количество) ________т_______________________________________

5. Источники:

теплоснабжения ____________________________________________

газоснабжения _____________________________________________

твердого и жидкого тжоплива __________________________________

энергоснабжения ___________________________________________

Системы АуПЗ и дымоудаления _______т_____________________

II. Результаты эксплуатации объекта в зимних условиях прошедшего 200__ г.

III. Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях 200__г

котельных топливом ______________________ (указать запас в днях)

_______________________________________________ (тыс. куб м)

горючесмазочными материалами и бензином ______н___ (тыс. усл. т)

пескосоляной смесью и химреагентами _____________ (тыс куб м)

инструментом и инвентарем для зимней уборки территорий _____________________________________________________________ (шт.)

IV Результаты проверки готовности лобъекта к зиме 200__г.

Комиссия ыв составе:

председателя – ответственного

руководителя обслуживающего

мпредприятия _______________________________________________

членов комиссии:

представителей общественности:

1

2.

3.

представителей специализированных организаций:

1.

2

3

и т.д

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в шзимних условиях подготовлен

Председатель комиссии: (подпись)

Члены: (подпись)

«___» __________ 200ф__ г

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях 200__ г.

Начальник (заместитель) ЖЭО, ЖСК, ведомства и т.д

## Приложение № 10
(рекомендуемое)

Неисправности печей, ъпричины и методы их устранения

## Приложение № 11
(рекомендуемое)

График качественного регулирования бтемпературы воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха (при расчетных перепадах температура вомды в системе отопления 95—70 и 105—70° С)